Za účelem předložení plně kompatibilní nabídky se stávajícími ICT zadavatele, která je zásadní podmínkou zadávacího řízení, zadavatel níže uvádí základní údaje o stávajícím IT prostředí.

- Stávající IT prostředí MěÚ Trutnov:

- Městský úřad Trutnov sídlí ve dvou budovách. Hlavní budova (Slovanské nám. 165) a detašované pracoviště (Horská 932). Tyto budovy jsou od sebe vzdáleny cca. 1,7 km a jsou navzájem propojeny pomocí datové spojení, které slouží pro přenos datového i hlasového signálu, hlasové služby jsou zajištěny pomocí IP telefonie. V budově detašovaného pracoviště je umístěno oddělení dopravně správních agend (DSA).

- V obou budovách MěÚ je vybudována strukturovaná kabeláž kategorie 5e.

V hlavní budově jsou dvě technologické místnosti (serverovny) určené pro ICT.

Struktura LAN MěÚ Trutnov

Jednotlivé uzly strukturované kabeláže včetně aktivních prvků jsou uloženy v místnostech serveroven, každý uzel strukturované kabeláže obsluhuje jinou část hlavní budovy. V 1. severovně jsou umístěny 2 centrální switche. Na tyto centrální switche jsou připojeny 2 servery HP a také provozní switche - 5x HP 5120-48G EI (JE067A), vše připojeno pomocí metalických kabelů.

V 2. serverovně jsou umístěny také 2 centrální switche, na tyto centrální switche je připojen server IBM a také provozní switche - 2x HP 5120-48G EI (JE067A), vše připojeno pomocí metalických kabelů.

Všechny centrální switche a servery jsou propojeny pomocí 10 Gb/s páteřní sítí.

- V 1. serverovně je také umístěné výkonné datové úložiště (diskové pole) HP 3PAR a dvojice serverů pro virtualizaci serverového prostředí HP DL380p. Zálohy obrazů všech virtuálních serverů se v krátkých intervalech ukládají pomocí staršího serveru IBM x3550 na starší datové úložiště IBM DS3512 v 2. serverovně.

Jednotlivé PC jsou pomocí výše uvedených provozních aktivních prvků připojeny do LAN.

Na serverech je provozováno virtuální prostředí, je využíván virtualizační SW VMware vSphere 6 Essentials Plus for 3 Hosts. Je provozováno cca 20 virtuálních serverů s OS:

11x Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bit)

3x Microsoft Windows Server 2003 Standard (32 bit)

3x Microsoft Windows XP Professional (32 bit)

5x SUSE Linux Enterprise 11 (64 bit)

2x CentOS 4/5/6 (64 bit)

Jako antivirový SW pro virtualizované prostředí je používán SW Kaspersky Security for Virtualization, Serverová edice.

Pro specifická řešení založená na open source produktech se standardně využívá serverový OS CentosOS 6 a jako webserver Apache, ve virtuálním prostředí.

- Pro publikování geodat je standardně používán open source produkt MapServer aktuálně ve verzi 6.x.

V jedné ze serveroven je ukončení přípojky do Internetu, které je zabezpečováno routerem a firewalem Kerio Kontrol Box 3110 (220 users) integrovaného AV systému SOPHOS. Všechny PC mají přístup na Internet.

Komunikační služby jsou zajišťovány službou Google Apps for Work. Jako E-mail Klient je používáno přímo www rozhraní služby Google nebo je na stanicích provozován produkt eM Client.

Na klientských stanicích je jako standardní operační systém používán OS MS Windows 7 Professional CZ a MS Windows 10 Pro CZ.

Jako standardní kancelářský balík je používán Microsoft Office různých verzí. (Word, Excel, nepoužívá se Outlook).

Antivirovou ochranu, antispyware, antispam a antimalware jednotlivých stanic řeší systém Avast.

Je využívána Active Directory  (AD) v prostředí Microsoft Windows 2008.

Město Trutnov má uzavřenou smlouvu Microsoft Select Plus č. 6960712.

Jako hlavní informační platforma je používán GINIS Standard, jehož součástí je i elektronická spisová služba pro MěÚ Trutnov (viz. dále).

Jako personální systém je používán SW VEMA V4. pro 300 zaměstnanců včetně VEMA portálu.

Je používán databázový stroj Oracle 10 Standard. Na tomto databázovém stroji jsou zřízeny dvě databáze a to pro informační systémy GINIS a VITA.

Jako GIS je používán Mapový server dodaný společností T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové (viz. dále).

Není využíván žádný specializovaný software asset managementu (SAM) ani HelpDesk

MěÚ Trutnov má cca 230 zaměstnanců. V síti je zapojeno cca 300 prvků

Podrobná konfigurace využívané geografického informačního systému:

Město Trutnov provozuje geografický informační systém (GIS) dodaný společností T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové.

Více o dodavateli: https://www.tmapy.cz

Provozované moduly:

T-MapServer (vlastní mapový server)

T-WIST CEU (řízení uživatelský účtů)

T-WIST REN (práce s katastrem, vyhledávání parcel)

T-WIST INEMO (Informace k nemovitostem, grafické poznámky nad parcelami)

T-WIST Pasport komunikací

T-WIST Pasport veřejného osvětlení

T-WIST Evidence závazných stanovisek

Klient pro veřejnost

Webové služby KN a RÚIAN

Podrobná konfigurace využívané informační platformy GINIS:

Město Trutnov provozuje Informační systém  GINIS  Standard společnosti GORDIC spol. s r. o. Jihlava s databázovým strojem Oracle 10 Standard. Tento systém aktivně používá cca 180 uživatelů.

Více o dodavateli: https://www.gordic.cz/

Provozované moduly:

Ekonomické:

Finanční účtárna

Kniha došlých faktur

Kniha odeslaných faktur

Kniha poukazů

Komunikace s bankou

Pokladna

Pořizovač rozpočtových dokladů

Pořizovač účetních dokladů

Účetní a rozpočtové výstupy

Daně, dávky, poplatky, pohledávky

Evidence majetku

Správní:

Evidence smluv

Legalizace, vidimace

Matrika

Přestupkové řízení

Registr autorizovaných konverzí

Registr externích subjektů

Registr nemovitostí

Registr obyvatel

Registr obyvatel - prohlížení

Registr obyvatel - volby

Usnesení a porady

Elektronická spisová služba:

Spisovna

Univerzální spisový uzel

Výpravna

Podatelna

Pro případné rozšíření informační platformy GINIS o řešení jiného dodavatele je nutné vlastnictví webových služeb. Město Trutnov není vlastníkem webových služeb. Společnost GORDIC v systému GINIS standard disponuje otevřenou integrační platformou (webové služby). Základní vlastnosti těchto služeb jsou popsány v uvedeném odkazu: https://robot.gordic.cz/xrg/.

Detailnější popis nutných licencí webových služeb bude vydán zájemcům na vyžádání, postupem dle § 96 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).Zadavatel odešle bezplatně detailnější popis webových služeb elektronicky (datovou zprávou anebo emailem) nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti zájemce o její poskytnutí.

Další informace jsou na stránkách: https://www.gordic.cz/produkty/ginis/otevrena-integracni-platforma/.