Za účelem předložení plně kompatibilní nabídky se stávajícími ICT zadavatele, která je zásadní podmínkou zadávacího řízení, zadavatel níže uvádí základní údaje o stávajícím IT prostředí.

- Stávající IT prostředí MěÚ Trutnov:

- Městský úřad Trutnov sídlí ve dvou budovách. Hlavní budova (Slovanské nám. 165) a detašované pracoviště (Horská 932). Tyto budovy jsou od sebe vzdáleny cca. 1,7 km a jsou navzájem propojeny pomocí datové spojení o přenosové kapacitě 80 Mb/s, které slouží pro přenos datového i hlasového signálu, hlasové služby jsou zajištěny pomocí IP telefonie.

- V budově detašovaného pracoviště jsou umístěny pouze potřebné aktivní prvky LAN (switch).

- V budově detašovaného pracoviště je umístěno oddělení dopravně správních agend (DSA).

- V obou budovách MěÚ je vybudována strukturovaná kabeláž kategorie 5e.

V hlavní budově jsou dvě technologické místnosti (serverovny) určené pro ICT.

Propojení serveroven je zajištěno 8 metalickými kabely kategorie 6 s přenosovou rychlostí až 10 Gb/s.

- Optické propojení mezi serverovnami je zajištěno pomocí 8-mi vláknového optického kabelu MM 50/125um zakončeného v obou místnostech konektory ST (kulaté).

Situační nákres místa plnění veřejné zakázky (detašované pracoviště – DSA), (bez zakreslení LAN a elektrické sítě) bude vydán zájemcům na vyžádání, postupem dle § 96 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Zadavatel odešle bezplatně detailnější popis elektronicky (datovou zprávou anebo emailem) nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti zájemce o její poskytnutí.

Struktura LAN MěÚ Trutnov

Jednotlivé uzly strukturované kabeláže včetně aktivních prvků jsou uloženy v místnostech serveroven, každý uzel strukturované kabeláže obsluhuje jinou část hlavní budovy. V 1. severovně jsou umístěny 2 centrální switche. Na tyto centrální switche jsou připojeny provozní switche, vše připojeno pomocí metalických kabelů.

V 2. serverovně jsou umístěny také 2 centrální switche, na tyto centrální switche jsou připojeny provozní switche. 2x HP 5120-48G EI (JE067A), vše připojeno pomocí metalických kabelů.

Všechny centrální switche a servery jsou propojeny pomocí 10 Gb/s páteřní sítí.

Jednotlivé PC jsou pomocí výše uvedených provozních aktivních prvků připojeny do LAN.

Na serverech je provozováno virtuální prostředí, je využíván virtualizační SW VMware vSphere 6 Essentials Plus for 3 Hosts. Je provozováno cca 20 virtuálních serverů s OS:

11x Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bit)

3x Microsoft Windows Server 2003 Standard (32 bit)

3x Microsoft Windows XP Professional (32 bit)

5x SUSE Linux Enterprise 11 (64 bit)

2x CentOS 4/5/6 (64 bit)

Jako antivirový SW pro virtualizované prostředí je používán SW Kaspersky Security for Virtualization, Serverová edice.

Pro specifická řešení založená na open source produktech se standardně využívá serverový OS CentosOS 6 a jako webserver Apache, ve virtuálním prostředí.

Pro publikování geodat je standardně používán open source produkt MapServer aktuálně ve verzi 6.x.

Jako zálohovací software pro kompletní zálohu serverů a replikaci dat ve virtualizovaném serverovém prostředí se využívá SW Veeam Backup and Replication 9.5.

V jedné ze serveroven je ukončení přípojky do Internetu, které je zabezpečováno routerem a firewalem.

Všechny PC mají přístup na Internet.

Komunikační služby jsou zajišťovány službou Google Apps for Work. Jako E-mail Klient je používáno přímo www rozhraní služby Google nebo je na stanicích provozován produkt eM Client.

Bezdrátová síť je připojena tak, aby byl provoz kontrolován UTM firewallem.

Na klientských stanicích je jako standardní operační systém používán OS MS Windows 7 Professional CZ a MS Windows 10 Pro CZ.

Jako standardní kancelářský balík je používán Microsoft Office různých verzí. (Word, Excel, nepoužívá se Outlook).

Antivirovou ochranu, antispyware, antispam a antimalware jednotlivých stanic řeší systém Avast.

Je využívána Active Directory  (AD) v prostředí Microsoft Windows 2008.

Jako hlavní informační platforma je používán GINIS Standard společnosti GORDIC spol. s r. o. Jihlava (https://www.gordic.cz/ ) s databázovým strojem Oracle 10 Standard, jehož součástí je i elektronická spisová služba pro MěÚ Trutnov. V rámci IS GINIS Standard je využíván modul Evidence majetku.

Jako personální systém je používán SW VEMA V4. pro 300 zaměstnanců včetně VEMA portálu.

Je používán databázový stroj Oracle 10 Standard. Na tomto databázovém stroji jsou zřízeny dvě databáze a to pro informační systémy GINIS a VITA.

Jako GIS je používán Mapový server dodaný společností T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové.

Není využíván žádný specializovaný Software Asset managementu (SAM).

MěÚ Trutnov má cca 230 zaměstnanců. V síti je zapojeno cca 300 prvků