# Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

# Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace.

# Specifikace technických podmínek předmětu výzvy

1. část Technická specifikace – Zametací vůz

Kompaktní samosběrný zametací stroj s odsáváním a kropením, s čelně umístěnými 2 kartáči, v celkové hmotnosti do 4000 kg, který je používán pro čištění a sběr nečistot z ulic a komunikací ve městě.

- Celková hmotnost stroje do 4000 kg, užitečná hmotnost min. 1300 kg

- Objem sběrné nádrže min. 1,8 m3

- Celková šířka stroje do 1350 mm

- Celková výška stroje do 2000 mm (vč. doplňkové výbavy mimo majáky)

- Dvounápravový stroj s hydrostatickým pohonem

- Pohon zadní nápravy, stroj s jednou řiditelnou nápravou – přední

- Co možná nejkratší rozvor vzhl. poloměru otáčení umožňující obrysový průměr otáčení do 3900 mm

- Světlá výška podvozku min. 280 mm

- Motor o min. výkonu 58 kW, min. 270 Nm

- Možná přepravní rychlost až 40 km/h, rychlost v pracovním režimu při zametání od 0 až do 15 km/h

- Bubnové brzdy hydraulicky ovládané

- Hydraulicky poháněný sací ventilátor s plynulou regulací výkonu, tělo sacího ventilátoru z nerez materiálu

- Čelně umístěné 2 zametací kartáče s plynulým nastavením polohy – nezávisle na sobě,

- Možnost nastavení sklonu kartáčů, minimální průměr kartáčů 850 mm

- Optimální šířka zametání min. 2200 mm

- Maximální dosah kartáče od středové osy stroje min. 1500 mm, tedy rozpětí obou min. 3000 mm

- Sací hubice s vodícími kolečky a vedením co nejlépe kopírující zametaný povrch

- Šířka sací hubice min. 800 mm

- Vrchní sací hubice – ruční, umístěná na vrchní části nástavby, pro odsávání listí apod. o min Ø 125 mm a délky min. 5000 mm

- Sběrná skříň z nerezového materiálu

- Skrápění s tryskami umístěnými na čelních kartáčích s možností regulace průtoku vody

- Min. 2 ks vodních trysek (horní a spodní) umístěných v sací hubici s možností regulace průtoku

- Nádrž na čistou vodu min. 150 l

- Systém umožňující zpětné použití nasáté vody do sběrné nádrže - recirkulace

- Nádrž na vodu recirkulačního systému min. 250 l

- Vysokotlaká mycí pistole min. 60 bar, hadice délky min 10 m navinutá na samonavíjecí buben

- Odpružené sedadlo řidiče, s bederní opěrkou, vyhřívané

- Klimatizovaná kabina, vyhřívané čelní sklo

- Možnost sledování provozních údajů jako např. počet ujetých km, počet hodin  přepravní / pracovní režim atd.

- Systém diagnostiky a zobrazení závad na monitoru

- Kamerový systém sledování prostoru za strojem s výstupem na monitor v kabině

- Antikorozní úprava

- Rádio se zabudovaným Handsfree

- Velikost kol min. R10

2. část Technická specifikace – Kropicí vůz

- Geometrický objem – min. 8 000 l

- Čerpadlo - 560 l / min - 20 bar

- Celková hmotnost stroje do 16000 kg, užitečná hmotnost min. 11000 kg

- Pohon čerpadla – mechanický

- Úprava pro natahovací systém

- Antikorozní úprava

- Rádio se zabudovaným Handsfree

Jednoúčelová pevná nástavba v ocelovém provedení. Technologický prostor v přední části nástavby přístupný z obou stran s možností uzavření pomocí aluminiových rolet opatřených zámky. Vrchní technologický otvor pro možnost plnění nebo čištění.

Vybavení:

Tlaková mycí lišta 2,4 m výškově stavitelná s možností stranového přetáčení, 3 samostatné ploché odklízecí trysky, boční stranové odklízecí trysky umístěné za předními koly, naviják s hadicí DN 3/4" pro ruční mytí, zadní ionizační tryska. Membránové samonasávací čerpadlo. Možnost plnění z hydrantu nebo pomocí osazeného čerpadla.

# Požadavek na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

# Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč vytvoří nabídkovou cenu. Cenová nabídka bude s uvedením celkové ceny bez DPH, samotné DPH, ceny vč. DPH.

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky dle tabulek v příloze č. 1 k Zadávací dokumentaci.

Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná a jako taková musí být uvedena ve smlouvě.

# Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek provede pětičlenná hodnotící komise podle základního hodnotícího kritéria. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Hodnocení nabídek bude probíhat po částech. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.

Hodnotící komise posoudí též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu (viz. § 77 ZVZ) ve vztahu k předmětu zakázky, musí si komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nebo posoudí-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, musí být nabídka vyřazena.

# Obsah a forma nabídek

Nabídka bude zpracována:

- ve dvojím provedení (1 x originál a 1 x prostá kopie);

- v českém jazyce

a bude předána v uzavřené obálce, která bude označena názvem zakázky „Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Trutnov“, adresou zadavatele pro doručení, adresou uchazeče a nápisem “NEOTVÍRAT“.

## Požadavek na zpracování nabídek

Nabídky předkládané zadavateli:

- musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace,

- musí obsahovat identifikační údaje uchazeče,

- musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,

- uchazeč musí doložit splnění kvalifikačních předpokladů uvedených ve výzvě (v případě, že uchazeč podává nabídky na obě části, je plně dostačují podat doklady prokazující splnění kvalifikace pouze jednou)

- v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ musí součástí nabídky být:

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

- lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a konečný termín je stanoven na 20.09.2013 do 08:00 hod.

- dodavatel, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž výběrovém řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž výběrovém řízení.

- dále uchazeč předloží údaj o nabídkové ceně na krycím listu, podepsaném uchazečem a doplněný návrh smlouvy podepsaný a orazítkovaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

# Vyhrazený způsob komunikace

Veškerá komunikace v následujících bodech bude probíhat výhradně prostřednictvím profilu zadavatele:

- dodatečné informace podle § 49 odst. 3 ZVZ

- rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 ZVZ

- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 4 ZVZ

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_59.html pod názvem zakázky.

V Trutnově dne 04.09.2013

………………………………………..

Ing. Lumír Labík, zadavatel

Technické služby Trutnov s.r.o.

vz. Ing. Michal Novák, LEGRO CONSULT s.r.o.

Příloha č. 1. Krycí list; Příloha č. 2. Kupní smlouva

# Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Název akce:	„Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Trutnov“

Zadavatel:

| Zadavatel: | Technické služby Trutnov s.r.o. |
| --- | --- |
| Statutární zástupce: | Ing. Lumír Labík |
| Adresa: | Šikmá 371 , Trutnov , 541 03 |
| IČ: | 25968084 |
| DIČ: | CZ 25968084 |
| Tel.: | +420 499 739 417 |
| Email: | labik@tstrutnov.cz |

Uchazeč:

| Uchazeč: |  |
| --- | --- |
| Zástupce uchazeče: |  |
| Sídlo: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Tel./fax.: |  |
| Email: |  |
| www: |  |

Nabídková cena 1. část Zametací vůz

| Cena bez DPH: |  |
| --- | --- |
| DPH: |  |
| Cena s DPH: |  |

Nabídková cena 2. část Kropicí vůz

| Cena bez DPH: |  |
| --- | --- |
| DPH: |  |
| Cena s DPH: |  |

Osoba oprávněná jednat za uchazeče

V ……………………………………………… dne …………………………….

Podpis a razítko:		……………………………………………………………………

# Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy

Návrh kupní smlouvy

Společnost:		…………..…………..…………..

se sídlem:		…………..…………..…………..

IČ:			…………..…………..…………..

DIČ:			…………..…………..…………..

Číslo účtu		…………..…………..…………..

Zastoupená:		…………..…………..…………..

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ...........

(dále jen „prodávající“)

a

Společnost:		Technické služby Trutnov s.r.o.

se sídlem:		Šikmá 371, Trutnov, PSČ 541 03

IČ:			25968084
DIČ:			CZ 25968084
Číslo účtu		………………………………………………………

Zastoupená:		Ing. Lumír Labík

(dále jen „kupující“)

uzavírají dle ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto

kupní smlouvu:

I. Předmět smlouvy, doba plnění

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu dle níže uvedeného popisu předmět této smlouvy (dále jen „zboží“):

Popis zboží:		.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Termín dodávky:	do 30 dní po obdržení pokynu viz. čl. II odst. 2 této smlouvy

Dále prodávající touto smlouvou převádí na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží. Kupující se zavazuje dodané zboží, odpovídající popisu předmětu smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu.

II. Dodací podmínky

Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna, i pokud kupující zboží nepřevezme v termínu, bude uloženo ke skladování a kupujícímu vyúčtován poplatek za skladování ve výši ……….……,- Kč za každý den prodlení. Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady potřebné k převzetí a k užívání zboží. Nebezpečí škody způsobené na zboží (t.j. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží) přechází na kupujícího splněním dodávky zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

Kupující dá pokyn k dodání stroje a naplnění této smlouvy po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace se státním fondem životního prostředí ČR na projekt: „Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Trutnov“, akceptační číslo: 13161762.

III. Kupní cena

Kupní cena je konečná a nepřekročitelná. Veškeré další náklady jsou neodůvodnitelné a prodávající případné vícenáklady ponese sám.

Celková kupní cena činí …………………………,- Kč bez DPH. DPH ……………….……,-Kč. Cena včetně DPH ………………….………,- Kč. Tato kupní cena je splatná na základě vystavené faktury po převzetí dodávky. Převzetí dodávky, bude zadavatelem potvrzeno v předávacím protokolu.

IV. Fakturace

Účtování zakázky bude probíhat po dodání zboží, a to formou faktury se splatností 60 dní od jejího doručení.

Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. DPH bude na faktuře vyznačena zvláštní částkou.

V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit smluvní úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího podle této smlouvy. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a reklamovat zjevné vady zboží ihned a skryté vady bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistil. V reklamaci kupující uvede, jak se vada projevuje a jakým způsobem a ve lhůtě – nejpozději do 30 dnů, navrhuje reklamaci vyřídit. V případě oprávněné reklamace poskytne prodávající bezvadné plnění. V případě neodstranitelné vady a nemožnosti poskytnout bezvadné plnění poskytne prodávající kupujícímu slevu z kupní ceny. Strany dohodly, že pro případ odstoupení kterékoliv z nich od této smlouvy buď proto, že prodávající nedodal zboží tak, jak byl povinen nebo kupující řádně nabídnuté zboží nepřevzal, vzniká druhé straně nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši.

VI. Záruční lhůta a servisní podmínky

Záruční lhůta činí 24 měsíců.

Prodávající se zavazuje k zajištění pozáručního servisu v délce minimálně 5 let (po dobu udržitelnosti projektu).

Prodávající se zavazuje k započetí servisního zásahu na místě (k.ú. Trutnov) nejpozději do 48 hodin od nahlášení poruchy v pracovních dnech. V případě poruchy o víkendech a svátcích bude porucha kupujícím nahlášena nejbližší pracovní den. Po nahlášení takovéto poruchy vyžaduje kupující servisní zásah do 48 hodin od jejího nahlášení. Nahlášením poruchy je myšleno ohlášení emailem na adresu prodávajícího.

Za nedodržení termínu započetí servisního zásahu v termínu je stanovena smluvní pokuta 2.000 Kč za každý započatý den prodlení, kterou je prodávající povinen uhradit kupujícímu do 30 dnů ode dne doručení výzvy k uhrazení.

VII. Ostatní ustanovení

Prodávající se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Kupující může odstoupit od této smlouvy, a to bez jakýchkoliv sankcí v případě, že neobdrží dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Trutnov“, akceptační číslo: 13161762.

VIII. Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně a potvrzeny oběma stranami. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí Obchodním zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze smlouvy je místně příslušný Soud dle sídla zadavatelé, nebude-li rozhodnuto oprávněným správním orgánem jinak. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Datum a místo:	...................................................

Podpisy:

………………………………………	………………………………………

Kupující	Prodávající