| - Příloha č. 4 | - Tabulka k doplnění dodavatelem, Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů předmětu plnění veřejné zakázky: |
| --- | --- |

- Sněžná rolba Trutnov

Já, ..............................................................................................................................................................

(jméno, příjmení a funkce osoby odpovědné za společnost dodavatele)

tímto čestně prohlašuji za dodavatele.....................................................................................................

IČ: ................................., se sídlem/místem podnikání: ............................................................................., že

zboží, které je předmětem nabídky, splňuje všechny technické požadavky zadavatele na předmět plnění uvedené v zadávací dokumentaci a všech jejích přílohách. Na důkaz svého prohlášení dále jmenovitě uvádím splnění jednotlivých vyjmenovaných parametrů:

| Specifikace požadavku | Splňuje ANO-NE |
| --- | --- |
| Zbožím je nová sněžná rolba s dostatečným výkonem určená na přípravu a údržbu lyžařských běžeckých tratí v podhorském i horském terénu. | ANO-NE |
| vznětový motor splňující emisní normu min. EU STAGE V. | ANO-NE |
| výkon motoru – min 250 PS | konkrétní hodnota |
| šířka stroje přes pásy – min. 2 400 mm, max. 2 600 mm | konkrétní hodnota |
| šířka stroje vč. přidaných zařízení min. 3000, max. 3500 mm | konkrétní hodnota |
| výška stroje max. 2700 mm | konkrétní hodnota |
| Celková délka včetně přídavných zařízení (radlice, fréza se stopaři) v pracovní poloze max. 9000 mm | konkrétní hodnota |
| 1x 12ti-cestná odklízecí radlice s možností plovoucí polohy | ANO-NE |
| 1x sněžná fréza s rotujícím ozubeným válcem a hladícími finišery | ANO-NE |
| 1x stopovací zařízení na vytváření 2 běžeckých stop připevněné na sněžné fréze v provedení: nezávislé zvedání a spouštění levého i pravého stopaře ovládané z kabiny řidiče | ANO-NE |
| Pásy s příčkami z hliníkové slitiny s ocelovými otěrovými lištami | ANO-NE |
| Hydraulické napínání pásů | ANO-NE |
| Možnost hydraulického vyklápění kabiny a plošiny | ANO-NE |
| Možnost přepravy materiálu a nářadí na zadní plošině – ložná plocha min. 3 m2 | konkrétní hodnota |
| Vytápění kabiny s plynulou regulací teploty | ANO-NE |
| Nastavitelné sedadlo řidiče vč. bezpečnostních pásů | ANO-NE |
| Elektrický předehřev chladící kapaliny motoru pro snadný start | ANO-NE |
| Všechna kola plná (pneumatiky plněné pryží, ne vzduchem) | ANO-NE |
| Přední světla v provedení LED | ANO-NE |
| Ovládání přídavných zařízení z kabiny řidiče | ANO-NE |

| …………………………………………..….…… jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby jednat jménem/za společnost účastníka | V ……………………... dne................ |
| --- | --- |