Název akce: Trutnov – DD HUMLŮV DVŮR – úprava pokojů

Investor: MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Projektant: ATIP a.s., Pražská 169, 541 31, Trutnov

Objekt (SO)/Provozní soubor (PS): SO-01- Domov důchodců

Díl/Profese: D.1.1 – Architektonicko - stavební řešení

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

##### Technická zpráva

Obsah:

1. architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby	1

Urbanistické řešení	1

Architektonické řešení, kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	2

Dispoziční a provozní řešení	2

Bezbariérové užívání stavby	2

2. Konstrukční a stavebně technické řešení	2

2.1 Bourací práce	2

2.2 Svislé konstrukce	2

2.3 Vodorovné konstrukce	2

2.4 Podlahy	2

2.5 Hydroizolace	3

2.6 Tepelné a zvukové izolace	3

2.7 Podhledy	3

2.8 Okna	3

2.9 Dveře	3

2.10 Vnitřní povrchy stěn a stropů	3

2.11 Nátěry a malby	3

2.12 Obecné zásady realizace stavby	3

3. tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika (hluk, vibrace) - popis řešení	3

3.1 Tepelná technika	3

3.2 Osvětlení, oslunění	4

3.3 Akustika (hluk, vibrace)	4

4. Výpis použitých norem	4

- architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

### Urbanistické řešení

Stávající objekt Domova důchodců se nachází v ulici Rudolfa Frimla. Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce několika pokojů v 1.NP, kde ze čtyřlůžkových pokojů vzniknou dvoulůžkové pokoje se svým sociálním zařízením.

### Architektonické řešení, kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Veškeré stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu a nebudou mít žádný vliv a dopad na architektonické řešení objektu Domova důchodců. Veškeré povrchy a barevnost zůstávají stejné.

### Dispoziční a provozní řešení

Dispoziční a provozní řešení Domova důchodců zůstává beze změn. Pouze v 1.NP v severozápadní části půdorysu vzniknou ze čtyřlůžkových pokojů pokoje dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením a budou zrušeny dvě místnosti s označením sklad.

### Bezbariérové užívání stavby

Stavba je řešena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhláška č.398/2009 "O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.").

- Konstrukční a stavebně technické řešení

  - Bourací práce

Bourací práce spočívají ve vybourání jednotlivých dveřních otvorů, vybourání kompletních konstrukcí podlahy v místnostech stávajících skladů, Vybourání části podlahové konstrukce ve velkých pokojích z důvodu jejich rozdělení. Vybourání bude provedeno odstraněním nášlapné vrstvy z PVC a vybourání ostatních vrstev podlahy v pásu širokém 450 mm až na nosnou betonovou desku. Pro montáž a napojení rozvodů vody, kanalizace, topení a VZT bude do objektové šachty proveden montážní otvor z prostoru pokoje.

Na chodbě bude demontováno ochranné zábradlí, zabíhající do výklenku.

Ve stávajících koupelnách (fungujících pro 4-lůžkové pokoje) bude rozebrán kazetový podhled a po provedení kotvení a táhel kolejnicového portálového systému, bude podhled vrácen zpět.

  - Svislé konstrukce

Stávající svislé konstrukce jsou provedeny z POROTHERMOVÝCH cihelných bloků v tl. 115, 175 a 250 mm.

Nové svislé konstrukce budou provedeny jako zdivo z cihelných keramických  bloků v tl. 250 a 115 mm, zděných na zdící maltu. Zdivo tl. 250 mm bude provedeno z cihelných bloků v provedení AKU a zdivo tl.115 mm bude provedeno z cihelných příčkových bloků.

  - Vodorovné konstrukce

Nad jednotlivými dveřními otvory budou provedeny systémové ploché překlady pro tl. zdiva 115 mm a keramické překlady pro tl. zdiva 175 mm. Překlady musí být provedeny před bouráním jednotlivých stavebních otvorů.

  - Podlahy

V nově vznikajících koupelnách a chodbičkách budou provedeny nové konstrukce podlah. Na nosnou stropní konstrukci bude provedena kročejová a tepelná izolace z EPS desek pro kročejový útlum, dále potom PE fólie a betonová mazanina nebo anhydridový potěr. Na takto připravený povrch bude aplikována nášlapná vrstva. Pro jednotlivé prostory bude nášlapná vrstva provedena následovně. V koupelnách bude nášlapná vrstva z keramické dlažby s hydroizolační stěrkovou vrstvou. V chodbičkách bude nášlapná vrstva provedena z VINILU, pod které bude provedena samonivelační stěrka. V pokojích bude stávající podlaha doplněna k dělící stěně a nášlapná vrstva bude rovněž upravena k dělící stěně. Veškeré nášlapné vrstvy budou dle jednotlivých místností provedeny včetně soklů a soklových lišt.

  - Hydroizolace

V konstrukci jednotlivých podlah bude na tepelnou a kročejovou izolaci provedena separační vrstva z PE fólie. V místnostech s mokrým provozem bude provedena hydroizolační stěrka, která bude vytažena min. 300 mm na přilehlé konstrukce a u sprchových koutů na výšku 2000 mm.

  - Tepelné a zvukové izolace

V jednotlivých podlahových konstrukcích je jako kročejové a tepelně izolační vrstvy použito desek tvrzeného EPS v tl. 40 mm pro max. zatížení 4 KN/m2. Po obvodu všech místností je použito izolačního podlahového pásku.

  - Podhledy

Ve všech nových koupelnách a na WC bude proveden kazetový deskový podhled s viditelnou závěsnou konstrukcí š.24 mm z minerálních desek o rozměrech 19/600/600 mm. Ve stávajících koupelnách bude demontovatelný podhled namontován zpět.

  - Okna

Veškerá okna budou stávající.

  - Dveře

Vnitřní dveře jsou dřevěné plné, povrchová úprava vysokotlaký laminát, barva buk, bez prahu. Vnitřní dveře se budou osazovat do dodatečně montovaných ocelových zárubní, opatřených 2x základním a 2x syntetickým nátěrem, barva RAL 1015. Dveře do koupelen u pokojů budou posuvné, foliované, barva buk, bez bočních zárubní, pouze s horním pojezdem.

  - Vnitřní povrchy stěn a stropů

Stávajících zděné konstrukce budou po provedení jednotlivých rozvodů vyspraveny a provedena vrchní vrstva z vápenného štuku. Na nové konstrukce bude provedena vápenocementová jádrová omítka a vrchní vrstva z vápenného štuku.

V prostorách koupelen bude proveden keramický obklad. Výška obkladu bude po horní hranu zárubní v= 2020 mm. Pod keramický obklad bude provedena jádrová omítka. V místě nad obkladem bude provedena vrstva vápenného štuku.

  - Nátěry a malby

Ocelové prvky budou opatřeny 1x základním nátěrem a 2x emailovým nátěrem v barvě RAL 1015. Veškeré omítané konstrukce budou opatřeny bílou výmalbou.

Ocelové zárubně budou opatřeny 2x emailovým nátěrem v barvě RAL 1015.

  - Obecné zásady realizace stavby

Při realizaci díla budou veškeré změny a úpravy v rozporu s dokumentací projednány s generálním projektantem nebo jeho doporučeným zástupcem. Pro atypické části stavby, kde stávající zadání z projektové dokumentace jednoznačně neurčuje jejich konkrétní a detailní provedení, bude dodavatelem stavby zpracována prováděcí nebo výrobní dokumentace, která bude schválena investorem a generálním projektantem.

- tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika (hluk, vibrace) - popis řešení

  - Tepelná technika

Veškeré nové konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadavky norem:

ČSN 730540 -1 Tepelná ochrana budov, Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování ČSN 730540-2	 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov, Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování ČSN 730540-4 Tepelná ochrana budov, Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

  - Osvětlení, oslunění

Navržené řešení respektuje požadavky norem ČSN 73 0580 část 1 a 4, ČSN EN 12464-1 a požadavky uvedené v paragrafu §45 (Osvětlení pracoviště) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci.

  - Akustika (hluk, vibrace)

Hluk a akustika

Z hlediska ochrany okolí před hlukem z provozu poradenského centra nedojde ke zhoršení akustických limitů vně budovy. V chráněných prostorech mimo objekt bude výsledný hluk nižší, než jsou limity uvedené v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Výpis použitých norem

Úvod

V seznamu jsou uvedeny příslušné právní normy a ČSN podle kterých je stavba navržena a musí být i realizována. Jedná se o reprezentativní seznam základních norem, který nemůže obsahovat a ani neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN.

Zákony, vyhlášky a ČSN uvedené v tomto seznamu jsou v úplném znění a jsou platné k datu zpracování projektové dokumentace.

Architektonicko stavební řešení

Základní předpisy

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.

- Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění zákona č.123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 257/2013 Sb.

- Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

- Vyhláška č. 63/2013 Sb. kterým se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb.,  zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb.,  zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.

- Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb., vyhlášky č. 538/2002 Sb.

- Nařízení č. 11/2014 Sb. hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

- ČSN 73 4301 Obytné budovy ; + změna Z1, změna Z2, změna Z3

- ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory

Provádění střešních plášťů

- ČSN EN 988	Zinek a slitiny zinku - specifikace pro válcované ploché výrobky pro stavebnictví

- ČSN EN 612	Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby

- ČSN EN 1179	Zinek a slitiny zinku - Primární zinek

- ČSN EN 1462	Žlabové háky - požadavky a zkoušení

- ČSN 731901	Navrhování střech - základní ustanovení; + změna Z1

- ČSN 733610	Navrhování klempířských konstrukcí; + změna Z1

- ČSN P 730600	Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

- Eurocode 5	Navrhování dřevěných konstrukcí

- ČSN EN 1990 	Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí; + změna A1, změna Z1, změna Z2, změna Z3

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1	Zatížení konstrukcí – část 1-1:Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb; + změna Z1, změna Z2

- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1	Zatížení konstrukcí – část 1-3:Obecná zatížení – Zatížení sněhem; + změna Z1, změna Z2, změna Z3, změna Z4, změna Z5

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1	Zatížení konstrukcí – část 1-4:Obecná zatížení – Zatížení větrem; + změna A1, změna Z1, změna Z2, změna Z3

- ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1	Zatížení konstrukcí – část 1-5:Obecná zatížení – Zatížení teplotou; + změna Z1, změna Z2

- ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1	Zatížení konstrukcí – část 1-6:Obecná zatížení – Zatížení během provádění; + změna Z1, změna Z2, změna Z3, změna Z4

- ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1	Zatížení konstrukcí – část 1-7:Obecná zatížení – Mimořádná zatížení; + změna Z1

- ČSN EN 1991-3 Eurokód 1	Zatížení konstrukcí – část 3:Zatížení od jeřábů a strojního vybavení; + změna Z1

Odborná literatura

- RHEINZINK®-„Anwendung in der Architektur“

- RHEINZINK®-„Belüftete Dächer mit Metalldeckung“

- RHEINZINK®-„Pracovní návod, pájení naměkko“

- RHEINZINK®-„Zásady pro zpracování, klempířské práce“

- RHEINZINK®-„Doporučené střešní skladby“

- Produktové informace výrobců strukturních oddělovacích vrstev

BOZP, pracovní prostředí, oslunění a osvětlení a akustika

- Zákon. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007, nálezu ÚS ČR č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákna č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a vyhlášky č. 328/2014 Sb.

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 225/2012 Sb.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb. a nařízení vlády č. 9/2013 Sb.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Vyhláška 571/2006 Sb. kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi

- Vyhláška 601/2006 Sb. kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

- ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení

- ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky; + změna Z1

- ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

- ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol; + změna Z1, změna Z2

- ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov; + změna Z1, změna Z2

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Protipožární zabezpečení stavby

- Zákon ČNR 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky 268/2011 Sb.

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty; + změna Z1

- ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty; + změna Z1, změna Z2

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, + změna Z1, změna Z2, změna Z3

- ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami; + změna Z1

- ČSN 73 0821 ed.2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování; + změna Z1

- ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb; + změna Z1, změna Z2

- ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

Výkopy a zakládání stavby

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Bourání

- (viz předpisy o BOZP)

Geometrická přesnost staveb

- ČSN 73 0202 		Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

- ČSN 73 0210-1 	Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

- ČSN EN 13670 	provádění betonových konstrukcí, + oprava Opr.1

- ČSN 73 0212-1 	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

- ČSN 73 0212-3 	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

- ČSN 73 0212-4 	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty

- ČSN 73 0212-5 	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Izolace

Protiradonové izolace

- Vyhláška 499/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

- ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží

Hydroizolace

- ČSN 64 6223 Plasty. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro izolace proti kapalinám. Normy jakosti; + změna Z1

- ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení

- ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb. Sanace vlhkého zdiva. Základní ustanovení

Tepelné izolace

- Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb. a zákona č. 310/2013 Sb.

- Zákon č. 177/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

- Vyhláška 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku

- ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, + změna Z1

- ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

- ČSN 73 0540-4: Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

- ČSN 73 0542 Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov

- ČSN 73 0550 Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov.Měření a kontrola tepelných ztrát budov

- ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení

Akustická izolace

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. ,kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a nařízení vlády č. 198/2006 Sb.

- ČSN 73 0525 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady

- ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

- ČSN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2: Kročejová neprůzvučnost

- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - požadavky; + změna Z2

Svislé a vodorovné nosné konstrukce

- ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů

- ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce; + změna A1

- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

- ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; + změna Z1, změna Z2, změna Z3

- ČSN EN 1994-1-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru; + změna A1, změna Z1

- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; + změna A1, změna Z1, změna Z2, změna Z3

- ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru; + změna Z1

- ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily; + změna Z1

- ČSN EN 1993-1-4 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli; + změna Z1

- ČSN EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn; + změna Z1, změna Z2

- ČSN EN 1993-1-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí; + změna Z1

- ČSN EN 1993-1-7 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené; + změna Z1

- ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků; + změna Z1, změna Z2, změna Z3

- ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-9: Únava; + změna Z1, změna Z2

- ČSN EN 1993-1-10 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou; + změna Z1, změna Z2

- ČSN EN 1993-1-11 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-11: navrhování ocelových tažených prvků; + změna Z1

- ČSN EN 1993-1-12 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy s 700; + změna Z1

- ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

- ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv; + změna Z1

Příčky

- ČSN EN 1993-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva; + změna Z1

Podlahy

- ČSN 74 4505 Podlahy.Společná ustanovení

- ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření

Schodiště a rampy

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky

Zastřešení

- ČSN EN 490 ed. 2 Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku

- ČSN EN 13111 Hydroizolační pásy a fólie. Pojistné hydroizolace pod skládané krytiny střech a zdí. Stanovení odolnosti proti propustnosti vody

- ČSN EN 501 Střešní výrobky pro plechové krytiny. Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny ze zinkového plechu

- ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb. Povlakové hydroizolace. Základní ustanovení

- ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení; + změna Z1

- ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny. Zařízení pro přístup na střechu. Lávky, plošiny a stupně

- ČSN EN 517 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny. Bezpečnostní střešní háky

Omítky

- ČSN EN  13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky

- ČSN EN  13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky

Obklady a dlažby

- ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice - Názvy a definice

- ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné; + změna Z1

Výplně otvorů

- ČSN 74 6101 Dřevěná okna. Základní ustanovení; + změna Z1

- ČSN 74 6210 Kovová okna.Základní ustanovení; + změna a, změna Z2, změna Z3

- ČSN 74 6401 Dřevěné dveře.Základní ustanovení; + změna Z1, změna Z2

- ČSN 74 6550 Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení; + změna a, změna Z2, změna Z3, změna Z4

Konstrukce zámečnické

- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

- ČSN 74 6501 Ocelové zárubně. Společná ustanovení; + změna a, změna b, změna Z3, změna Z4

Konstrukce klempířské vč.plastových okapů

- ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí; + změna Z1

- ČSN EN 607 Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U. Definice, požadavky, zkoušení

- ČSN EN 612 Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby

Natěračské práce

- ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Část 1: Obecné zásady

- ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

- ČSN EN ISO 12944-3 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Část 3: Navrhování

- ČSN EN ISO 12944-4 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava

- ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Část 5: Ochranné systémy

- ČSN EN ISO 12944-7 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systéme. Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů

- ČSN EN ISO 12944-8 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systéme. Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry,+ oprava Opr. 1

Zasklívání

- ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

Barevné úpravy povrchů

- ČSN 01 2725 Směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí; + změna a, změna b

Úpravy v okolí objektu

- ČSN 73 6131 Stavba vozovek – kryty z dlažeb a dílců

Požadavky na hygienické vybavení místností

- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb. a nařízení vlády č. 9/2013 Sb.

- Vyhláška 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

- Vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.