Příloha č. 1

Technická specifikace

k veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka aktivních síťových prvků – Městský úřad Trutnov“

- Název veřejné zakázky

- Dodávka aktivních síťových prvků – Městský úřad Trutnov

- Účastník

| Obchodní firma / název / jméno a příjmení: | ................................ |
| --- | --- |
| Sídlo: | ................................ |
| Osoba oprávněná za účastníka jednat: | ................................ |
| IČ: | ................................ |
| DIČ: | ................................ |

Technická specifikace hw zařízení a souvisejících služeb

- Core switch (4 ks)

- Základní vlastnosti

- Typ zařízení: L3 přepínač

- Velikost zařízení 1U

- Počet 10/100/1000Mbit/s metalických portů 24x RJ45

- Počet 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním: 4xSFP+

- Interní AC napájecí zdroj

- Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az)

- Minimální přepínací výkon 128 Gbps

- Minimální paketový výkon 95 Mpps

- Minimální paketový buffer: 8 MB

- Maximální hloubka přepínače: 33 cm

- Záruční doba: min. 60 měsíců

- Vlastnosti stohování

- Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8

- Kapacita stohovacího propojení: 80 Gbps

- Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů

- Podpora stohu na delší vzdálenost minimálně 100 m

- Redundance řídícího prvku v rámci stohu

- Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor)

- Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG)

- Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port)

- Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF

- Funkce a protokoly

- Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte

- Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX

- Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4

- Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/8

- Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 16 000

- Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000

- Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP

- Minimálně 2000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q

- Tunelování 802.1Q v 802.1Q

- VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu

- Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v

- Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN

- Podpora VLAN-group pro rozkládání klientů přes více VLAN ID

- IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w

- STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+)

- Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port

- Podpora LLDP-MED

- Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní)

- DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6

- Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace

- Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety

- Podpora L3 routed port

- Statické směrování IPv4 a IPv6

- Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000

- Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000

- Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3

- Podpora police based routing

- Podpora VRRPv2 a VRRPv3

- Podpora route map

- ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4

- IGMP v2 a v3, IGMP snooping

- MLD v1 a v2, MLD snooping

- Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM

- Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL včetně podpory object group pro IP adresy a porty

- ACL definice na základě skupiny fyzických portů

- IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN

- DHCP snooping pro IPv4 a IPv6

- HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps

- IEEE 802.1p – Minimálně 8 front

- 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port

- Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou)

- Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675

- 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN

- Uživatelské role definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely

- Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace

- Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace

- Tunelování uživatelského provozu do L2 GRE tunelů - schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů

- Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace

- Podpora bezpečného transportu Dynamic ACL během 802.1X, např. pomocí SSL

- Podpora IPv6 RA Guard, DHCPv6 Guard a IPv6 Destination Guard

- IP source guard / dynamic IP lockdown

- Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní)

- Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC

- BPDU guard a Root guard

- Podpora service insertion včetně technologie VXLAN

- Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU

- Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači

- Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST)

- TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)

- Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem

- Podpora Radius over TLS (RadSec)

- Podpora RADIUS CoA (RFC3576)

- 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5

- Management

- CLI formou 1x USB-C console port

- Bezdrátová sériová konzole pomocí Bluetooth

- Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě

- OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu

- USB port pro přenos konfigurace a firmware

- Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient

- Podpora RSA s délkou klíče minimálně 4096 bitů

- Podpora SNMPv2c a SNMPv3

- Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL

- Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače

- Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému

- Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler)

- TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů

- Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby

- Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování

- Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači

- Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů)

- Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů - možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp.

- Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase

- Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní)

- Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události

- Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou dignostiku zařízení: min. 15 GB

- Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress

- Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu

- SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session

- IP SLA pro měření dostupnosti a zpoždění provozu VoIP - režim responder i probe

- Podpora integrace s automatizačními nástroji (Ansible, NAPALM)

- Automatizace – podpora read-only a read-write REST API včetně volání CLI příkazů

- Podpora Cloud i On-Premise management software výrobce zařízení

- Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP)

- Edge switch – typ A (3 ks)

- Základní vlastnosti

- 24 portů bez PoE

- Typ zařízení: L2 přepínač

- Formát zařízení do racku

- Maximální velikost zařízení: 1U

- Počet 10/100/1000Mbit/s metalických portů: 24×RJ45

- Počet 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním: 4×SFP+

- 10GE interface zpětně kompatibilní s 1Gbit/s transceivery

- Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu

- Interní napájecí zdroj

- Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az)

- Minimální přepínací výkon: 128 Gb/s

- Minimální paketový výkon: 95 Mpps

- Minimální paketový buffer: 1 MB

- Maximální hloubka přepínače: max. 25 cm

- Záruční doba: min. 60 měsíců

- Základní funkce a protokoly

- Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte

- Podpora linkové agregace IEEE 802.3ad

- Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4

- Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 8/8

- Podpora LACP Fallback (např. pro PXE boot)

- Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 8 000

- Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 1 000

- Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP

- Minimálně 512 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q

- IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w

- STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+)

- Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED

- Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní)

- DHCP relay pro IPv4 a IPv6

- Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace

- Statické směrování IPv4 a IPv6

- IGMP v2 a v3, IGMP snooping

- MLD v1 a v2, MLD snooping

- Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL

- ACL definice na základě skupiny fyzických portů

- ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN

- DHCP snooping pro IPv4 a IPv6

- HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps

- ICMPv4 a ICMPv6 rate-limiting per port

- Ověřování 802.1X včetně více uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port

- Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou)

- 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN

- Dynamické zařazování do VLAN

- Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace

- Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní)

- IP source guard / dynamic IP lockdown

- Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC

- BPDU guard a Root guard

- Ochrana proti flapování linek s možností konfigurace citlivosti a akce při překročení

- Uplink failure detection – detekce výpadku uplink a automatický shutdown navázaných downlink portů

- Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU

- Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači

- Podpora instalace vlastního certifikátu včetně Enrollment over Secure Transport (EST)

- TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)

- Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem

- Podpora Radius over TLS (RadSec)

- Podpora RADIUS CoA (RFC3576)

- 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5

- Podpora IPv4 a IPv6 QoS

- Minimálně 8 front pro IEEE 802.1p

- Management

- CLI formou 1x USB-C console port

- Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě

- USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware

- Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient

- Dvou-faktorová autentizace pro SSH a WebGUI přihlášení

- Kryptografické SSH algoritmy: AES256, HMAC-SHA2-256, DH s klíčem 3072bit a vyšší

- Podpora SNMPv2c a SNMPv3

- RMON

- Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL

- Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače

- Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému

- TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logování na více serverů

- Podpora SYSLOG over TLS

- Měření zakončení a délky metalického kabelu (např. TDR nebo ekvivalentní)

- Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby

- Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování

- Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler)

- Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou dignostiku zařízení: min. 15 GB

- Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176

- Port mirroring (SPAN), alespoň 4 různé obousměrné session

- Automatizace – podpora read-only a read-write REST API včetně volání CLI příkazů

- Automatická konfigurace portu podle připojeného zařízení

- Podpora Cloud i On-Premise management software výrobce zařízení

- Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP)

- Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů

- Edge switch – typ B (10 ks)

- Základní vlastnosti

- 48 portů bez PoE

- Typ zařízení: L2 přepínač

- Formát zařízení do racku

- Maximální velikost zařízení: 1U

- Počet 10/100/1000Mbit/s metalických portů: 48×RJ45

- Počet 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním: 4×SFP+

- 10GE interface zpětně kompatibilní s 1Gbit/s transceivery

- Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu

- Interní napájecí zdroj

- Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az)

- Minimální přepínací výkon: 176 Gb/s

- Minimální paketový výkon: 98 Mpps

- Minimální paketový buffer: 1 MB

- Maximální hloubka přepínače: max. 25 cm

- Záruční doba: min. 60 měsíců

- Základní funkce a protokoly

- Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte

- Podpora linkové agregace IEEE 802.3ad

- Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4

- Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 8/8

- Podpora LACP Fallback (např. pro PXE boot)

- Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 8 000

- Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 1 000

- Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP

- Minimálně 512 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q

- IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w

- STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+)

- Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED

- Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní)

- DHCP relay pro IPv4 a IPv6

- Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace

- Statické směrování IPv4 a IPv6

- IGMP v2 a v3, IGMP snooping

- MLD v1 a v2, MLD snooping

- Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL

- ACL definice na základě skupiny fyzických portů

- ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN

- DHCP snooping pro IPv4 a IPv6

- HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps

- ICMPv4 a ICMPv6 rate-limiting per port

- Ověřování 802.1X včetně více uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port

- Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou)

- 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN

- Dynamické zařazování do VLAN

- Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace

- Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní)

- IP source guard / dynamic IP lockdown

- Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC

- BPDU guard a Root guard

- Ochrana proti flapování linek s možností konfigurace citlivosti a akce při překročení

- Uplink failure detection – detekce výpadku uplink a automatický shutdown navázaných downlink portů

- Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU

- Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači

- Podpora instalace vlastního certifikátu včetně Enrollment over Secure Transport (EST)

- TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)

- Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem

- Podpora Radius over TLS (RadSec)

- Podpora RADIUS CoA (RFC3576)

- 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5

- Podpora IPv4 a IPv6 QoS

- Minimálně 8 front pro IEEE 802.1p

- Management

- CLI formou 1x USB-C console port

- Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě

- USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware

- Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient

- Dvou-faktorová autentizace pro SSH a WebGUI přihlášení

- Kryptografické SSH algoritmy: AES256, HMAC-SHA2-256, DH s klíčem 3072bit a vyšší

- Podpora SNMPv2c a SNMPv3

- RMON

- Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL

- Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače

- Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému

- TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logování na více serverů

- Podpora SYSLOG over TLS

- Měření zakončení a délky metalického kabelu (např. TDR nebo ekvivalentní)

- Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby

- Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování

- Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler)

- Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou dignostiku zařízení: min. 15 GB

- Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176

- Port mirroring (SPAN), alespoň 4 různé obousměrné session

- Automatizace – podpora read-only a read-write REST API včetně volání CLI příkazů

- Automatická konfigurace portu podle připojeného zařízení

- Podpora Cloud i On-Premise management software výrobce zařízení

- Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP)

- Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů

- Edge switch – typ C (4 ks)

- Základní vlastnosti

- 48 portů s PoE

- Typ zařízení: L2 přepínač

- Formát zařízení do racku

- Maximální velikost zařízení: 1U

- Počet 10/100/1000Mbit/s metalických portů: 48×RJ45

- Počet 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním: 4×SFP+

- 10GE interface zpětně kompatibilní s 1Gbit/s transceivery

- Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu

- Interní napájecí zdroj

- Podpora PoE+: dle standardu 802.3at

- Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zařízením i během restartu přepínače

- Dostupný výkon pro PoE+ napájení: 370W

- Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az)

- Minimální přepínací výkon: 176 Gb/s

- Minimální paketový výkon: 98 Mpps

- Minimální paketový buffer: 1 MB

- Maximální hloubka přepínače: max. 31 cm

- Záruční doba: min. 60 měsíců

- Základní funkce a protokoly

- Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte

- Podpora linkové agregace IEEE 802.3ad

- Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4

- Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 8/8

- Podpora LACP Fallback (např. pro PXE boot)

- Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 8 000

- Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 1 000

- Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP

- Minimálně 512 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q

- IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w

- STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+)

- Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED

- Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní)

- DHCP relay pro IPv4 a IPv6

- Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace

- Statické směrování IPv4 a IPv6

- IGMP v2 a v3, IGMP snooping

- MLD v1 a v2, MLD snooping

- Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL

- ACL definice na základě skupiny fyzických portů

- ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN

- DHCP snooping pro IPv4 a IPv6

- HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps

- ICMPv4 a ICMPv6 rate-limiting per port

- Ověřování 802.1X včetně více uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port

- Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou)

- 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN

- Dynamické zařazování do VLAN

- Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace

- Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní)

- IP source guard / dynamic IP lockdown

- Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC

- BPDU guard a Root guard

- Ochrana proti flapování linek s možností konfigurace citlivosti a akce při překročení

- Uplink failure detection – detekce výpadku uplink a automatický shutdown navázaných downlink portů

- Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU

- Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači

- Podpora instalace vlastního certifikátu včetně Enrollment over Secure Transport (EST)

- TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)

- Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem

- Podpora Radius over TLS (RadSec)

- Podpora RADIUS CoA (RFC3576)

- 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5

- Podpora IPv4 a IPv6 QoS

- Minimálně 8 front pro IEEE 802.1p

- Management

- CLI formou 1x USB-C console port

- Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě

- USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware

- Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient

- Dvou-faktorová autentizace pro SSH a WebGUI přihlášení

- Kryptografické SSH algoritmy: AES256, HMAC-SHA2-256, DH s klíčem 3072bit a vyšší

- Podpora SNMPv2c a SNMPv3

- RMON

- Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL

- Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače

- Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému

- TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logování na více serverů

- Podpora SYSLOG over TLS

- Měření zakončení a délky metalického kabelu (např. TDR nebo ekvivalentní)

- Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby

- Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování

- Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler)

- Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou dignostiku zařízení: min. 15 GB

- Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176

- Port mirroring (SPAN), alespoň 4 různé obousměrné session

- Automatizace – podpora read-only a read-write REST API včetně volání CLI příkazů

- Automatická konfigurace portu podle připojeného zařízení

- Podpora Cloud i On-Premise management software výrobce zařízení

- Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP)

- Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů

- SFP+ transceiver – typ A (16 ks)

- Základní vlastnosti

- Originální SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW

- multirate

- SM 10 km

- 1310nm

- LC Duplex

- DMI diagnostika

- Záruční doba: min. 60 měsíců

- SFP+ transceiver – typ B (4 ks)

- Základní vlastnosti

- Originální SFP+ transceiver 10Gbps

- 10GBASE-T

- do 30 m (CAT 6A či 7)

- RJ-45

- 0 až 70°C

- Záruční doba: min. 60 měsíců

- Patchcord optický – typ A (4 ks)

- Základní vlastnosti

- Patchcord optický SM OS1/OS2 LSH/APC-LC/PC

- Délka: 1 m

- LSOH dup. 2x 2 mm

- I/L 0,2 dB (C+)

- R/L -55 dB (G1)

- konektory OEM E200/LC 1 m

- Záruční doba: min. 60 měsíců

- Patchcord optický – typ B (2 ks)

- Základní vlastnosti

- Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125 LC/PC-LC/PC

- Délka: 1 m

- LSOH dup. 2x 1,8 mm

- I/L 0,2 dB (C+,

- R/L -50 dB (G2+)

- Záruční doba: min. 60 měsíců

- Patchcord optický – typ C (4 ks)

- Základní vlastnosti

- Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125 LC/PC-LC/PC

- Délka: 10 m

- LSOH dup. 2x 2,8 mm

- I/L 0,2 dB (C+)

- R/L -50 dB (G2+)

- Záruční doba: min. 60 měsíců

- DAC kabel (2 ks)

- Základní vlastnosti

- Originální DAC kabel SFP+ to SFP+

- 10GbE

- Délka: 1 m

- Záruční doba: min. 60 měsíců

- Přístupový Wi-Fi bod (Access Point - AP) (35 ks)

- Základní vlastnosti

- Třída zařízení: indoor přístupový bod

- Uzavřená konstrukce bez ventilátorů

- Podpora bezdrátových standardů: 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax

- Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

- Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: WPA3-CNSA, WPA3-SAE, WPA3-OWE

- Pracovní režim AP bez kontroléru (autonomní)

- Pracovní režim AP řízené kontrolérem (lightweight)

- Pracovní režim AP v roli kontroléru s možností správy až 120 AP

- Minimální počet portů ethernet LAN: 2x 100/1000 Mbit/s RJ45

- Podpora muligigabit ethernet 2.5 Gbps IEEE 802.3bz

- Podpora standardů IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) a IEEE 802.3bt

- Podpora linkové agregace LACP

- Podpora standardního PoE+ IEEE 802.3at 30W bez nutnosti redukce výkonu libovolného rádia

- Podpora napájení z AC napájecího zdroje

- Vestavěná interní anténa MIMO, omni down-tilt

- Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz

- MIMO a počet nezávislých streamů na 2,4GHz rádio: 2x2:2

- MIMO a počet nezávislých streamů na 5GHz rádio: 4x4:4

- Podpora šířky kanálu 160 MHz

- Podpora DL-OFDMA, UL-OFDMA a DL-MU-MIMO

- Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP

- Možnost nastavení vysílacího výkonu s krokem 0.5 dBm

- Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 5GHz: 4800 Mbps

- Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 2.4GHz: 574 Mbps

- Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů

- Podpora 802.11ac explicitního beamformingu

- Podpora airtime fairness

- Prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času

- USB port s podporou 3G/4G USB modemu jako WAN uplink

- Vypínatelné indikační LED diody informující o stavu zařízení

- Band Steering či obdobné (prioritizace 5GHz pásma v případě je-li podporováno)

- Detekce Rogue AP

- Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) na radio: 16

- Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé SSID

- Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q

- VLAN Pooling

- HW Podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu

- Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů

- HW Podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz a 5GHz

- Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné)

- Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček

- DHCP server, směrování a NAT pro bezdrátové klienty

- AP v režimu IPSec VPN klient s možností tvorby L2 či L3 VPN

- Automatická identifikace připojeného zařízení a jeho operačního systému

- Předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení – roaming

- Dynamické vyvažování zátěže klientů mezi AP se zohledněním zátěže, počtu klientů, síly signálu v koordinaci s ostatními AP

- Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze

- Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P sdílení, VoIP, video aplikace)

- Filtrování přístupu na web

- Podpora RadSec (RADIUS over TLS)

- 802.11w ochrana management rámců

- Podpora Kensington lock

- Podpora MAC ověřování a 802.1X ověřování s využitím lokální DB v AP

- Podpora 802.1X suplicant, AP se ověřuje před připojením do LAN

- Volitelně možnost spravovat AP cloud management nástrojem

- CLI formou serial konsole port a serial over bluetooth

- SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3

- AP podporuje zero touch provisioning pomocí externího management SW jehož IP adresu získá z cloud aktivační služby poskytované výrobcem

- Integrované Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) rádio

- Integrované Zigbee 802.15.4 rádio

- Podpora režimu SLEEP s max. spotřebou energie do 6W

- Součástí AP je příslušenství pro montáž na zeď nebo strop

- Záruční doba: min. 36 měsíců

- Držák AP (35 ks)

- Originální držák access pointu na zeď (plně kompatibilní s dodávanými AP)

- Záruční doba: min. 36 měsíců

- Kompletní instalace (switche + AP) (1 ks)

- Fyzická instalace switchů do racku

- Update firmware switchů

- Konfigurace switchů - zabezpečení

- Konfigurace VLAN na switchích

- Fyzická instalace Access pointů

- Update firmware Access pointů

- Konfigurace VLAN na AP

- Konfigurace zabezpečení na AP

- Vytvoření práv - 3x SSID

- Nastavení segmentace vnitřní sítě na min. oblasti (host-klient / uživatel / administrátor)

- Konfigurace sdíleného kontroleru switchů - vysoká dostupnost

- Fyzická instalace kabeláže k AP

- Fyzická instalace optických převodníků

- Konfigurace vysoké dostupnosti Core switchů

- Konfigurace 10Gbe páteře switchů

- Zaškolení obsluhy – 2 hodiny

- Zaškolení 2 pracovníků obsluhy zařízení v rozsahu 2 hodin

V následující tabulce účastník zadávacího řízení vyplní, zda a jakým způsobem splnil požadavky zadavatele:

- Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené HW zařízení, splňovalo veškeré výše uvedené minimální požadavky (funkcionality a parametry) a tyto byly zahrnuty v jeho nabídce a v celkové ceně.

- Dodavatel jednoznačně deklaruje splnění, popřípadě absenci každého minimálního požadavku ve výše uvedených tabulkách, a to vyplněním příslušného pole „Splněno“ jednou ze dvou nabízených možností:

- ANO - v případě, že dodavatelem nabízené plnění minimální požadavek splňuje,

nebo

- NE - v případě, že dodavatelem nabízené plnění minimální požadavek nesplňuje.

Tabulky s vyplněním polí „Splněno“ budou nedílnou součástí nabídky. V případě nevyplnění požadovaných údajů zadavatel vyloučí dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

- V případě, že dodavatel v příslušné položce pole neoznačí nebo v položce budou označeny obě možnosti dle bodu 2, bude taková položka posuzována jako neoznačená a bude znamenat vyloučení dodavatele z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

- V případě, že dodavatel v příslušné položce pole označí NE, bude taková položka posuzována jako nesplnění minimálních požadavků zadavatele a bude znamenat vyloučení dodavatele z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

- Dodavatel do sloupce „Popis řešení“ uvede, zda jím dodané HW zařízení splňuje jednotlivé požadavky zadavatele, výstižně doplní, jakým způsobem je požadovaná funkčnost splněna, a popíše, jakým způsobem bude možné ověřit splnění jednotlivých požadavků zadavatele v testovacím provozu.

| Č. | Kritérium | Splněno | Popis řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Core switch | ANO / NE | …………………….……… |
| 2. | Edge switch – typ A | ANO / NE | …………………….……… |
| 3. | Edge switch – typ B | ANO / NE | …………………….……… |
| 4. | Edge switch – Typ C | ANO / NE | …………………….……… |
| 5. | SFP+ transceiver – typ A | ANO / NE | …………………….……… |
| 6. | SFP+ transceiver – typ B | ANO / NE | …………………….……… |
| 7. | Patchcord optický – typ A | ANO / NE | …………………….……… |
| 8. | Patchcord optický – typ B | ANO / NE | …………………….……… |
| 9. | Patchcord optický – typ C | ANO / NE | …………………….……… |
| 10. | DAC kabel | ANO / NE | …………………….……… |
| 11. | Přístupový Wi-Fi bod (Access Point - AP) | ANO / NE | …………………….……… |
| 12. | Držák AP | ANO / NE | …………………….……… |
| 13. | Kompletní instalace (switche + AP) | ANO / NE | …………………….……… |
| 14. | Zaškolení obsluhy (2 osoby) | ANO / NE | …………………….……… |

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V ………………………..………, dne ………….……

Osoba oprávněná jednat jménem/za účastníka:

Titul, jméno, příjmení: ………………………………….…

Funkce: ………………………………….…

Podpis oprávněné osoby: ………………………………….…