TECHNICKÁ ZPRÁVA

K AKCI

“VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU

MŠ Komenského, pracoviště Voletiny 128“

a) Účel objektu

Stavebním záměrem investora jsou stavební úpravy spočívající ve výměně výplní otvorů vnějšího obvodového pláště v objektu Mateřské školy, Komenského, Trutnov – odloučené pracoviště Voletiny 128.

Stávající objekt je opatřen starými dřevěnými okny. Oplechování parapetů - z vnější strany pozink, vnitřní parapety oken jsou dřevěné.

Realizací výměny oken dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností objektu.

b) Budou prováděny tyto opravy objektu:

b.1) Přípravné a bourací práce

Ve třídách, šatnách, přípravně jídel a sociálním zařízení budou demontovány stávající vnitřní parapety.

Stávající vnější parapety s PZ plechu budou opatrně odděleny od rámů starých oken a zůstanou na místě - po výměně oken budou opatrně namontovány na rám nových oken      (s výměnou parapetů se počítá až při zateplení objektu).

Stávající dřevěná okna budou vybourána a to z interiéru budovy.

Bude provedeno odsekání omítky na ostění a nadpraží okenních otvorů.

Veškerý vybouraný materiál bude roztříděn a uložen na řízenou skládku – nejbližší řízená

skládka je v Bohuslavicích nad Úpou.

V nutném rozsahu bude postaveno pomocné lešení.

b.2) Zemní práce, základy

Nejsou obsaženy

b.3) Izolace proti vodě + opatření proti radonu

Nejsou obsaženy.

b.4) Svislé a vodorovné nosné konstrukce a schodiště

Nejsou obsaženy.

b.5) Střešní plášť

Není obsažen – bez úprav.

b.6) Vnější omítky

V rámci výměny oken dojde pouze k začištění spáry mezi rámem okna a venkovní omítkou, případné opravy omítek kolem vybouraných otvorů.

b.7) Vnitřní omítky

Na vnitřní zdivo ostění poškozeného při vybourání původních výplní otvorů, bude provedena vápenocementová omítka štuková opatřená dvojnásobným pačokem.

b.8) Podlahy

Nejsou obsaženy.

b.9) Klempířské výrobky

Stávající vnější parapety s PZ plechu budou opatrně odděleny od rámů starých oken a zůstanou na místě – po výměně oken budou opatrně namontovány na rám nových oken (s výměnou parapetů se počítá až při zateplení objektu). V případě potřeby (poškození stávajícího nátěru) budou parapety natřeny barvou proti korozi v odstínu tmavě hnědém.

b.11) Zámečnické výrobky

Nejsou obsaženy.

b.12) Výplně otvorů (okna)

Obvodová okna v celém objektu budou odstraněna a nahrazena novými plastovými v obdobném členění v barvě bílé. Nová okna budou opatřena kováním pro otevírání a ventilaci. Rámový profil plastových výplní bude minimálně pětikomorový se zasklením a izolačními dvojskly s hodnotou součinitele prostupu tepla izolačního dvojskla max Ug= 1,1 W m-2K-1.

Předpokládaná výsledná hodnota součinitele prostupu tepla je uvažována pro všechny okenní výplně Uw=1,2Wm-2K-1.

Členění nových oken bude obdobné s okny stávajícími.

Mimořádná pozornost bude věnována připojovací spáře. Bude zde použit certifikovaný systém pro ošetření připojovací spáry a to vnitřní připojovací profil. Takto ošetřená spára bude mít schopnost ,,dýchat“ a nebude docházet k vlhnutí či vzniku plísní ve styku okna s ostěním.

Vnější připojovací spára se nedá řešit. Nepočítá se stavbou fasádního lešení a provedení nových omítek.

Zhotovitel provede před zadáním výplní otvorů do výroby jejich zaměření. Rozměry uvedené v technické zprávě jsou orientační.

Upřesnění levých a pravých oken určí vedoucí pracoviště MŠ Voletiny, Trutnov.

Okna musí být namontována dle montážního předpisu výrobce, dále je nutné dbát na parotěsné provedení obvodové spáry z vnitřní strany – APU lišta a ošetření venkovního přechodu rám – omítka (lištou) tak, aby do vzniklé spáry nezatékala srážková voda.

Na všechna okna budou namontovány horizontální žaluzie. Barva bude upřesněna při provádění.

b.13) Truhlářské konstrukce

Budou provedeny nové vnitřní parapety z laminovaných desek v bílé barvě, s přesahem min. 20 mm a bočními plastovými kryty.

b.14) Hromosvod

Bez úprav

b.15) Zdravotně-technická instalace, vytápění, větrání, elektroinstalace

Bez úprav

b.16) Terénní úpravy

Bez úprav.

b.17) Malby

Po ukončení prací bude vymalováno ostění každého okna.

b.18) Ostatní práce

Po dokončení prací budou všechny místnosti s okny uklizeny. V místnostech s keramickým obkladem stěn (sociální zařízení, kuchyně atd.) budou doplněny obklady parapetů a ostění oken novým keramickým obkladem (v případě poškození stávajícíh). Okna v kuchyni (2 ks) budou osazena sítí proti hmyzu.

Požární ochrana

Výměnou výplní otvorů se požární bezpečnost objektů nemění.

Likvidace odpadů

Veškeré odpady během provádění stavby budou likvidovány podle platných předpisů.

V Trutnově dne 6. 5. 2014                                 	Jiří Kesler

ORMM

MěÚ Trutnov