Příloha č. 1

Technická specifikace

k veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka IKT vybavení učeben – Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536“

- Identifikační údaje zadavatele

| Název: | Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 |
| --- | --- |
| Sídlo: | Mládežnická 536, Horní Staré Město, 54102 Trutnov |
| Zastoupený: | Mgr. Michal Strnad, ředitel školy |
| IČ: | 64201147 |

- Identifikace účastníka

| Název: | …………………………………… |
| --- | --- |
| Sídlo: | …………………………………… |
| Osoba oprávněná za účastníka jednat: | …………………………………… |
| IČ: | …………………………………… |

- Předmět veřejné zakázky

- Počítač vč. operačního systému a příslušenství - 17 ks

- Procesor o výkonu min. 32 000 bodů dle https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- Min. 16 GB RAM DDR5

- Min. 512 GB SSD PCIe NVMe

- Porty a výbava: min. 3x digitální výstup (Displayport / HDMI), 1x analogový výstup VGA, 1x USB-C, 5x USB 3.2, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x RJ45/Lan konektor, interní reproduktor, prachový filtr

- Příslušenství: Robustní kovový držák/pouzdro pro uchycení PC do těla monitoru nebo desky stolu, CZ USB klávesnice a USB myš, napájecí adaptér min. 120W

- Provedení skříně: mini PC, rozměry max. 18 x 18 x 4cm (z důvodu umístění počítače do malého prostoru stolu)

- Operační systém s možností připojení do domény v nejnovější verzi a české lokalizaci (plně kompatibilní s ve škole používaným Microsoft Windows 10 a 11 Professional), nová nepoužitá licence určená pro školství

- Základní záruka výrobce min. 3 roky NBD onsite s opravou do druhého dne

- Monitor vč. příslušenství - 17 ks

- Displej o velikosti min. 23.8“

- Typ panelu IPS s rozlišením 1920 x 1080

- Pozorovací úhel: 178° vodorovně, 178° svisle

- Statický kontrast 1000:1, dynamický 8 000 000:1

- Připojení: 1x HDMI a 1x Displayport, 4x USB 3.2

- Výbava monitoru: PIVOT, výškově stavitelný stojan s rozsahem min. 15cm, náklon + otočení, VESA 100 x 100

- Příslušenství: kabely Displayport, HDMI a USB budou součástí dodávky

- Základní záruka výrobce min. 3 roky NBD onsite s opravou do druhého dne

- Kancelářský balík - 8 ks

- Kancelářský balík plně kompatibilní s již ve škole používaným Microsoft Office Standard 2019/2021, zaměstnanci školy jsou na tento software proškoleni a dodání jiného by vyžadovalo další náklad na zaškolení zaměstnanců

- Trvalá přenositelná licence v nejnovější dostupné verzi a v českém jazyce

- Textový editor, tabulkový editor, emailový klient, prezentační nástroj a poznámkový blok"

- Dokovací stanice - 1 ks

- Dokovací stanice musí být plně kompatibilní s výše uvedenými notebooky

- Porty a konektory:

- 2x USB-C, 4x USB 3.0, 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x RJ-45 (Gigabit LAN)

- Napájecí adaptér 120W

- Záruka min. 2 roky

- Interaktivní dotykový displej 86“ - 3 ks

- Úhlopříčka obrazu min. 218 cm, rozlišení min. 4K (3840 x 2160)

- LCD panel s technologií Zero Bonding (bez mezery mezi LCD displejem a krycím sklem), dotyková technologie - min. 40 dotykových bodů, možnost ovládání perem, prstem a dlaní, skleněný, antireflexní a antimikrobiální povrch

- EDLA certifikace (možnost stahování aplikací z oficiálního veřejného obchodu s aplikacemi)

- 2x stylus, přesnost alespoň +/- 1 mm

- Operační paměť min. 8 GB RAM, úložiště min. 128 GB

- Operační systém min. Android 13

- Modul Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2

- Slot pro kameru, reproduktor min. 2x 20 W, vstupy 2x USB-C z toho 1x s funkcí napájení (např. notebooku), 3x USB B pro dotykové ovládání, 2x USB A, 1x mikrofonní vstup, 3x HDMI vstup, 1x HDMI výstup, 1x RS232, 1x výstupní konektor napájení, 1x RJ45 vstup, 1x RJ45 výstup, 1x Jack 3,5 pro audio výstup, slot pro OPS + slot pro SDM-S

- Základní záruka výrobce min. 5 let

- Zobrazovací panel 86“ - 1 ks

- Úhlopříčka displeje min. 215cm, poměr stran 16:9, rozlišení 4K (3840 x 2160), jas min. 350 nits, dynamický kontrast min. 5 000:1, zobrazovací úhly min. 178°/178°, antireflexní povrch

- Operační paměť min. 2 GB RAM a min. 16 GB ROM

- Reproduktor min. 2x 15 W

- VESA 500 x 400 mm

- Operační systém min. Android 11

- Modul Wi-Fi + Bluetooth

- Bez televizního tuneru

- Vstupy min. 3x HDMI 2.0, 1x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.0, 1x L AN RJ45, 1x AV vstup

- VESA držák pro pevnou montáž na stěnu bude součástí dodávky

- Základní záruka výrobce min. 5 let

- Zvedací systém s křídly pro IA displej - 2 ks

- Zvedací systém

  - Hliníkový zvedací systém - stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování.

  - Kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace.

  - Variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při změně displeje nebo projektoru bez zásahu servisní firmy.

  - Bezúdržbové komponenty odolné dlouhodobé zátěži - kuličková ložiska, ocelové kladky. Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku.

  - Šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm. Minimální rozsah vertikálního pohybu stojanu je 550 mm.

  - Bezpečnostní pojistka proti vytržení ze stěny.

  - Možnost rozšíření o kompatibilní integrované hliníkové univerzální rameno projektoru pro montáž na zvedací systém.

  - Prodloužená záruka po registraci produktů u výrobce tabule a zvedacího systému na 5 let.

  - Doložení certifikátů nebo jiné prokazatelné doložení splnění požadovaných parametrů:

    - Certifikát povrchu tabulových desek e3

    - Certifikát tabulových desek na normu ČSN EN 71

    - Certifikát od výrobce zvedacího systému na kompatibilitu ramene se zvedacím systémem.

    - Certifikát autorizovaného partnera pro montáže dodávaných komponent, zejména tabule, zvedacího systému a ramene, ne starší než jeden rok od data vydání, potvrzený výrobcem příslušné komponenty.

- Křídla

  - Křídla o rozměru min. 100 x 120 cm.

  - Křídla oboustranně bílá pro popis za sucha stíratelným fixem.

  - Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C. Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. Tabulová deska certifikovaná zkušebním ústavem.

  - Celková tloušťka tabule je minimálně 20 mm, sendvičová konstrukce tabulových desek odolná proti kroucení.

  - Rám tabule je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkově probarvených rohů.

- Do tohoto zvedacího stojanu bude umístěn výše poptávaný displej 86“

- Instalační práce - 4 ks

- Kompletní instalace na displejích na klíč včetně zapojení, kalibrace a prvotního zaškolení

- Délka kabeláže max. 15 metrů

- Instalace zobrazovacího panelu a 1ks interaktivního displeje bude na pevno na stěnu na VESA držáky na místa určené zadavatelem

- 2 interaktivní displeje se budou instalovat do výše uvedeného zvedacího systému s křídly na místa určená zadavatelem

- Vše vč. potřebných kabelových rozvodů HDMI, USB a 230V.

- Datový projektor – 1 ks

- Projektor 3LCD laser, černé provedení, nativní rozlišení min. WUXGA 1920x1200

- Kontrast min.  5000000:1, svítivost min. 8500 lm

- Konektory min: USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA vstup, DVI vstup, HDBaseT, audiovýstup

- stereofonní konektor mini-jack, HDMI (HDCP 2.3),

- Technologie komunikace v blízkém okolí (NFC)

- Včetně standartního objektivu stejného výrobce jako je výrobce projektoru

- Základní záruka min. 5 let daná výrobcem zařízení

- Stropní držák projektoru - 1 ks

- Stropní držák - komplet vč. universálního adaptéru pro mobilní projektory s vyšší hmotností

- Černá barva

- Nosnost min. 30 kg

- Skryté vedení kabeláže vnitřkem nosné tyče

- Kamera na živý stream - 1 ks

- PTZ kamera min. 12x zoom, ohnisko f3,9 - f46,8mm, světelnost min. F1.8 - F2,4, formáty NDI HX, SDI, HDMI, USB webkamera, RS, Full HD 50/60p

- Černé provedení

- Podpora sériových protokolů min. VISCA, Pelco-P, Pelco-D a síťových VISCA over IP, NDI a Onvif

- Automatické úpravy obrazu min: BLC (protisvětlo)

- Automatické vyvážení bílé, ostření, clona

- WDR - široký dynamický rozsah

- Elektronická závěrka

- Plátno - 1 ks

- Elektricky spouštěné plátno, přizpůsobeno k montáži do stropu

- Kovový hranatý pohledový tubus

- Příprava na elektrické zapojení

- Šíře plátna min. 500cm, výška vysunutého plátna min. 300 cm.

- Spodní zátěž plátna, plátno uzpůsobeno na zavěšení do volného prostoru

- Povrch MatteWhite.

- Interaktivní displej 65" - 2 ks

- Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 65" (190cm)

- Dotyková technologie musí rozpoznat min. 40 současných dotyků, funkce rozpoznání dotyku pera (psaní), prstu (ovládání) a dlaně (mazání)

- Pozorovací úhel min. 176 stupňů

- Displej obsahuje počítačový modul s minimálními parametry 8GB RAM, 64GB SDD, s vestavěnou aplikací pro psaní digitálním inkoustem na bílé tabuli, prohlížečem internetových stránek

- Pro připojení minimálně konektory 3x HDMI a USB-C a podpora Wifi 6 (802.11ax). OPS slot

- Zařízení musí mít certifikaci ENERGY STAR. Montáž na nástěnný stojan s odpovídající nosností a s nízkoprofilovou hloubkou do 60 mm (tělo držáku).

- Interaktivní displej 75" - 2 ks

- Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 75" (190cm)

- Dotyková technologie musí rozpoznat min. 40 současných dotyků, funkce rozpoznání dotyku pera (psaní), prstu (ovládání) a dlaně (mazání)

- Pozorovací úhel min. 176 stupňů

- Displej obsahuje počítačový modul s minimálními parametry 8GB RAM, 64GB SDD, s vestavěnou aplikací pro psaní digitálním inkoustem na bílé tabuli, prohlížečem internetových stránek

- Pro připojení minimálně konektory 3x HDMI, VGA a USB-C a podpora Wifi 6 (802.11ax), OPS slot

- Zařízení musí mít certifikaci ENERGY STAR. Montáž na elektricky posuvný stojan

- OPS PC modul - 4 ks

- PC modul pro OPS slot - Procesor - CPU passmark minimálně 9000 bodů

- RAM 8GB DDR4, pevný disk 256GB SSD, vestavěná wifi 2,4GHz i 5GHz, standard a/b/g/n/ac

- 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C

- Vstup pro mikrofon, výstup pro sluchátka, výstup HDMI

- Stojan pro displej – 2 ks

- Stojan pro displeje do 120 kg s extra vysokým zdvihem min. 850 mm, střed displeje cca 930 – 1 800 mm

- Elektrický pojezd

- Kotvení do stěny

- Reprosoustava – 2 ks

- Třípásmová reprosoustava min. 10", pokrytí min. 120˚x 110˚, výkon min. 490W / 8 Ω, citlivost min. 93 dB 1W/1 m, frekvenční rozsah min. 38Hz - 17kHz

- Rozměry: min. výška 550 x šířka 350 x hloubka 320 mm, vč. polohovatelného držáku na zeď

- Vlhku odolné použití

- Černá barva

- vč. 100V trafa

- Zesilovač – 1 ks

- Set koncový zesilovač + DSP procesor, s minimální konfigurací: 2x 450W - 8Ω

- Presety pro reprosoustavy

- Nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění

- LCD panel, LED indikace stavu, symetrické vstupy, výška každého zařízení max 2U

- Mixážní pult a ovládací tablet – 1 ks

- Digitální mixážní pult, multistopý rekordér, kompaktní formát

- min. 22 vstupů (min. 10x XLR/TRS mic/line, min. 10x XLR mic, min. 2x RCA line), fantomové napájení mic. +48V,min. 2x XLR/TRS výstup, min. 8x AUX výstup, min. 2x sluchátkový výstup, HDMI, DSP, EQ, LAN, Wi-Fi

- Ovládání přes webový prohlížeč, kompatibilní s mn. iOS, Android, Windows, Mac OS, Linux

- USB player MP3, WAV, AIFF, min. 22 ch. USB záznam, 4U, včetně tabletu min. 10.2palcový (úhlopříčně)

- Multi-Touch displej IPS 2160 × 1620, šesti jádrový procesor,  paměť 3GB, uložiště 64GB, WiFi a/b/g/n/​ac, Bluetooth 4.2, přední 12Mpx kamera, zadní fotoaparát 8 Mpix s rozlišením 1080p, systémový konektor Lightning

- Operační systém kompatibilní s iOS 10

- Tříosý gyroskop, akcelerometr, barometr, snímač okolního osvětlení, čtečka otisku prstů, vestavěná dobíjecí baterie s výdrží až 10 hodin

- Mikrofon – 3 ks

- Kondenzátorový mikrofon, kardioidní nebo superkardioidní charakteristika, zpěv, mluvené slovo, min. parametry: 65Hz - 19kHz, citlivost 3mV/Pa, XLR

- Mikrofonní klipsna

- Mikrofonní stativ – 3 ks

- Mikrofonní stativ s ramenem

- Hmotnost do 3, kg

- Výška min. 900/1605 mm, rameno 435/745 mm, závit 3/8", černý

- Bezdrátový mikrofon – 2 ks

- UHF bezdrátový set - ruční mikrofon s mikrofonní vložkou

- Superkardioidní charakteristika

- Min. 70Hz-20 kHz, přenosné pásmo 500.1 - 530.5 MHz, síťový μC diverzitní přijímač, min. 1200 přeladitelných freq., pilot tone

- 19" rack uchycení

- Výkon vysílače cca 50 mW

- Provoz až 14 hodin, 1x AA baterie, IR nastavení vysílač -> přijímač

- Bezdrátový mikrofon – 2 ks

- UHF bezdrátový set - náhlavní mikrofon s kardioidní charakteristikou

- Min. 35Hz-20 kHz, kapesní vysílač, přenosné pásmo  500.1 - 530.5 MHz, síťový μC diverzitní přijímač, min. 1200 přeladitelných freq., pilot tone

- 19" rack uchycení

- Výkon vysílače asi 50 mW

- Provoz až 14 hodin, 1x AA baterie, IR nastavení vysílač -> přijímač

- Držák repro, držák osvětlení – 2 ks

- Nástěnný držák na reprosoustavu, černé provedení, uchycení na boční sloup, velikost přizpůsobená reprosoustavě

- Nástěnný držák na scénické osvětlení, černé provedení, uchycení na boční sloup, na min. 3 scénická světla

- Rack na techniku – 1 ks

- Rack na techniku 37U, levé dveře

- 6x police, napájecí lišta, napáječ PoE, lišta na XLR konektory, uzamykatelný

- HDMI extendery, set vysílač/přijímač – 6 ks

- Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx – Vysílač

- Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0

- Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely. Přenos min. 1920x1200 a 1080p/60 na min. 90 m, přenos 4K/UHD na 70 m  (obojí při použití kabelu CAT6/7)

- Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní

- Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu

- Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx – Přijímač

- Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2

- Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely

- Přenos min. 1920x1200 a 1080p/60 na min. 90 m, přenos 4K/UHD na min. 60 m  (obojí při použití kabelu CAT6/7)

- Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů

- HDCP kompatibilní

- Podpora přenosu EDID, CEC, 3D

- PoCc napájení přijímače po CATx kabelu

- Deembedder – 1 ks

- HDMI audio de-embeder

- Min. technické parametry: Podpora HDMI 2.0b, HDCP. Podpora rozlišení max. 4K@60Hz 4:4:4. Podpora HDR, 12bit Deep Color, 3D, umožňuje oddělit zvuk z HDMI signálu a poslat ho dál jako digitál (optický TOSLINK) nebo analog audio (šr.svorky)

- Umožňuje také downmix z vícekanálového audio zdroje do 2 kanálů stereo (standard PCM, Dolby Digital a DTS)

- Data rate 18 Gbps.

- Manažer EDID komunikace

- Vestavěný DSP pro úpravu zvuku (hlasitost a barva)

- Rozbočovač 1/6 - 1 ks

- 1x6 HDMI rozbočovač

- Min technické parametry: podpora standardů HDMI 2.0 a HDCP 2.2

- Podpora rozlišení podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:4:4

- Podpora HDR. HDCP kompatibilní.

- EDID Minder - automaticky managing EDID komunikace mezi propojenými zařízeními

- Key Minder - průběžná verifikace HDCP kompatibility

- Automatické řízení bitové hloubky barev – přepínač automaticky nastavuje bitovou hloubku barev na základě EDID displeje, aby nedocházelo ke konfliktům barevné kompatibility mezi zdroji signálu a displeji

- Automatická kabelová equalizace do délky kabelu 15 m na vstupu

- Output Muting - umožňuje po RS-232 zamutovat jeden nebo všechny výstupy = možnost náhledu na monitoru před puštěním na projektor

- Kabeláž - 1 ks

- Veškerá nutná HDMI, audio, LAN kabeláž, příp. další kabeláž nutná k integraci a funkčnosti komponent, profesionální kvalita, samostatná kabeláž s XLR konektory na 2x mikrofony a 5x nástroje (délka každého kabelu 12m)

- Práce - 1 ks

- Veškerá technická instalace všech komponent

- Veškerá systémová integrace všech komponent

- Veškeré nutné konektory na propojení všech zařízení

- Příprava veškerého vedení nad stropním podhledem, chráničky na všechny kabely, další nutné rozvody, základní rezervní rozvody pro případ poškození

- Projektor 2x signálová trasa, jedna větev rozbočená na interaktivní displeje

- Kompletní rozvody 100V. Veškerá technika sloužící k přenosu všech signálů umístěna v racku v zázemí podia

- V racku i XLR konektory na externí zařízení

- Kompletní oživení celého systému včetně zaškolení obsluhy

- Připojení koncových zařízení uživatele (PC, tablety, apod.)

- Instalace scénických světel (6x jeviště, 4x portál, klapky, kompletní kabeláž, zapojení řízení a světelnéh pultu - světla a řízení nejsou předmětem dodávky, předmětem je jen jejich instalace a zapojení)

- Projektor, kamera, 100V repro na stropě, ozvučení na bocích

- 100V zesilovač – 1 ks

- Koncový zesilovač 100V

- Min. parametry: výkon 300W / 8Ω, 300W /70_100V, vstup nesymetrický i symetrický, individuální nastavení výšek a basů pro výstup, sleep mode, možnost vzdáleného ovladače i systémového řízení, 19" rack uchycení

- 100V repro stropní - 9 ks

- Dvoupásmová podhledová reprosoustava, vč. zadního krytu, 4,5", min. 30W / 8Ω, min. 85Hz–25kHz, min. 86dB, min. 150° pokrytí, max. 190x100 (průměr x výška) mm

- Bílá barva

- Interaktivní displej 65" - 1 ks

- Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 65" (165cm) a rozlišením obrazu 4K UHD

- Automatické rozpoznání dotyku prstem pro ovládání myši a popisovačem pro psaní a zároveň odlišení popisovačů pro současné psaní různou barvou

- Min. 4x popisovač

- Počítačový modul s minimálními parametry 6GB RAM a 32GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše a prohlížeč webových stránek. OPS slot. Reproduktor 2x20W + subwoofer 20W + vestavěné mikrofony (min. 6).

- Pro připojení má displej minimálně konektory 3x vstup HDMI (vč. HDMI 2.1) a USB-C, bezdrátovou konektivitu Wifi a Bluetooth.

- Displej musí mít certifikaci ENERGY STAR.

- Displej musí umožňovat stálou práci v poloze interaktivního stolu.

- OPS PC modul - 1 ks

- PC modul pro OPS slot - Procesor - CPU passmark minimálně 8500 bodů, RAM 8GB DDR4, pevný disk 256GB SSD, vestavěná wifi 2,4GHz i 5GHz, standard a/b/g/n/ac, 2x USB 3.0

- Mobilní stojan s polohou stolu - 1 ks

- Elektricky výškově nastavitelný mobilní stojan s elektricky ovládaným naklápěním

- Kolečka s brzdou

- Rozsah pohybu 660 mm

- Výška v nejnižší poloze 630 mm nad zemí

- Naklopení 0°- 90°. Nosnost 75 kg

- Pojistka proti přiskřípnutí

- Ovládání přes softwarovou aplikaci displeje

- Tablet 21,5" - 8 ks

- „All-In-One“ zařízení

- IPS min. 21.5" dotykový display s FullHD rozlišením a poměrem stran 16:9, podpora min 8 dotyků

- Výkon CPU min. 10000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net

- Operační paměť 8GB DDR4, disk SSD s kapacitou 256GB, HD kamera, WiFi standardu 802.11ac + BT, USB-C, USB 3.0, HDMI výstup, repro

- Integrovaná baterie nebo záložní zdroj umožňující mobilitu zařízení s výdrží provozu až 6h

- VESA 100

- Operační systém kompatibilní s platformou Microsoft s podporu AD (domény)

- Dokumentace, zaškolení obsluhy (2 osoby) - 4 hod.

- Zaškolení 2 zaměstnanců zadavatele v obsluze a údržbě dodaného IKT vybavení v rozsahu 4 hod. v místě plnění, vč. dodání veškeré potřebné dokumentace, potřebné k optimálnímu použití dodané techniky.

V následující tabulce účastník zadávacího řízení vyplní, zda a jakým způsobem splnil požadavky zadavatele:

- Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené HW zařízení, případně SW aplikace, splňoval veškeré výše uvedené minimální požadavky (funkcionality a parametry) a tyto byly zahrnuty v jeho nabídce a v celkové ceně.

- Dodavatel jednoznačně deklaruje splnění, popřípadě absenci každého minimálního požadavku ve výše uvedených tabulkách, a to vyplněním příslušného pole „Splněno“ jednou ze dvou nabízených možností:

- ANO - v případě, že dodavatelem nabízené plnění minimální požadavek splňuje,

nebo

- NE - v případě, že dodavatelem nabízené plnění minimální požadavek nesplňuje.

Tabulky s vyplněním polí „Splněno“ budou nedílnou součástí nabídky. V případě nevyplnění požadovaných údajů zadavatel vyloučí dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

- V případě, že dodavatel v příslušné položce pole neoznačí nebo v položce budou označeny obě možnosti dle bodu Error: Reference source not found, bude taková položka posuzována jako neoznačená a bude znamenat vyloučení dodavatele z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

- V případě, že dodavatel v příslušné položce pole označí NE, bude taková položka posuzována jako nesplnění minimálních požadavků zadavatele a bude znamenat vyloučení dodavatele z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

- Dodavatel do sloupce „Popis řešení“ uvede, zda jím dodané HW zařízení, případně SW aplikace, splňuje jednotlivé požadavky zadavatele, výstižně doplní, jakým způsobem je požadovaná funkčnost splněna, a popíše, jakým způsobem bude možné ověřit splnění jednotlivých požadavků zadavatele v testovacím provozu.

| Č. | Kritérium | Splněno | Popis řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Počítač vč. operačního systému a příslušenství | ANO / NE | …………………….……… |
| 2. | Monitor vč. příslušenství | ANO / NE | …………………….……… |
| 3. | Kancelářský balík | ANO / NE | …………………….……… |
| 4. | Dokovací stanice | ANO / NE |  |
| 5. | Interaktivní displej | ANO / NE | …………………….……… |
| 6. | Zobrazovací panel | ANO / NE | …………………….……… |
| 7. | Stojan zvedací s křídly pro IA displej | ANO / NE | …………………….……… |
| 8. | Instalační práce | ANO / NE | …………………….……… |
| 9. | Datový projektor | ANO / NE | …………………….……… |
| 10. | Stropní držák projektoru | ANO / NE | …………………….……… |
| 11. | Kamera na živý stream | ANO / NE | …………………….……… |
| 12. | Plátno | ANO / NE | …………………….……… |
| 13. | Interaktivní displej 65" | ANO / NE | …………………….……… |
| 14. | Interaktivní displej 75" | ANO / NE | …………………….……… |
| 15. | OPS PC modul | ANO / NE | …………………….……… |
| 16. | Stojan pro displej | ANO / NE | …………………….……… |
| 17. | Reprosoustava | ANO / NE | …………………….……… |
| 18. | Zesilovač | ANO / NE | …………………….……… |
| 19. | Mixážní pult a ovládací tablet | ANO / NE | …………………….……… |
| 20. | Mikrofon | ANO / NE | …………………….……… |
| 21. | Mikrofonní stativ | ANO / NE | …………………….……… |
| 22. | Bezdrátový mikrofon | ANO / NE | …………………….……… |
| 23. | Bezdrátový mikrofon | ANO / NE | …………………….……… |
| 24. | Držák repro, držák osvětlení | ANO / NE | …………………….……… |
| 25. | Rack na techniku | ANO / NE | …………………….……… |
| 26. | HDMI extendery, set vysílač/přijímač | ANO / NE | …………………….……… |
| 27. | De-embedder | ANO / NE | …………………….……… |
| 28. | Rozbočovač 1/6 | ANO / NE | …………………….……… |
| 29. | kabeláž | ANO / NE | …………………….……… |
| 30. | práce | ANO / NE | …………………….……… |
| 31. | 100V zesilovač | ANO / NE | …………………….……… |
| 32. | 100V repro stropní | ANO / NE | …………………….……… |
| 33. | Interaktivní displej 65" | ANO / NE | …………………….……… |
| 34. | OPS PC modul | ANO / NE | …………………….……… |
| 35. | Mobilní stojan s polohou stolu | ANO / NE | …………………….……… |
| 36. | Tablet 21,5" | ANO / NE | …………………….……… |
| 37. | Dokumentace, zaškolení obsluhy (2 osoby) v délce 4 hod. | ANO / NE | …………………….……… |

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V ………………………..………, dne ………….……

Osoba oprávněná jednat jménem/za účastníka:

Titul, jméno, příjmení: ………………………………….…

Funkce: ………………………………….…