Příloha č. 1

Technická specifikace

k veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka IKT didaktických pomůcek –

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“

- Identifikační údaje zadavatele

| Název: | Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 |
| --- | --- |
| Sídlo: | V Domcích 488, 541 01 Trutnov |
| Zastoupený: | Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy |
| IČ: | 64201121 |

- Identifikace účastníka

| Název: | …………………………………… |
| --- | --- |
| Sídlo: | …………………………………… |
| Osoba oprávněná za účastníka jednat: | …………………………………… |
| IČ: | …………………………………… |

- Předmět veřejné zakázky

- Počítač vč. operačního systému a příslušenství - 96 ks

- Procesor o výkonu min. 31 900 bodů dle https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- Min. 16 GB RAM DDR5 s možností rozšíření o druhý modul na celkem 32GB

- Min. 512 GB SSD PCIe NVMe

- Porty a výbava: min. 3x digitální výstup (Displayport / HDMI), 1x analogový výstup, 1x USB-C, 5x USB 3.2, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x RJ45/Lan konektor, interní reproduktor, prachový filtr

- Příslušenství: Robustní kovový držák/pouzdro pro uchycení PC do těla monitoru nebo desky stolu, CZ USB klávesnice a USB myš, napájecí adaptér min. 120W

- Provedení skříně: mini PC, rozměry max 18 x 18 x 4cm (z důvodu umístění počítače do malého prostoru stolu)

- Operační systém s možností připojení do domény v nejnovější verzi a české lokalizaci (plně kompatibilní s ve škole používaným Microsoft Windows 10 a 11 Professional), nová nepoužitá licence určená pro školství

- Základní záruka výrobce min. 3 roky NBD onsite s opravou do druhého dne

- Monitor vč. příslušenství - 96 ks

- Displej o velikosti min. 23.8“

- Typ panelu IPS s rozlišením 1920 x 1080

- Pozorovací úhel: 178° vodorovně, 178° svisle

- Statický kontrast 1000:1, dynamický 8 000 000:1

- Připojení: 1x HDMI a 1x Displayport, 4x USB 3.2

- Výbava monitoru: PIVOT, výškově stavitelný stojan s rozsahem min. 15cm, náklon + otočení, VESA 100 x 100

- Příslušenství: kabely Displayport, HDMI a USB budou součástí dodávky

- Základní záruka výrobce min. 3 roky NBD onsite s opravou do druhého dne

- Notebook vč. příslušenství - 52 ks

- Full HD displej min. 15.6" s rozlišením min. 1920 x 1080, matný IPS, LED podsvícení, jas displeje 400 nits

- Procesor o výkonu min. 16 000 bodů dle https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- Min. 16 GB DDR4 3200MHz s možností rozšíření o druhý modul na celkem 32GB

- Min. 512 GB SSD PCIe NVMe

- Výbava: Touchpad, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit LAN, integrovaná webkamera, integrované repro, čtečka otisku prstu, napájecí adaptér

- Porty: 1x HDMI, 1x RJ45, 1x USB-C 3.2 (podpora DisplayPort a napájení notebooku), 3x USB 3.2 Gen1, 1x audio 3.5 mm

- Plnohodnotná klávesnice s numerickou částí, podsvícená, odolná proti polití

- Zpracování notebooku: kombinace kovu (víko a rám klávesnice) a tvrzeného plastu

- Operační systém s možností připojení do domény v nejnovější verzi a české lokalizaci, nová nepoužitá licence určená pro školství

- Hmotnost max. 1.8kg

- Součástí dodávky bude bezdrátová myš se třemi tlačítky s rozlišením min. 1000dpi určená pro praváky i leváky, brašna odpovídající velikosti notebooku a USB 3.2 flash disk o kapacitě min. 128GB

- Základní záruka výrobce 3 roky NBD onsite s opravou následující pracovní den

- Dokovací stanice - 7 ks

- Dokovací stanice musí být plně kompatibilní s výše uvedenými notebooky

- Porty a konektory:

  - 2x USB-C, 4x USB 3.0, 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x RJ-45 (Gigabit LAN)

- Napájecí adaptér 120W

- Záruka min. 2 roky

- Antivirový program - 148 ks

- Licence antivirového programu na 3 roky

- Ochrana koncových zařízení (antispam, firewall, kontrola webu)

- Ochrana proti cíleným útokům, Ochrana proti ransomwaru, Prevence útoků bez souboru, Lokální vzdálená správa, ochrana file serveru

- Program musí být plně kompatibilní s již ve škole používaným a nasazeným řešením (škola využívá řešení od společnosti ESET)

- Kancelářský balík - 148 ks

- Kancelářský balík plně kompatibilní s již ve škole používaným Microsoft Office Standard 2016/2019/2021, zaměstnanci školy jsou na tento software proškoleni a dodání jiného by vyžadovalo další náklad na zaškolení zaměstnanců

- Trvalá přenositelná licence v nejnovější dostupné verzi určená pro školy a v českém jazyce

- Textový editor, tabulkový editor, emailový klient, prezentační nástroj a poznámkový blok

- Tablet vč. příslušenství - 86 ks

- Rozlišení dotykového displeje - Min.  QXGA 2360 x 1640 (IPS technologie)

- Velikost viditelné a zobrazitelné plochy (úhlopříčka) v palcích min.: 10,9“

- Min. velikost úložiště: 64GB, min. velikost RAM: 4 GB,

- Procesor (počet jader min. 6)

  - min. výkon: GeekBench5 Single Core min.: 1100 GeekBench Multi Core min: 2400

- Podpora sítí: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dvě pásma (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 5.2

- Min. doba provozu na jedno nabití: 8 hodin v zátěži s připojením na WiFi síti se souběžným využíváním internetu (prohlížení), sledování videa a poslechu hudby

- Duální kamera - zadní s rozlišením min. 12 MP, přední s rozlišením min. 12 MP.

- Součástí zařízení je nabíjecí zdroj na 220V.

- Rozhraní: Výstup na konektor typu JACK pro sluchátka, Ovládání hlasitosti hardware tlačítkem na tabletu

- Tablet musí obsahovat legální operační systém. Mezi podporované operační systémy patří Android, IOS (Apple), Microsoft v poslední vydané a podporované verzi.

- Tablet musí být při dodání zařazen do Device Enrollment Program (DEP) pro snadnou údržbu zařízení a bezpečnost.

- Součástí dodávky bude ochranný obal

  - Obal musí rozměrově pasovat na dodávané tablety a umožňovat fotografování a ovládání bez sundání.

  - Obal má efektivně absorbovat nárazy, pokud zařízení spadne na zem nebo je s ním hruběji zacházeno.

  - Obal musí jít nastavit do dvou poloh a mít funkci odemykání a zamykání při otevírání a zavírání.

  - Možnost označit viditelně tablety ze zadní strany bez sundání obalů kvůli lepší identifikaci při vyučovací hodině.

  - Do obalu lze vložit stylus

- Záruka na tablet min. 1 rok daná výrobcem zařízení

- Nabíjecí skříň pro 20 tabletů - 3 ks

- Stolní nabíjecí skříň pro 20 tabletů

- Skříň musí obsahovat gumové nožičky zabraňují skříňce ve sklouznutí na jakémkoli povrchu a mít zabudovaný ventilátor a větrací otvory odvádějící teplo a udržující všechna zařízení v chladu

- Skříň musí obsahovat USB-C Power Delivery (PD 3.0) nabíjecí porty s výkonem až 3A / 18W na port a 360W

- Skříň musí být uzamykatelná a dodána včetně dvou přiložených klíčů

- Záruka min. 2 roky

- Nabíjecí skříň pro 30 tabletů - 1 ks

- Nabíjecí skříň pro 30 tabletů

- Skříň pro bezpečné uložení a hromadné nabíjení, uzamykatelná, ventilační jednotka řízená termostatem s možností nastavení spínací teploty

- Skříň musí obsahovat USB hub pro bezpečné nabíjení tabletů

- Skříň musí být uzamykatelná a dodána včetně dvou přiložených klíčů

- Bez koleček, skříň bude napevno v učebně

- Záruka min. 2 roky

- Software pro řízení učebny - 2 ks

- Licence pro celkem 56 zařízení

- Software umožňující monitoring a správu různých zařízení z jednoho centrálního bodu

- Software zamezuje rozptýlení studentů nevhodným obsahem a činnostmi v digitálním světě

- Aktivně podporuje spolupráci mezi studenty

- Software zamezuje studentům přistupovat na nevhodný obsah a sdílet dezinformace

- Umožňuje vzdálenou podporu studentů při řešení různých potíží

- Možnost zablokování přístupu k internetu

- Možnost monitorování obrazovky studentů

- Možnost převzít kontrolu nad zařízením studentů

- Software pro úpravu fotografií - 1 ks

SW aplikace, která má následující funkcionality pro potřeby práce s fotografiemi:

- práce s vrstvami

- výroba fotopředmětů

- nástroj pro odstranění oparu

- nedestruktivní přechodové filtry

- nedestruktivní srovnání horizontu, kolinearity a perspektivy

- vylepšené nástroje pro ořez a vyrovnání

- sekce pro oblíbené nástroje Editoru

- seskupování podobných fotek

- automatické třídění podle lokality

- integrace sociálních sítí (min. Facebook) a cloudových úložišť (např. Google Drive, Dropbox, OneDrive apod.)

- panel pro hromadné operace

- licence pro neomezený počet počítačů v nejnovější dostupné verzi v českém jazyce

- Výukový jazykový SW (laboratoř) vč. licencí, sluchátek, instalace a zaškolení - 1 ks

- Jazyková laboratoř bude obsahovat níže uvedené prvky

- 24x Ovládací SW jazykové laboratoře pro mediální aktivity:

  - Ovládací SW se společným řízením pro mediální aktivity s obrázky, audio, video a textovými soubory. Samostatná práce a individuální záznam studentů - poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka, určování správného pořadí u vět, slov i písmen. Adresné posílání textových zpráv. Databáze učebních materiálů, organizovaná dle vyučujícího a tříd. Třídění materiálů do učebních lekcí. Databáze pro zasedací pořádek. Jazykové varianty SW. Licence pracovního místa umožní adresné připojení min. 20 studentů do databáze.

- 24x Ovládací SW pro organizaci aktivit v laboratoři:

  - Ovládací SW se společným řízením pro organizaci aktivit v laboratoři. Monitoring jednotlivých stanic, propojování připojených audio signálů a přepínání signálů pro video, klávesnice i myš. Organizace třídy, zasedací pořádek. Režimy prezentace, monitoring a podpora studentů při cvičení, práce až v 5 skupinách. Přepínač obrazu studentských stanic: sdílení a monitoring videa, vypnutí signálu studentských monitorů. Jazykové varianty SW.

- 4x Učitelský SW modul pro LAN přístup do databáze studijních materiálů

  - LAN přístup učitele do databáze studijních materiálů, mimo jazykovou laboratoř. Příprava cvičení, kontrola vyplněných úloh

- 1x SW modul pro internetový přístup do databáze studijních materiálů

  - Internetový přístup studenta do databáze studijních materiálů, možnost vyplňování učitelem přiřazených samostatných nebo domácích úloh mimo jazykovou laboratoř. Samostatná práce a individuální záznam studentů - poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka, určování správného pořadí u vět, slov i písmen. Licence pro školní databázi min. 999 studentů

- 1x SW maintenance 48 měsíců

  - 48 měsíců udržení dostupnosti oprav dodaného software, aby tento zůstal plně funkční i přes úpravy a doplnění operačních systémů, software i doplňků třetích stran

- 1x Audio matice pro interkom

  - Centrála pro hlasovou komunikaci po odděleném okruhu UTP kabeláže, min. freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, možnost pro rozšíření o další pracoviště studentů

- 1x Audio mixer a sluchátkový zesilovač - učitel

  - Audio mixer a sluchátkový zesilovač pro učitele, nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu, freq. rozsah min. 120 Hz - 12 kHz, pro dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, impedance sluchátek 32 - 600 Ω, linkový vstup/výstup, funkce automatického donastavení hlasitosti vstupů, konektory min.: 1x 3,5mm jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, napájení po UTP kabeláži

- 24x Audio mixer a sluchátkový zesilovač – student

  - Audio mixer a sluchátkový zesilovač, nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu, freq. rozsah min. 120 Hz - 12 kHz, pro dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, impedance sluchátek 32 - 600 Ω, linkový vstup/výstup, konektory min.: 1x 3,5mm jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, napájení po UTP kabeláži

- 25x Sluchátka s mikrofonem

  - Systémový náhlavní set sluchátek s mikrofonem, aktivní systém potlačení okolních ruchů, provedení z pružného materiálu odolnému hrubému zacházení, uzavřená stereofonní sluchátka, kondenzátorový mikrofon, polstrovaný a nastavitelný náhlavní most, Min. parametry: Sluchátka: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, Mikrofon: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, konektory: 1x 3,5mm stereo jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, kabel min. 1,3 m, váha max. 0,5 kg

- 24x Montážní materiál

  - Zabezpečení konektorů audio mixeru před rozpojením

- 25x Montážní materiál

  - Otestovaná systémová kabeláž pro systém hlasové komunikace

- 1x Instalace systému

  - Kompletní instalace všech systémů, HW i SW instalace, včetně kompletního materiálu

- 1x Školení začátečník

  - 4 vyučovací hod. školení v českém jazyce, vč. technické asistence

- 1x Školení mírně pokročilý

  - 4 vyučovací hod. školení v českém jazyce, vč. technické asistence

- 1x Školení pokročilý

  - 4 vyučovací hod. školení v českém jazyce, vč. technické asistence

- Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností - 8 ks

- Tříčipová technologie, ultrakrátká projekční vzdálenost

- Minimální barevný a bílý světelný výstup 4100 ANSI Lumenů

- Rozlišení Full HD 1920 x 1080, poměr stran 16:9

- Kontrastní poměr minimálně 2 500 000:1

- Dotyk prstem i perem

- Rozhraní: Výstup synchronizace, Vstup synchronizace, Rozhraní pro dotykové ovládání, 2x USB 2.0 typu B, 1x USB 2.0 typu A, LAN připojení, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon, Audiovýstup, S-Video vstup, 3x HDMI, VGA výstup, VGA vstup

- Dálkové ovládání, 2 dotyková pera, dotyková jednotka umožňující dotyk prsty

- Minimální životnost lampy 20 000 hod. v normálním režimu a 30 000 hodin v režimu eco

- TCO certifikace

- Základní záruka 5 let na projektor i lampu daná výrobcem zařízení

- Držák projektoru - 2 ks

- Držák ultrakrátkého projektoru na stěnu

- Musí být plně kompatibilní s výše uvedeným projektorem

- Tabule triptych s křídly na pojezdu - 4 ks

- Tabule

  - Třídílná magnetická tabule typu TRIPTYCH – tabule s křídly, rozměr středního dílu 200x120 cm.

  - Kombinace ploch tabulových desek: všechny plochy bílé pro popis fixem.

  - Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C. Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. Tabulová deska certifikovaná zkušebním ústavem.

  - Celková tloušťka tabule je minimálně 20 mm, sendvičová konstrukce tabulových desek odolná proti kroucení.

  - Rovinnost a tuhost tabule musí splňovat nároky na použití interaktivního projektoru na dotyk prstem, zejména minimální vibrace při používání dotyku prstem a odchylku rovinnosti plochy tabule na délce 2000 mm maximálně 2 mm, která je nutná pro správnou funkčnost interaktivity na dotyk prstem.

  - Rám tabule je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkově probarvených rohů.

  - Hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, polička má minimální hloubku 100 mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule.

- Zvedací systém

  - Hliníkový zvedací systém – stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování.

  - Kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace.

  - Variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při změně projektoru bez zásahu servisní firmy.

  - Bezúdržbové komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky. Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku.

  - Šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm. Minimální rozsah vertikálního pohybu tabule je 550 mm. Bezpečnostní pojistka proti vytržení ze stěny.

  - Možnost rozšíření o kompatibilní integrované hliníkové univerzální rameno projektoru pro montáž na zvedací systém.

- Rameno pro montáž projektoru na zvedací systém

  - Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení výše uvedeného UST projektoru.

  - Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky.

- Dvě ze čtyř tabulí budou mít linky v zavřeném stavu

- Záruka min. 5 let na kompletní dodávku, její komponenty s registrací u výrobce pro jistotu garance záruky.

- Tabule obdélníková na zvedacím systému - 2 ks

- Tabule 400 x 120 cm

  - Obdélníková magnetická tabule rozměru 400x120 cm, bílá plocha pro popis fixem.

  - Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C. Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. Tabulová deska certifikovaná zkušebním ústavem.

  - Celková tloušťka tabule je minimálně 20 mm, sendvičová konstrukce tabulových desek odolná proti kroucení.

  - Rovinnost a tuhost tabule musí splňovat nároky na použití interaktivního projektoru na dotyk prstem, zejména minimální vibrace při používání dotyku prstem a odchylku rovinnosti plochy tabule na délce 2000 mm maximálně 2 mm, která je nutná pro správnou funkčnost interaktivity na dotyk prstem.

  - Rám tabule je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkově probarvených rohů.

  - Hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce min. 200 cm, polička má minimální hloubku 100 mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule.

- Zvedací systém

  - Hliníkový zvedací systém typu PYLON – stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox.

  - Kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace.

  - Bezúdržbové komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky. Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku.

  - Výška sloupů 2900mm, rozsah pohybu minimálně 150 cm.

  - Průřez sloupu minimálně 90x90mm.

  - Kovová lanová kladky s kuličkovými ložisky.

  - Pevnostní kovová lanka s lisovanými oky dimenzovaná pro zvýšenou zátěž při doplnění interaktivity.

  - Uložení posuvů na kovových kladkách s plastovou styčnou plochou a kuličkovými ložisky.

  - Plastové dorazy s odpružením pomocí ocelových pružin.

  - Bezpečnostní pojistka proti vytržení ze stěny.

  - Ocelový rám pro montáž tabule s přípravou pro montáž ramene pro projektor.

  - Možnost rozšíření o kompatibilní integrované hliníkové univerzální rameno projektoru pro montáž na zvedací systém.

- Rameno pro montáž projektoru na zvedací systém

  - Kompatibilní hliníkové univerzální rameno pro montáž projektoru na zvedací systém.

  - Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení výše uvedeného UST projektoru.

  - Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky.

- Záruka min. 5 let na kompletní dodávku, její komponenty s registrací u výrobce pro jistotu garance záruky.

- Tabule obdélníková s posuvem - 2 ks

- Tabule

  - Obdélníková magnetická tabule rozměru min. 230x150 cm, bílá plocha pro popis fixem.

  - Povrch tabule certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C. Tabulová deska certifikovaná zkušebním ústavem.

  - Celková tloušťka tabule je minimálně 20 mm, sendvičová konstrukce tabulových desek odolná proti kroucení.

  - Rovinnost a tuhost tabule musí splňovat nároky na použití interaktivního projektoru na dotyk prstem, zejména minimální vibrace při používání dotyku prstem a odchylku rovinnosti plochy tabule na délce 2000 mm maximálně 2 mm, která je nutná pro správnou funkčnost interaktivity na dotyk prstem.

  - Rám tabule je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkově probarvených rohů.

  - Hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, polička má minimální hloubku 100 mm.

- Zvedací systém

  - Hliníkový zvedací systém – stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování.

  - Kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace.

  - Variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při změně projektoru bez zásahu servisní firmy.

  - Bezúdržbové komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky. Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku.

  - Šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm. Minimální rozsah vertikálního pohybu tabule je 550 mm. Bezpečnostní pojistka proti vytržení ze stěny.

  - Možnost rozšíření o kompatibilní integrované hliníkové univerzální rameno projektoru pro montáž na zvedací systém.

- Rameno pro montáž projektoru na zvedací systém

  - Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení výše uvedeného UST projektoru.

  - Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky.

- Záruka min. 5 let na kompletní dodávku, její komponenty s registrací u výrobce pro jistotu garance záruky.

- Tabule oboustranná na kolečkách - 2 ks

- Tabule oboustranná 150x120 cm na kolečkách

  - Obdélníková magnetická tabule rozměru 150x120 cm, bílá plocha pro popis fixem na obou stranách.

  - Povrch tabule certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C. Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození.

  - Rám tabule je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkově probarvených rohů.

  - Tabule je umístěna v pojízdném rámu a je otočná okolo horizontální osy. Tabuli lze aretovat v libovolné poloze.

  - Pojízdná konstrukce je zhotovena z ocelových plochooválných profilů tl. min. 1,5 mm, lakovaná stříbrnou barvou RAL 9006

  - Stabilitu a snadnou manipulaci zaručují čtyři pogumovaná kola, z nichž jsou minimálně dvě brzděná. Tabule při používání neujíždí po podlaze.

  - Boční šířka rámu max. 70 cm, horní okraj tabule 180 -190 cm pro snadný průjezd dveřmi

  - Odkládací polička pro popisovače.

- Záruka min. 5 let na kompletní dodávku, její komponenty s registrací u výrobce pro jistotu garance záruky.

- Ozvučení učebny - 8 ks

- Reproduktory aktivní 2.0 o výkonu minimálně 60W, reproduktory musí mít frekvenční rozsah od 53 do 40000 Hz, Musí být 2pásmové

- Dálkový ovladač bude součástí balení

- Připojení: USB-B vstup pro připojení k PC, 1x analogový vstup RCA cinch, Bluetooth s podporou AAC, aptX a SBC, konektor pro připojení napájení, svorky pro propojení obou reprosoustav

- Součástí bude držák na stěnu s možností nastavení náklonu směrem na požadovaná místa, kompletní kabeláž na propojení s PC

- Základní záruka výrobce min. 2 roky onsite

- Instalace tabulí, projektorů a ozvučení - 8 ks

- Součástí dodávky bude kompletní instalace výše uvedených tabulí, projektorů a ozvučení na místa určená zadavatelem.

- Dodávka bude provedena včetně montáže, tzv. „na klíč“.

- Dodávka bude obsahovat všechny položky potřebné pro dodávku a montáž na klíč, včetně instalace, seřízení a uvedení do provozu kompletní sestavy, přenosu videosignálu a zvuku kabelem HDMI, přivedení kabeláže do stolu učitele, průchodky stolovou deskou se zaškolením obsluhy.

- Zaškolení obsluhy - soubor

- Zaškolení 1 zaměstnance zadavatele v obsluze a údržbě zařízení v rozsahu 4 hodin na dodaném zařízení v místě plnění - vyjma jazykové učebny, která disponuje vlastím rozpisem zaškolení obsluhy (!).

V následující tabulce účastník zadávacího řízení vyplní, zda a jakým způsobem splnil požadavky zadavatele:

- Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené HW zařízení, případně SW aplikace, splňoval veškeré výše uvedené minimální požadavky (funkcionality a parametry) a tyto byly zahrnuty v jeho nabídce a v celkové ceně.

- Dodavatel jednoznačně deklaruje splnění, popřípadě absenci každého minimálního požadavku ve výše uvedených tabulkách, a to vyplněním příslušného pole „Splněno“ jednou ze dvou nabízených možností:

- ANO - v případě, že dodavatelem nabízené plnění minimální požadavek splňuje,

nebo

- NE - v případě, že dodavatelem nabízené plnění minimální požadavek nesplňuje.

Tabulky s vyplněním polí „Splněno“ budou nedílnou součástí nabídky. V případě nevyplnění požadovaných údajů zadavatel vyloučí dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

- V případě, že dodavatel v příslušné položce pole neoznačí nebo v položce budou označeny obě možnosti dle bodu Error: Reference source not found, bude taková položka posuzována jako neoznačená a bude znamenat vyloučení dodavatele z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

- V případě, že dodavatel v příslušné položce pole označí NE, bude taková položka posuzována jako nesplnění minimálních požadavků zadavatele a bude znamenat vyloučení dodavatele z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

- Dodavatel do sloupce „Popis řešení“ uvede, zda jím dodané HW zařízení, případně SW aplikace, splňuje jednotlivé požadavky zadavatele, výstižně doplní, jakým způsobem je požadovaná funkčnost splněna, a popíše, jakým způsobem bude možné ověřit splnění jednotlivých požadavků zadavatele v testovacím provozu.

| Č. | Kritérium | Splněno | Popis řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Počítač vč. operačního systému a příslušenství - 96 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 2. | Monitor vč. příslušenství - 96 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 3. | Notebook vč. příslušenství - 52 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 4. | Dokovací stanice - 7 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 5. | Antivirový program - 148 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 6. | Kancelářský balík - 148 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 7. | Tablet vč. příslušenství - 86 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 8. | Nabíjecí skříň pro 20 tabletů - 3 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 9. | Nabíjecí skříň pro 30 tabletů - 1 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 10. | Software pro řízení učebny - 2 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 11. | Software pro úpravu fotografií - 1 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 12. | Výukový jazykový SW (laboratoř) vč. licencí, sluchátek, instalace a zaškolení - 1 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 13. | Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností - 8 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 14. | Držák projektoru - 2 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 15. | Tabule triptych s křídly na pojezdu - 4 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 16. | Tabule obdélníková na zvedacím systému - 2 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 17. | Tabule obdélníková s posuvem - 2 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 18. | Tabule oboustranná na kolečkách - 2 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 19. | Ozvučení učebny - 8 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 20. | Instalace tabulí, projektorů a ozvučení - 8 ks | ANO / NE | …………………….……… |
| 21. | Zaškolení obsluhy | ANO / NE | …………………….……… |

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V ………………………..………, dne ………….……

Osoba oprávněná jednat jménem/za účastníka:

Titul, jméno, příjmení: ………………………………….…

Funkce: ………………………………….…