TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem

Pořízení komunálního nosiče

Systémové číslo: P19V00000101

Zadavatel:	Technické služby Trutnov, s.r.o.

sídlem:	Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3

IČO:	25968084

zastoupen:	Ing. Lumírem Labíkem, jednatelem

NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB pro silniční údržbu, podvozek s pohonem 4x4 s komunální hydraulickou výbavou, motor s výkonem min. 160 kW, celková hmotnost vozidla min. 13,5 – 16 (N36) kategorie.

Použití vozidla

-	podvozek a kabina vozidla musí být v technickém provedení, které umožní použití následujících nástaveb ve vlastnictví zadavatele:

Sypač vozovek Schmidt STRATOS S20-21VCXN-490

Radlice Beilhack PV 26-3

Pracovní žací výložníkový stroj  Mulag MFK500

Požadavky na provedení a výbavu podvozku:

Nové nepoužité vozidlo s celkovou hmotností od min. 13500 kg - do max. 16000 kg s následujícím vybavením:

-	trvale poháněné nápravy 4x4

-	technická nosnost náprav odpovídající požadovaným nástavbám dle této poptávky

-	normovaná upínací deska dle normy DIN 76060 B vpředu na vozidle

-	možnost zapnutí uzávěr všech 3 diferenciálů za jízdy vozidla bez nutnosti jeho zastavení

-	motor s výkonem min. 160 kW, provedení motoru dle předpisu EURO 6 vybavený motorovou brzdou, točivý moment motoru min. 850 Nm.

-	speciální komunální pneumatiky pro zimní údržbu M+S s jednoduchou montáží na přední a zadní nápravě, dodání 1ks rezervního kola

-	s ohledem na charakter celoročního provozu s pracovními nástavbami musí být vozidlo vybaveno vícestupňovou převodovkou s velkým rozsahem pojezdových rychlostí a zařaditelným hydrostatickým pojezdem s plynule měnitelnou rychlostí jízdy v rozsahu min. od 0 do 30km/h.

-	vozidlo musí dosahovat přepravní rychlosti 90km/h

-	vozidlo musí disponovat min. předním normovaným mechanickým vývodem přímo od motoru pro pohon nástaveb s příslušenstvími se zatížitelností min.130kW s volitelnými otáčkami 1000/540 1/min

-	při provozu s nástavbami poháněnými od předního silového pohonu motoru musí mít obsluha možnost nastavit konstantní výkon motoru nezávisle na plynovém pedálu a pojezdové rychlosti

-	vozidlo musí být vybaveno hydraulickou soustavou poháněnou přímo od motoru vozidla 2-mi samostatnými čerpadly, 1.okruh- okruh s min. 50 lit/min pro pohon sypače, výstup s rychlospojkami za kabinou vozidla,2.okruh s min. 20 lit/min  (pro oba okruhy minimální tlak 20 MPa)  pro ovládání čelních nástaveb (pluh atd.)s výstupem a rychlospojkami na přední upínací desce

-	výkon čerpadel hydrauliky musí být plynule nastavitelný dle požadavku obsluhy jednotlivých výměnných nástaveb

-	systém ovládání předních nástaveb (např. pluhu) s funkcemi -zvedání a spuštění, proporcionální nadlehčování v rozsahu 0-100% otáčení vpravo a vlevo, plovoucí poloha a funkce nuceného přítlaku (ovládání funkcí předních nástaveb joystickem).

-	ovládací panel hydrauliky bude umístěn v kabině řidiče na pravé straně vedle volantu na přestavitelném držáku, ovládací prvky budou osvětleny pro noční provoz (tím se rozumí ovládání sekačky, pluhu a radlice)

-	elektrická instalace 24V,výkon alternátoru min. 150 A

-	výstup provozních údajů vozidla pro GPS

-	sklopná kabina s počtem sedadel 1+1

-	umístění sedadla řidiče, volantu a ovládacích prvků vozidla musí umožnit práci s nástavbami pouze 1 pracovníkem obsluhy a to při práci na levé i právě straně vozidla (zejména při práci se sekačkou), tak aby byl z místa obsluhy garantován bezpečný výhled pracovní rotační a řezací části těchto nástaveb vpravo i vlevo

-	vzduchem odpružené sedadlo řidiče i 1 sedadlo spolujezdce

-	elektrické vyhřívání čelního skla kabiny pro zimní provoz

-	kabina musí být vybavena klimatizací a teplovodním topením kabiny, tepelně izolačním sklem, otáčkoměrem, přestavitelným volantem a autorádiem s CD –přehrávačem včetně bluetooth

-	měnič napětí 24/12V s výstupem 12V pro mobilní telefon

-	kabina musí být vybavena 2 ks zábleskových LED majáků oranžové barvy homologovaných pro provoz na pozemních komunikacích a zapsaných v TP

-	sání motoru musí být vyvedené vzadu na úroveň kabiny vozidla se vzduchovým filtrem pro velmi prašný provoz

-  	předehřev motoru pro zimní období, startovací schopnost při teplotách min. do  – 15 °C

-	potrubí výfuku musí být vyvedeno vzadu nad úroveň střechy

-	vozidlo musí být vybaveno informačním systémem pro řidiče s indikací zbývajícího proběhu do další servisní prohlídky

-	2ks přídavných světlometů umístěné pod čelním sklem pro vozidla zimní údržby s přepínáním dálkové, tlumené zapsané v TP

-	vozidlo bude vybaveno valníkovou nástavbou s ocelovou podlahou a sklopnými ALU bočnicemi pro přepravu materiálu, minimální vnitřní délka 2000 mm (hever ano)

-	podvozek bude vybaven bočními zábranami a plastovými blatníky na zadní nápravě

-	podvozek musí být vydán s ochranným nástřikem proti korozi

-	výjimka pro umístění přední registrační značky se záznamem ve VTP

-	ve vozidle musí být dodána výbava dle legislativy ČR

-	barva kabiny vozidla - oranžová RAL 2011

-    	vozidlo musí být vybaveno držáky na přídavné závaží pro rovnoměrné rozložení hmotnosti při práci a jízdě.

-     	vozidlo bude vybaveno bezpečnostním označením dle předpisů v ČR

-     	vozidlo bude vybaveno zadním tažným zařízením – čep 38,5 mm a zásuvkou pro přívěs

-      	vozidlo bude vybaveno Informačním systémem vozidla v češtině