#### TECHNICKÝ POPIS

k projektu stavby

=  VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ =

MŠ ÚPSKÁ, ČP.559,

# TRUTNOV – HSM

TECHNICKÝ POPIS

Projektová dokumentace řeší výměnu oken, meziokenních vložek a vstupních dveří tří pavilonů MŠ Úpská – HSM, Trutnov.

Pavilon A – dvoupodlažní, pavilon C – jednopodlažní, pavilon D – dvoupodlažní + podzemní podlaží. Stávající ocelový spojovací krček bez úprav.

Na stávajícím objektu jsou dřevěná okna a vstupní dveře a meziokenní vložky. Meziokenní vložky se skladbou – lignátová deska 8mm tl., polyetylénová folie, izolace ROTAFLEX, lignátová deska, vzduchová mezera , hliníkový smaltovaný plech.

Postup prací

Budou odstraněny stávající dřevěné vstupní dveře a dřevěná stávající okna + vnitřní dřevěné parapety. Pozor – stávající venkovní oplechování parapetů zůstane zachováno – výměna bude provedena až při zateplení objektu. Dále budou opatrně vcelku odstraněny stávající meziokenní vložky, které mohou obsahovat stopy azbestu, proto opatrně a vcelku tak, aby se nerozbily a nedošlo k úniku azbestu. Tyto práce budou prováděny v respirátorech a budou zdokumentovány (vyfocení). Odstraněné materiály budou odvezeny na řízenou skládku a hlavně odvoz meziokenních vložek na skládku nebezpečného odpadu s dokladem o uložení!!!

Nově vyráběná okna, dveře a vnitřní parapety budou před výrobou zaměřeny!

Nová okna budou provedena plastová z šestikomorového profilu vyztuženým ocelovým pozinkovaným profilem, zasklení izolačním trojsklem, k = 1 W/m2K, mikroventilace, kování olova, otočné a sklopné.

Nové vstupní dveře budou provedeny plastové z šestikomorového profilu vyztuženým ocelovým pozinkovaným profilem, zasklení izolačním trojsklem, k = 1 W/m2K, kování ocelové s bezpečnostním zámkem. U vstupních dveří do pavilonů bzučák na otevírání dveří. Nadsvětlíky s pevným zasklením. Dveře budou opatřeny bezpečnostním sklem nebo opatřeny folií proti rozbití.

Nové balkonové dveře s nadsvětlíky pevnými budou provedeny plastové z šestikomorového profilu vyztuženým ocelovým pozinkovaným profilem, zasklení izolačním trojsklem, k = 1 W/m2K, mikroventilace, kování vnitřní klika, otočné a sklopné. Dveře budou opatřeny bezpečnostním sklem nebo opatřeny folií proti rozbití.

Nové meziokenní vložky budou provedeny plastové z šestikomorového profilu vyztuženým ocelovým pozinkovaným profilem, izolační výplň + plast bílý, k = 1 W/m2K

Nové vnitřní parapety plastové příslušných šířek – zaměřit!

Stávající vnitřní garnýže budou zachovány, některá okna nebo balkonové dveře (označená na výkresech) budou opatřena pogumovanou barevnou roletkou – barvy domluvit s pí. ředitelkou!

Vnitřní příčky přiléhající k meziokenním vložkám budou ve styku upraveny.

Stávající venkovní pozinkované parapety budou u styku s novými okny a meziokenními vložkami překryty a utěsněny pozinkovaným páskem proti zatékání vody.

Bude provedeno normové řešení styku oken, dveří a meziokenních vložek s obvodovým pláštěm (po obvodu parotěsné a difúzní pásky)!!

U vstupních dveří do pavilonů budou na přilehlou meziokenní vložku instalovány stávající zvonková tabla!!  Nad zvonky bude provedena plastová stříška.

VŠE – PLAS BÍLÝ