Příloha č. 1

Technická specifikace

k veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka prvků vnitřní konektivity - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“

- Hlavní server - 1 ks

- Server v rackovém provedení, výška max. 2U

- Procesor určený pro servery o výkonu min. 31 000 bodů dle:

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- Operační paměť ve výši 128GB RAM DDR4 2933MHz, možnost rozšíření až na 768GB

- Ochrana paměti: Advanced ECC with multi-bit error protection and memory online spare mode

- Integrovaný síťový adaptér 4x 1Gb port

- RAID řadič s podporou RAID 0,1,5,6,10,50,60 a flash zálohovanou cache 2GB

- Podpora „secure encryption“ na úrovni RAID řadiče

- 2x serverový pevný disk 240GB SSD, hot-plug, 2.5"

- 6x serverový pevný disk 960GB SSD, hot-plug, 2.5"

- Možnost rozšíření až na 26 disků, podpora pro 6x NVME PCIe SSD

- 2x redundantní napájecí zdroj minimálně 800W, s účinností minimálně 94%

- Integrovaná karta vzdálené správy včetně sw licence pro plnohodnotné využití

- Vzdálené ovládání limitů výkonu a spotřeby zdrojů bez nutnosti instalace agentů do OS

- Přímá podpora správy virtuálních serverů pro VMware, Microsoft Hyper-V, Xen Server - možnost min. těchto operací nad virtuálními servery: start, stop, pause, reset, move, copy, backup

- Možnost přímé integrace s VMware vCenter a Microsoft System Centre Virtual Machine Manager

- Licence serverového operačního systému - 2 ks

- Licence serverového operačního systému ve verzi Standard pro až 4 virtuálními servery

- Licence bude přenositelná, určená pro školy v nejnovější dostupné verzi

- Přístupové licence - 220 ks

- Licence serverových přístupových licencí na zařízení

- Licence bude přenositelná, určená pro školy v nejnovější dostupné verzi

- Licence pro zálohování virtuálních serverů s možností zálohování neomezeného počtu virtuálních serverů

- Zálohovací software - 1 ks

- Licence pro zálohování virtuálních serverů s možností zálohování až 5ti virtuálních serverů

- Konfigurace serveru - 1 ks

- Instalace serverového operačního systému, stažení aktualizací, záplat a patchů, instalace ovladačů, připojení do školní sítě

- Konfigurace a nastavení virtuálních serverů, migrace dat ze stávajících serverů

- Zprovoznění služeb DNS, DHCP a NTP

- Konfigurace validující DNSSEC na straně školy

- Popis stávajícího prostředí a požadavky na instalaci jsou přílohou zadávací dokumentace

- Záložní zdroj pro server vč. zapojení a zahoření - 1 ks

- Záložní zdroj v rackovém provedení, velikost 2U

- Kapacita výstupního výkonu min. 3000W / 3000 VA

- Jmenovité výstupní napětí 220 V / 230V / 240V

- Topologie online s dvojitou konverzí

- Typ křivky Sinusoida

- Připojení na výstupu: 8x IEC 320 C13

- Komunikace a správa: Port rozhraní USB a RS232, 1x karta pro ovládání a monitorování UPS přes RJ-45 síťové připojení, LCD displej

- Ližiny pro montáž UPS do racku budou součástí dodávky

- Součástí bude instalace záložního zdroje do hlavního rozvaděče 42U, jeho zahoření a propojení s výše dodávanými síťovými prvky, serverem a firewallem

- Záruka min. 3 roky v sídle zadavatele

- Rackové síťové úložiště vč. instalace a konfigurace - 1ks

- Montáž do racku výška max. 1U

- Procesor o výkonu min. 1 500 bodů dle https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- Paměť min. 2GB DDR3

- Porty: 4x RJ45, 2x USB 3.0, 1x eSATA

- Součástí úložiště bude 4x pevný disk určený pro síťové úložiště každý o kapacitě min. 
4TB, 7 200 ot/min.

- Záruka min. 3 roky v sídle zadavatele

- Firewall vč. základních UTM služeb - 1 ks

- Porty min. 20x Gb RJ45 port, 2x 10Gb SFP+ porty

- Součástí dodávky budou i optické moduly:

  - 2ks 10Gb SFP+ moulů pro spoj mezi dodávaným firewallem a centrálním přepínačem

  - 1ks 1Gb SFP modulu pro přívod internetové konektivity do firewallu

- Minimální propustnost firewallu 20 Gbps

- Minimální IPS propustnost min. 2.5 Gbps

- Minimální NGFW propustnost min. 1.5 Gbps

- Minimálně 1.5 miliony současných spojení

- Minimálně 55 tisíc nových spojení za sekundu

- Možnost vysoce dostupného zapojení dvou firewallů v režimu active-active

- Podpora LACP protokolu

- Podpora WAN load balancingu mezi primární a záložní linkou

- Funkce Load Balancing - možnost rozdělování zátěže

- Integrovaný bezdrátový kontroler umožňující plnou správu připojených SSID, podpora vytváření inteligentní bezdrátové sítě

- Podpora SSL Offloading

- Integrace do sandboxingu

- Podpora trafic shapingu pomoci definice aplikace nebo webové kategorie

- Podpora IPV6 - NAT46, 66, 64

- Funkcionalita Web filter - kontrola http a https provozu, kategorizace a selekce obsahu dostupného pro vybrané skupiny uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, antivirová kontrola stahovaného obsahu

- Integrovaná centrální správa endpoint security klientů z GUI firewallu s možností rozšíření počtu spravovaných klientů, možnost rozšíření o antivirovou funkčnost

- Včetně 10 virtuálních firewallů se samostatným administrativním rozhraním

- Možnost integrace 2faktorové autentizace klientů VPN či administrátorů firewallu bez nutnosti koupě a/nebo instalace dalšího backend či management software

- U software a firmware je vyžadována dostupnost bezpečnostních aktualizací po celou dobu udržitelnosti projektu (5 let)

- Základní UTM služby firewallu min. na 2 roky budou zahrnuty v ceně a musí splňovat všechny podmínky požadované ve výzvě č. 47 - Standard konektivity škol (WAN i LAN)

- Součástí dodávky bude logování událostí z provozu ve škole do cloudu nebo datového centra s uchováním logů po dobu min. 2 měsíců po celou dobu trvání projektu (dle podmínek Standardu konektivity škol)

- Konfigurace a implementace firewall řešení - 1 ks

- Instalace řešení v takovém rozsahu, aby došlo k souladu s podmínkami ve výzvě č. 47 - Standard konektivity škol (WAN i LAN) a s požadavky zadavatele

- Konfigurace logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel

- Konfigurace Guest portálu na UTM Firewallu - řešení dočasných přístupů

- Konfigurace na UTM FireWallu - podpora vzdáleného přístupu (VPN)

- Popis stávajícího prostředí a požadavky na instalaci jsou přílohou zadávací dokumentace

- Dokumentace, zaškolení obsluhy - 1 ks

- Součástí bude minimálně 4 hodinové zaškolení obsluhy pro všechny administrátorské nástroje, předání přístupů do administrátorských konzolí, plán a návod pravidelných kontrol a testů

- Centrální switch - 8 ks

Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro využití všech funkcí nabízeného zařízení. Dostupnost aktualizací a podpory po celou dobu udržitelnosti projektu (5 let). Přepínač musí splňovat všechny podmínky požadované ve výzvě č. 47 - Standard konektivity škol (LAN). Záruka s možností hlášení poruch v pracovní době s odesláním náhradního dílu nejpozději následující pracovní den po dobu trvání projektu.

- Základní vlastnosti přepínače:

  - Typ: LAN Switch 48G portů

  - Velikost: 1U do Racku 19“

  - Počet portů: 48 portů RJ-45 10/100/1000 Mb/s

  - Počet optických 10GE portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP+): 4x

  - Kapacita přepínání: 176 Gbps

  - Datový tok: 130 milionů paketů za sekundu

  - Minimální paketový buffer: 8MB

  - Maximální hloubka přepínače: 33 cm

- Vlastnosti stohování:

  - Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8

  - Kapacita stohovacího propojení: 80 Gbps

  - Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů

  - Stohování přes standartní uplink porty (možnost zapojení stohu na minimálně 100m)

  - Redundance řídícího prvku v rámci stohu

  - Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port)

  - Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor)

  - Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG)

  - Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF

  - Součástí každého je stohovací kabel minimálně 10GE s minimální délkou 1m

- Základní funkce a protokoly:

  - Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9198 Byte

  - Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX

  - Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3

  - Počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/8

  - Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 16 000

  - Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000

  - Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP

  - Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 2000 aktivních VLAN

  - Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v

  - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

  - STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+)

  - Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED

  - Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD)

  - Podpora NTPv3

  - Statické směrování IPv4 a IPv6

  - Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000

  - Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000

  - Dynamické směrování OSPFv2, OSPFv3, RIP, RIPng

  - Podpora Layer-3 routed port; IGMP v2 a v3; IGMP snooping; MLD v1 a v2; MLD snooping; Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL; ACL definice na základě skupiny fyzických portů; ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN; BPDU a Root guard; DHCP snooping pro IPv4 a IPv6; IPv6 RA Guard;

  - HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/icmp) nastavitelná na kbps a pps

  - 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port

  - Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou)

  - Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675

  - Podpora Critical VLAN

  - Podpora uživatelských rolí definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely.

  - Podpora uživatelských rolí definovaných lokálně v přepínači, jejich aplikace na základě výsledku autorizace

  - Podpora uživatelských rolí dynamicky stahovatelných z RADIUS serveru, jejich aplikace na základě výsledku autorizace

  - Podpora Dynamic ARP protection

  - Port security

  - Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU

  - Podpora IPv4 a IPv6 QoS

  - IEEE 802.1p - minimální počet front: 8

- SDN funkce:

  - Podpora technologie VXLAN

  - Podpora tunelování uživatelského provozu pomocí L2 GRE tunelů - schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů

  - Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace

- Analytické a automatizační nástroje:

  - Podpora REST API pro automatizaci nastavení sítě

  - Podpora skriptování v jazyce Python - lokální interpret jazyka v přepínači

  - Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní)

  - Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události

  - Grafické rozhraní pro zobrazení výsledků monitorování a analytických skriptů. Možnost zobrazení stavu monitorovaných metrik do grafů atp.

  - Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase.

  - Interní uložiště dat pro sběr provozních dat a pokročilou diagnostiku zařízení

  - Kapacita interního úložiště dat pro analytické účely minimálně 14 GB

- Management:

  - USB-C konzolový port

  - 1x RJ45 OoB management port s podporou ethernetu

  - Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě

  - Podpora automatických i manuálních snapshotů konfigurace systému

  - USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware

  - Přímé bezdrátové připojení ke konzoli zařízení skrze bluetooth

  - Podpora managementu přes IPv4 i IPv6

  - SSHv2 a HTTPS pro IPv4 a IPv6

  - Podpora SNMPv2c a SNMPv3

  - RMON

  - Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL

  - Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače

  - Dualní flash image

  - Podpora UDP, TCP a TLS SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů

  - Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576)

  - Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování

  - Podpora TACACS+

  - Podpora Secure RADIUS (RadSec)

  - Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176

  - Ochrana proti nahrání modifikovaného SW do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu OS zařízení prostřednictvím TPM chipu

  - Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session: SPAN, ERSPAN

  - Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu VoIP

  - Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP)

- Optický převodník k centrálnímu switchi - 8 ks

- Optický SFP+ modul pro sloty podporující rychlost 10Gbps

- Dosah až 10km při použití Singlemode vlákna

- Typ konektoru: 2x LC

- Rychlost: 10 Gbps

- Typ vlákna: Singlemode

- Dosah: 10 km

- Záruka 3 roky v sídle zadavatele

- Podružný napájecí switch vč. konfigurace - 4 ks

Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro využití všech funkcí nabízeného zařízení. Dostupnost aktualizací a podpory po celou dobu udržitelnosti projektu (5 let). Přepínač musí splňovat všechny podmínky požadované ve výzvě č. 47 - Standard konektivity škol (LAN). Záruka s možností hlášení poruch v pracovní době s odesláním náhradního dílu nejpozději následující pracovní den po dobu trvání projektu.

- Základní vlastnosti přepínače:

  - Typ: LAN Switch 24G portů PoE+

  - Velikost: 1U do Racku 19“

  - Počet portů: 24 portů RJ-45 10/100/1000 Mb/s PoE+

  - Počet optických 10GE portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP+): 4x

  - Kapacita přepínání: 128 Gbps

  - Datový tok: 95 milionů paketů za sekundu

  - Minimální paketový buffer: 8MB

  - Maximální hloubka přepínače: 33 cm

  - Podpora PoE+ dle standardu 802.3at

  - Podpora PoE dle standardu 802.3af

  - Dostupný výkon pro PoE+ napájení min. 370W

  - Podpora PoE přes kabely Cat3

- Vlastnosti stohování:

  - Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8

  - Kapacita stohovacího propojení: 80 Gbps

  - Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů

  - Stohování přes standartní uplink porty (možnost zapojení stohu na minimálně 100m)

  - Redundance řídícího prvku v rámci stohu

  - Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port)

  - Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor)

  - Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG)

  - Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF

  - Součástí každého je stohovací kabel minimálně 10GE s minimální délkou 1m

- Základní funkce a protokoly:

  - Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9198 Byte

  - Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX

  - Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3

  - Počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/8

  - Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 16 000

  - Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000

  - Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP

  - Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 2000 aktivních VLAN

  - Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v

  - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

  - STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+)

  - Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED

  - Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD)

  - Podpora NTPv3

  - Statické směrování IPv4 a IPv6

  - Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000

  - Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000

  - Dynamické směrování OSPFv2, OSPFv3, RIP, RIPng

  - Podpora Layer-3 routed port; IGMP v2 a v3; IGMP snooping; MLD v1 a v2; MLD snooping; Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL; ACL definice na základě skupiny fyzických portů; ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN; BPDU a Root guard; DHCP snooping pro IPv4 a IPv6; IPv6 RA Guard;

  - HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/icmp) nastavitelná na kbps a pps

  - 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port

  - Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou)

  - Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675

  - Podpora Critical VLAN

  - Podpora uživatelských rolí definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely.

  - Podpora uživatelských rolí definovaných lokálně v přepínači, jejich aplikace na základě výsledku autorizace

  - Podpora uživatelských rolí dynamicky stahovatelných z RADIUS serveru, jejich aplikace na základě výsledku autorizace

  - Podpora Dynamic ARP protection

  - Port security

  - Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU

  - Podpora IPv4 a IPv6 QoS

  - IEEE 802.1p - minimální počet front: 8

- SDN funkce:

  - Podpora technologie VXLAN

  - Podpora tunelování uživatelského provozu pomocí L2 GRE tunelů - schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů

  - Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace

- Analytické a automatizační nástroje:

  - Podpora REST API pro automatizaci nastavení sítě

  - Podpora skriptování v jazyce Python - lokální interpret jazyka v přepínači

  - Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní)

  - Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události

  - Grafické rozhraní pro zobrazení výsledků monitorování a analytických skriptů. Možnost zobrazení stavu monitorovaných metrik do grafů atp.

  - Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase.

  - Interní uložiště dat pro sběr provozních dat a pokročilou diagnostiku zařízení

  - Kapacita interního úložiště dat pro analytické účely minimálně 14 GB

- Management:

  - USB-C konzolový port

  - 1x RJ45 OoB management port s podporou ethernetu

  - Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě

  - Podpora automatických i manuálních snapshotů konfigurace systému

  - USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware

  - Přímé bezdrátové připojení ke konzoli zařízení skrze bluetooth

  - Podpora managementu přes IPv4 i IPv6

  - SSHv2 a HTTPS pro IPv4 a IPv6

  - Podpora SNMPv2c a SNMPv3

  - RMON

  - Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL

  - Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače

  - Dualní flash image

  - Podpora UDP, TCP a TLS SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů

  - Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576)

  - Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování

  - Podpora TACACS+

  - Podpora Secure RADIUS (RadSec)

  - Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176

  - Ochrana proti nahrání modifikovaného SW do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu OS zařízení prostřednictvím TPM chipu

  - Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session: SPAN, ERSPAN

  - Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu VoIP

  - Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP)

- Kabel na propojení switchů - 8 ks

- DAC kabel 10Gbps SFP+ až SFP+ přímé připojení měděného kabelu

- Délka kabelu min. 1m

- Kabel musí být od stejného výrobce jako výše uvedené přepínače

- Záložní zdroj pro páteřní switche vč. zapojení a zahoření - 3 ks

- Záložní zdroj v rackovém provedení, velikost 2U

- Kapacita výstupního výkonu min. 1000W / 1000 VA

- Jmenovité výstupní napětí 220 V / 230V / 240V

- Topologie online s dvojitou konverzí

- Typ křivky Sinusoida

- Připojení na výstupu: 8x IEC 320 C13

- Komunikace a správa: Port rozhraní USB a RS232, 1x karta pro vládání a monitorování UPS přes RJ-45 síťové připojení, LCD displej

- Ližiny pro montáž UPS do racku budou součástí dodávky

- Součástí bude instalace záložního zdroje do jednotlivých rozvaděčů, jejich zahoření a propojení s výše dodávanými síťovými prvky

- Záruka min. 3 roky v sídle zadavatele

- Konfigurace a implementace switchů - 12 ks

- Součástí dodávky bude kompletní konfigurace a nastavení dle potřeb zadavatele a podmínek specifikovaných ve výzvě č. 47, vč. zaškolení obsluhy.

- Popis stávajícího prostředí a požadavky na instalaci jsou přílohou zadávací dokumentace

- Access point (přístupový bod) - 31 ks

Bezdrátové prvky wifi vč. držáku, instalace a nastavení - Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro využití všech funkcí nabízeného zařízení. Dostupnost aktualizací, podpory a záruky po celou dobu udržitelnosti projektu (5 let). Bezdrátové prvky musí splňovat všechny podmínky požadované ve výzvě č. 47 - Standard konektivity škol (LAN).

Minimální požadavky:

- Uzavřená konstrukce bez ventilátorů

- Podpora bezdrátových standardů: 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax

- Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

- Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: WPA3-CNSA, WPA3-SAE, WPA3-OWE

- Pracovní režim AP bez kontroléru (autonomní)

- Pracovní režim AP řízené kontrolérem (lightweight)

- Pracovní režim AP v roli kontroléru s možností správy až 120 AP

- Minimální počet portů ethernet LAN: 2x 100/1000 Mbit/s RJ45

- Podpora muligigabit ethernet 2.5 Gbps IEEE 802.3bz

- Podpora standardů IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) a IEEE 802.3bt

- Podpora linkové agregace LACP

- Podpora standardního PoE+ IEEE 802.3at 30W bez nutnosti redukce výkonu libovolného rádia

- Podpora napájení z AC napájecího zdroje

- Vestavěná interní anténa MIMO, omni down-tilt

- Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz

- MIMO a počet nezávislých streamů na 2,4GHz rádio: 2x2:2 a MIMO a počet nezávislých streamů na 5GHz rádio: 4x4:4

- Podpora šířky kanálu 160 MHz

- HW podpora DL-OFDMA, UL-OFDMA a DL-MU-MIMO

- Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP

- Možnost nastavení vysílacího výkonu s krokem 0.5 dBm

- Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 5GHz: 4800 Mbps a pro 2.4GHz: 575 Mbps

- Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů

- Podpora 802.11ac explicitního beamformingu

- Podpora airtime fairness

- Prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času

- USB port s podporou 3G/4G USB modemu jako WAN uplink

- Vypínatelné indikační LED diody informující o stavu zařízení

- Band Steering či obdobné (prioritizace 5GHz pásma v případě je-li podporováno)

- Detekce Rogue AP

- Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) na radio: 16

- Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé SSID

- Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q

- VLAN Pooling

- HW Podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu

- Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů

- HW Podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz a 5GHz

- Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné)

- Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček

- DHCP server, směrování a NAT pro bezdrátové klienty

- AP v režimu IPSec VPN klient s možností tvorby L2 či L3 VPN

- Automatická identifikace připojeného zařízení a jeho operačního systému

- Předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení – roaming

- Dynamické vyvažování zátěže klientů mezi AP se zohledněním zátěže, počtu klientů, síly signálu v koordinaci s ostatními AP

- Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze

- Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P sdílení, VoIP, video aplikace)

- Filtrování přístupu na web

- Podpora RadSec (RADIUS over TLS)

- 802.11w ochrana management rámců

- Podpora Kensington lock

- Podpora MAC ověřování a 802.1X ověřování s využitím lokální DB v AP

- Podpora 802.1X suplicant, AP se ověřuje před připojením do LAN

- CLI formou serial konsole port a serial over Bluetooth

- SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3

- AP podporuje zero touch provisioning pomocí externího management SW, jehož IP adresu získá z cloud aktivační služby poskytované výrobcem

- Integrované Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) rádio

- Integrované Zigbee 802.15.4 rádio

- Podpora režimu SLEEP s max. spotřebou energie do 6W

- Součástí AP je příslušenství pro montáž na zeď nebo strop

- Záruka min. 3 roky v sídle zadavatele

- Instalace a nastavení bezdrátové sítě

- Součástí dodávky bude kompletní instalace bezdrátových prvků na místa určená zadavatelem dle výkresové dokumentace a konfigurace a nastavení dle potřeb zadavatele a podmínek specifikovaných ve výzvě č. 47 vč. zaškolení obsluhy

- Popis stávajícího prostředí a požadavky na instalaci jsou přílohou zadávací dokumentace

Ostatní podmínky

- Veškerý hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence bez časového omezení pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- U kritických prvků infrastruktury (firewall, server, switche a wifi) je požadována základní záruka výrobce zařízení na hardware s výměnou NBD v délce min. 3 roky.

- Je požadována dostupnost software aktualizace (nové verze programového vybavení) minimálně po dobu trvání udržitelnosti projektu.

- Po ukončení instalačních a konfiguračních prací bude následovat zaškolení IT správce školy v délce min. 8 hodin a předání veškerých administrátorských nástrojů, přístupů a návodů.

V následující tabulce účastník zadávacího řízení vyplní, zda a jakým způsobem splnil požadavky zadavatele:

- Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené zařízení, případně SW, splňoval veškeré výše uvedené minimální požadavky (funkcionality a parametry) a tyto byly zahrnuty v jeho nabídce a v celkové ceně.

- Dodavatel jednoznačně deklaruje splnění, popřípadě absenci každého minimálního požadavku ve výše uvedených tabulkách, a to vyplněním příslušného pole „Splněno“ jednou ze dvou nabízených možností:

- ANO - v případě, že dodavatelem nabízené plnění minimální požadavek splňuje,

nebo

- NE - v případě, že dodavatelem nabízené plnění minimální požadavek nesplňuje.

Tabulky s vyplněním polí „Splněno“ budou nedílnou součástí nabídky. V případě nevyplnění požadovaných údajů zadavatel vyloučí dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

- V případě, že dodavatel v příslušné položce pole neoznačí nebo v položce budou označeny obě možnosti dle bodu 2, bude taková položka posuzována jako neoznačená a bude znamenat vyloučení dodavatele z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

- V případě, že dodavatel v příslušné položce pole označí NE, bude taková položka posuzována jako nesplnění minimálních požadavků zadavatele a bude znamenat vyloučení dodavatele z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

- Dodavatel do sloupce „Popis řešení“ uvede, zda jím dodané zařízení, případně SW, splňuje jednotlivé požadavky zadavatele, výstižně doplní, jakým způsobem je požadovaná funkčnost splněna, a popíše, jakým způsobem bude možné ověřit splnění jednotlivých požadavků zadavatele v testovacím provozu.

| Č. | Kritérium | Splněno | Popis řešení (bude uveden výrobce, typ zařízení a jeho označení) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hlavní server | ANO / NE | ……………………………………… |
| 2. | Licence serverového operačního systému standard určená pro školy v nejnovější dostupné verzi | ANO / NE | ……………………………………… |
| 3. | Licence serverových přístupových licencí na zařízení v nejnovější dostupné verzi | ANO / NE | ……………………………………… |
| 4. | Zálohovací software | ANO / NE | ……………………………………… |
| 5. | Instalace, konfigurace HW (serveru) | ANO / NE | ……………………………………… |
| 6. | Záložní zdroj pro server a síťové prvky | ANO / NE | ……………………………………… |
| 7. | Rackové síťové úložiště vč. instalace a konfigurace | ANO / NE | ……………………………………… |
| 8. | UTM firewall (bezpečnostní brána) vč. služeb | ANO / NE | ……………………………………… |
| 9. | Konfigurace a implementace firewall řešení | ANO / NE | ……………………………………… |
| 10. | Dokumentace, zaškolení obsluhy | ANO / NE | ……………………………………… |
| 11. | Zaškolení obsluhy (1 osoba) | ANO / NE | ……………………………………… |
| 12. | Centrální switch 48 Gbit portů | ANO / NE | ……………………………………… |
| 13. | Optický SFP+ převodník k centrálnímu switchi | ANO / NE | ……………………………………… |
| 14. | Podružný napájecí switch 24 Gbit PoE+ portů | ANO / NE | ……………………………………… |
| 15. | Kabel na propojení switchů | ANO / NE | ……………………………………… |
| 16. | Záložní zdroj pro páteřní switche vč. zapojení a zahoření | ANO / NE | ……………………………………… |
| 17. | Bezdrátové prvky wifi na pokrytí školy wifi signálem vč. držáku na stěnu/strop | ANO / NE | ……………………………………… |
| 18. | Instalace a nastavení bezdrátové sítě | ANO / NE | ……………………………………… |

- Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti.

- Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V ...................................... dne ......................

….................................................................................

[doplnit obchodní firmu či název účastníka]

[doplnit jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka a důvod jednání za účastníka]