Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ Mládežnická

Dokumentace pro provádění stavby

B  -  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a)	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

b)	údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

c)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

f)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

g)	ochrana území podle jiných právních předpisů

h)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

i)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

j)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

k)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

l)	územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

m)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

n)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

o)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

b)	účel užívání stavby

c)	trvalá nebo dočasná stavba

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

f)	ochrana stavby podle jiných právních předpisů

g)	navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

h)	základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

j)	orientační náklady stavby

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b)	architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6	Základní charakteristika objektů

a)	stavební  řešení

b)	konstrukční  a  materiálové  řešení

c)	mechanická  odolnost  a  stabilita

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)	technické řešení

b)	výčet technických a technologických zařízení

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivů stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) 	napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a)	popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c)	doprava v klidu

d)	pěší a cyklistické stezky

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU

a)	vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, a půda

b)	vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

c)	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d)	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

e)	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

f)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- odvodnění staveniště

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

- ochrana životního prostředí při výstavbě

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

- postupy výstavby, rozhodující dílčí termíny

B.9	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

********************************************************************************************************************

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a)	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Lokalita pro umístění školního hřiště je situována na pozemku Základní školy Mládežnická 536, v Trutnově. Prostor určený pro rekonstrukci sportovního stadionu je ze tří stran ohraničen stávajícím oplocením školního hřiště. Na severozápadní straně pozemku je umístěn zděný objekt základní školy. Přístup na hřiště je umožněn dvěma bránami, umístěnými na západním a severním výběžku pozemku, a pak samostatným vstupem z objektu základní školy. Plocha stávajícího hřiště je rovinatá. Na ploše je umístěna atletická dráha se sprinterskou rovinkou, sektorem skoku dalekého a travnatým fotbalovým hřištěm.

Pozemek se nachází v zastavěném území města Trutnov a je situován dle územního plánu v ploše s rozdílným způsobem využití OS -plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení.

b)	údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Záměr je v souladu s územním rozhodnutím, které bylo na stávající stavbu vydáno před její realizací.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího hřiště.

c)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Záměr je v souladu s platným územním plánem města Trutnov.

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Předmětná stavba nemá zvláštní požadavky na výjimky.

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí jsou obsahem projektové dokumentace v dokladové části. Všechna závazná stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí byla zapracována do projektové dokumentace.

f)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Žádný průzkum nebyl proveden. Jedná se o rekonstrukci stávajícího hřiště. Odvodnění hřiště bude víceméně stávající. Zasakování dešťových vod budou zajišťovat 2 jímky na vsakování.

g)	ochrana území podle jiných právních předpisů

Nebudou dotčena žádná ochranná a bezpečnostní pásma, chráněné objekty a porosty – může být upřesněn jednotlivými vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů. Stavba je umístěna v ochranném pásmu kanalizačního sběrače.

h)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Školní sportovní hřiště se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

i)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Rozsah zemních a stavebních prací není významný, přesto lze očekávat, že etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:

- zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. Stavební činnost při realizaci stavby bude prováděna v pracovní dny v době od 700 do 1800 hodin.

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.

j)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V souvislosti s rekonstrukcí školního sportovního hřiště nebudou asanovány nebo bourány žádné jiné stávající nadzemní objekty. Během přípravy staveniště dojde ke kácení pěti kusů dřevin.

- bříza bělokorá, 1ks, obvod kmene 170 cm (měřeno ve výšce 130cm nad zemí)

- jasan ztepilý, 4ks, obvod kmene 195, 175, 190 a 180 cm (měřeno ve výšce 130cm nad zemí)

Kácené dřeviny jsou zakresleny ve výkresu „Příprava staveniště“.

k)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

není předmětem řešení projektové dokumentace, žádné zábory nebudou provedeny

l)	územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Sportovní areál je napojen na západním a severním výběžku na stávající komunikaci.

m)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Předpokládaný termín zahájení stavby:  05/2023

Rozhodující dílčí termíny stavby budou dle navržených požadavků investora předmětem smlouvy mezi investorem a budoucím dodavatelem stavby.

Lhůta výstavby:  7 měsíců

n)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

- obec: Trutnov

- katastrální území: Horní Staré Město

- parcelní čísla pozemků: 2096

o)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Středem pozemku příčně prochází kanalizační sběrač B1200, jehož ochranné pásmo činí pruh o šířce 3,5 m od podélné osy na každou stranu. Vzhledem k poměrně mělké hloubce uložení (do 0,8 m pod současným terénem) je nutné zabránit poškození při provádění výkopových prací, pojezdu těžké mechanizace a pod. (dovoleno pouze použití strojů pro zemní práce do celkové hmotnosti do 6 t). Dále v prostoru ochranného pásma je k hutnění zeminy dovoleno použít pouze vibrační desku. Na jižním kraji parcely, mimo stavbou dotčenou oblast, prochází trubní vedení teplovodu a kabel VO. Rozsah ochranných pásem se v souvislosti se stavbou nemění.

Při stavbě budou předmětné inženýrské sítě vytyčeny a budou dodržena ochranná pásma a pravidla stanovená správci, pro práce v ochranném pásmu těchto inženýrských sítí.

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího atletického oválu a fotbalového hřiště.

b)	účel užívání stavby

Jedná se o stavbu školního sportovního zařízení s využitím pro žáky základní školy i odpolední volnočasové aktivity.

c)	trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Předmětná stavba nemá zvláštní požadavky na výjimky.

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí jsou obsahem projektové dokumentace v dokladové části. Všechna závazná stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí byla zapracována do projektové dokumentace.

f)	ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Předmětná stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů

g)	navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Délka atletického oválu:					250 m

Délka atletické rovinky:					117 m

Poloměr oválu:						23,7 m

Počet drah:						5 – atletická rovinka

4 – atletický ovál

Sektory	:						skok daleký

vrh koulí

skok  vysoký 635,5 m2

Plocha fotbalového hřiště:				2844 m2

Plocha pro rozcvičení:					635,5 m2

h)	základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

S ohledem na charakter sportovní stavby není nutno řešit potřeby a spotřeby médií, celkové produkované množství a druhy odpadů. Odtokové poměry nebudou zásadním způsobem změněny. Dešťové vody dopadnou na nové vodopropustné plochy a vsáknou do podloží, resp. vsáknou přímo do podpovrchových vrstev. Srážkové vody, z přístupových ploch, jsou zasakovány do okolních zatravněných ploch. Dále je pod hřištěm proveden drenážní systém, který je napojen do vsakovacích jímek umístěných vedle plochy hřiště.

i)	základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládané zahájení stavby:		05/2023

Předpokládané dokončení stavby:		12/2023

Stavba bude provedena v jedné etapě.

j)	orientační náklady stavby

Předpokládané náklady stavby: 16 mil. Kč, v projektové dokumentaci pro provedení stavby bude vypracován položkový rozpočet stavby, včetně úplného výkazu výměr

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba a její umístění neklade nároky na urbanistické řešení. Tato podmínka není ani stanovena v územně plánovací dokumentaci.

b)	architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba a její umístění neklade nároky na architektonické  řešení.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o sportovní areál s využitím pro základní školu. Areál nemá žádné technologické soubory.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

Všechny sportovní plochy a komunikace jsou řešeny bezbariérově a odpovídají vyhlášce  MMR č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je zabezpečeno bezbariérové užívání. Vstupy na jednotlivá sportoviště jsou řešena jako bezbariérová.

V případě návštěvy sportovního areálu osobou s omezenou schopností pohybu a orientací je vhodný doprovod osobou bez zdravotního handicapu, z důvodu, aby případné potíže mohly být okamžitě řešeny.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo naopak k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem, což je zajištěno dodržením příslušných ČSN a vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisů.

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům zejména vyhlášce 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně nutné dbát všech bezpečnostních předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č. 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy,

nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády  523/2002  Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení.

Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob.

Uživatelé a provozovatelé musí dbát zásad bezpečnosti pro užívání tak, jak bude uvedeno v provozním – návštěvním řádu sportovního hřiště, který bude umístěn u vchodu na sportoviště.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

a)	stavební řešení

Stavba obsahuje zejména přípravu území, odvodňovací drenážní systém, podkladní vrstvy s použitím štěrkodrti, umělé sportovní vodopropustné povrchy, sportovní vybavení, oplocení a terénní úpravy.

b)	konstrukční a materiálové řešení

Navržené konstrukce sportovních ploch, včetně podkladních vrstev jsou v souladu s materiálovými požadavky dle specifikace ČSN pro daný typ konstrukce.

c)	mechanická odolnost a stabilita

Pro daný typ stavby se neřeší. Jedná se o jednoduchou stavbu v rovinném terénu.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)	technické řešení

Stavba nevyžaduje.

b)	výčet technických a technologických zařízení

Stavba nezahrnuje žádná technická ani technologická zařízení.

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jedná se o stavbu školního sportovního hřiště. S ohledem na charakter stavby není nutno řešit.

Délky a šířky únikových ploch splňují normové požadavky. Z hlediska odstupových vzdáleností řešení vyhovuje.

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

Jedná se o stavbu školního sportovního hřiště. S ohledem na tento charakter stavby se neřeší.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivů stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Liniové zdroje znečišťování mohou být představovány provozem nákladní techniky při provádění zemních prací a při návozu stavebního materiálu. Dle předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat maximální dopravní zatížení během terénních úprav a realizace hrubé stavby. Tato etapa bude trvat cca max. 2 měsíce.

Areál zařízení staveniště bude napojen na stávající komunikační síť.

Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti.

Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb.

Z hlukového hlediska je stavba dostatečně vzdálena od obytné zástavby.

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o stavbu školního sportovního hřiště. S ohledem na tento charakter stavby se neřeší.

b)	ochrana před bludnými proudy

Jedná se o stavbu školního sportovního hřiště. S ohledem na tento charakter stavby se neřeší.

c)	ochrana před technickou seizmicitou

Jedná se o stavbu školního sportovního hřiště. S ohledem na tento charakter stavby se neřeší.

d)	ochrana před hlukem

Jedná se o stavbu školního sportovního hřiště. S ohledem na tento charakter stavby se neřeší.

e)	protipovodňová opatření

Jedná se o stavbu školního sportovního hřiště. S ohledem na tento charakter stavby se neřeší.

f)	ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Jedná se o stavbu školního sportovního hřiště. S ohledem na tento charakter stavby se neřeší.

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a)	napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Přeložky nebudou prováděny a napojovací místa nejsou uvažována.

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nerelevantní.

B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a)	popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Jedná se jednoduchou, plošnou stavbu sportovního charakteru, bez požadavku na dopravní řešení. Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 369/2001Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  Bezbariérový přístup na sportoviště je možný dvoukřídlou bránou, umístěnou na severní straně a brankou na západní straně, v areálovém oplocení. V místě napojení plochy sportoviště na zpevněné plochy nebude výškový rozdíl větší než 20mm.Na sportovišti nebudou žádné terénní zlomy ani sklony ploch překračující povolené limity uvedené ve vyhlášce.

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Zájmové území je napojeno na místní obslužnou, komunikační síť stávajícím vjezdy, které jsou umístěny na západním a severním výběžku pozemku.

c)	doprava v klidu

Pro parkování bude využito stávajících parkovacích ploch u školy.

d)	pěší a cyklistické stezky

Stavba nevyžaduje.

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Po dokončení stavebních prací budou plochy zasažené stavební činností vyčištěny a opraveny.  Plochy určené k zatravnění budou ohumusovány a osety vhodným travním semenem.

Náhradou za pokácené dřeviny budou na pozemku p. č. 2096 vysázeny:

- javory (klen, mléč), 5ks, obvod kmene min. 10-12cm, minimální výška sazenice 100 cm se zapěstěnou korunou

Nově vysázené dřeviny budou opatřeny chráničkou proti poškození kmínku.

B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU

a)	vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, a půda

Bez  vlivu.

b)	vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Bez  vlivu.

c)	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Bez  vlivu.

d)	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Bez zohlednění, není podkladem.

e)	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nevyžaduje.

B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na výstavbu, stanovených Vyhláškou  268/2009 Sb., ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby. Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazům uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem na nebo v blízkosti stavby.

Při provádění stavebních a montážních prací musí dodavatel a stavební dozor dbát nedodržování předpisů o bezpečnosti práce dle platných novelizací vyhlášek, předpisů a norem v platném znění.

Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel (budoucích uživatelů ani uživatelů sousedních objektů). Realizace stavby bude provedena s co největším zřetelem na ochranu životního prostředí.

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro potřeby výstavby bude zhotovitel zajišťovat elektrickou energii elektrickou centrálou a vodu cisternou na vodu. Ostatní média nejsou uvažována.

Po dobu výstavby, budou používána pouze chemická WC, a produkce odpadních splaškových vod bude prakticky nulová. Zhotovitel se může případně domluvit se školou a vodu odebírat z areálového rozvodu.

b)	odvodnění staveniště

Odvodnění dešťových vod staveniště bude ve fázi výstavby řešeno vsakem do podkladních vrstev stavby – zemní pláně, které je zajištěno dostatečnou propustností stávající zeminy.

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Po dobu výstavby bude staveniště napojeno přes uzamykatelnou školní bránu, z místního komunikačního systému vedoucího ke školnímu pozemku. Po dokončení rekonstrukce sportoviště bude tato plocha uvedena do původního stavu.

Nové napojení na technickou infrastrukturu není uvažováno.

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu realizace bude zvýšený pohyb na příjezdových komunikacích v blízkosti stavby. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti i s ohledem na blízkost obytných objektů a základní školy. Zvýšená hladina hluku bude minimalizována vypínáním aktuálně nepracujících strojů.

Znečištění veřejných komunikací bude okamžitě řešeno vyčištěním pracovníky zhotovitele stavby.

Areál stavby bude řádně oplocen a vstup do prostoru staveniště bude umožněn přes uzamykatelnou bránu.

Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti.

Zvláštní požadavek z hlediska ochrany veřejných zájmů na tomto staveništi není.

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana okolí staveniště bude zajištěna areálovým oplocením. Stavba školního hřiště si nevyžádá asanace, demolici. V rámci přípravy staveniště dojde ke kácení pěti kusů dřevin.

- bříza bělokorá, 1ks, obvod kmene 170 cm (měřeno ve výšce 130cm nad zemí)

- jasan ztepilý, 4ks, obvod kmene 195, 175, 190 a 180 cm (měřeno ve výšce 130cm nad zemí)

Kácené dřeviny jsou zakresleny ve výkresu „Příprava staveniště“.

Ostatní dřeviny a zeleň vyskytující se v těsné blízkosti staveniště budou chráněny před případným poškozením.

f)	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Prostor staveniště bude ohraničeno dočasným staveništním oplocením. Veškerá stavební činnost bude prováděna v tomto vymezeném území, které je kapacitně dostačující pro provedení výstavby sportovního hřiště s objekty přístřešků nad střídačkami.

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a bude viditelně označeno.

g)	požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavba školního sportovního hřiště nebude klást požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

h)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Veškerý odpad vzniklý při stavbě bude tříděn a předán pouze osobám oprávněným k jejich převzetí dle zákona o odpadech.

Využitelné druhy odpadů budou přednostně předány do zařízení určených k recyklaci.

Na stavbě se předpokládá vznik těchto druhů odpadů:

08 01 11	N	odpadní  barvy  a laky obsahující organická rozpouštědla

nebo jiné nebezpečné látky

12 01 13	O	odpady ze svařování

15 01 01	O	papírové a lepenkové obaly

15 01 02	O	plastové obaly

15 01 04	O	kovové obaly

15 01 10	N	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito

látkami znečištěné

15 02 02	N	absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů

jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy

znečištěné nebezpečnými látkami

17 01 01	O	beton

17 01 02	O	cihly

17 01 03	O	tašky a keramické výrobky

17 02 01	O	dřevo

17 02 03	O	plasty

17 03 02	O	asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt

vozovek a zpevněných ploch)

17 04 02	O	hliník

17 04 05	O	železo a ocel

17 05 03	N	zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04	O	zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 09 03	N	jiné stavební a demoliční odpady

17 09 04	O	směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,

17 09 02 a 17 09 03

Výše specifikované odpady se budou vyskytovat v obvyklém rozsahu, který vyplívá z předmětného druhu sportovní stavby.

i)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

Při projektu bylo přihlíženo k nezbytně nutným zásahům do terénu tak, aby došlo k vyrovnané bilanci zemních prací. Ornice, která bude sejmuta v prostoru staveniště, bude deponována na stavebním pozemku a následně použita k finálním terénním úpravám v okolí školního sportovního hřiště.

j)	ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel (budoucích uživatelů ani uživatelů sousedních objektů). Realizace stavby bude provedena s co největším zřetelem na  ochranu životního prostředí.

Hygienické a ochranářské požadavky budou splněny dle příslušných norem a vyhlášek a to zejména:

-	Zákon  114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

-	Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

-	Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

-	Zákon č. 254/2001 Sb. zákon o vodách

Stavba vzhledem k svému charakteru bude při realizaci minimálně ovlivňovat okolí stavby – doprava stavebního a montážního materiálu.

Je nutné provádět taková opatření, aby bylo minimálně zhoršováno současné životní prostředí mimo areál stavby.

Při provádění stavebních a montážních prací musí dodavatel a stavební dozor dbát na dodržování předpisů o bezpečnosti práce dle platných novelizací vyhlášek, předpisů a norem v platném znění.

k)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při realizaci stavby multifunkčního školního hřiště budou dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle platných předpisů a norem.

Pro přípravu stavby a vlastní provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení těchto a souvisejících právních norem ve znění pozdějších předpisů:

-	Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

-	Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

-	Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

-	Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

-	Nařízení vlády č. 36/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

-	Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (502/2000 zrušeno)

-	Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

-	Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (324/1990 zrušeno)

Při práci na této stavbě je nutné především dodržovat a zohledňovat:

-	Základním předpokladem je přísné dodržování pořádku na pracovištích

- 	Zemní a výkopové práce a skrývky budou prováděny pouze s technikou do celkové hmotnosti 8 t.

-	Při přesunu ornice a zeminy je nutné provést taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací na přepravních trasách, tj. na hlavním výjezdu ze staveniště budou vozidla očišťována, při odvozu většího množství zeminy (při terénních úpravách) bude komunikace dle potřeby čištěna.

-	Omezit prašnost řádnou očistou automobilů a mechanismů.

-	V zimním období dbát na úklid sněhu a řádný posyp komunikací pro vozidla a chodníků pro chodce, dodržovat taková zimní opatření (např. vytápění, zakrývání konstrukcí) tak, aby nebyla ohrožena kvalita prováděných prací (v případě posunu předpokládané doby realizace).

-	Všechny hlučné práce (provoz těžkých zemních strojů, montáž OK, broušení atp.) se budou provádět v denní době. Je nutné omezit hlučnost nasazení kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu.

-	Je nutné minimalizovat chod strojů na prázdno. Mechanizace musí splňovat emisní limity vyplývající z vyhlášky o silničním provozu a z technických parametrů strojů.

-	Tankování mechanizmů bude probíhat u běžných čerpacích stanic.

-	Na stavbě nebude skládka pohonných a mazacích hmot. Nebudou zde prováděny opravy vozidel.

-	V případě kontaminace zeminy v prostoru staveniště a přepravních tras dodavatel neprodleně zajistí její zneškodnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

-	Skladování barev bude navrženo tak, aby nemohlo dojít ke znečištění zeminy a podzemních vod.

-	Po dobu provádění stavebních prací bude stavba dle potřeby opatřena dočasným dopravním značením podle zákona č. 12/1997 Sb. a vyhlášky č. 99/1989 Sb.

l)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Školní sportovní hřiště je navrženo tak, aby bylo bezbariérové ve všech částech. Sportovní plochy jsou plně bezbariérové.

m)	zásady pro dopravní inženýrská opatření

S ohledem na rozsah a charakter prováděných prací, nejsou nutná žádná zvláštní dopravně inženýrská opatření. Při vjezdu na stavbu/ výjezdu ze stavby je nutno dbát zvýšené opatrnosti a obecně platných pravidel silničního provozu.

Před zahájením realizace stavby si v případě nutnosti zajistí zhotovitel schválení osazení dočasného dopravního značení zejména v místě napojení na místní komunikaci.

n)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Na staveniště multifunkčního školního sportovního hřiště budou mít přístup pouze pracovníci zajišťující realizaci stavby. Tito pracovníci musí být prokazatelně proškolení z předpisů BOZP.

Vzhledem k charakteru pracovních činností se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

V případě nutnosti vstupu těchto a dalších osob / návštěvy /, budou tyto osoby poučeny o pohybu na staveništi, kde se budou pohybovat pouze v doprovodu zodpovědného pracovníka dodavatele / investora.

o)	postupy výstavby, rozhodující dílčí termíny

Obecné technické požadavky na výstavbu jsou stanoveny vyhláškou č.268/2009 Sb. v platném znění a zákonem č.361/2007Sb. v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje rizikové faktory pracovních podmínek, hygienické limity, způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance a rozsah informací a požadavků k ochraně zdraví při práci, hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí.

Vlastní výstavba je plánována podle následujícího postupu:

Příprava staveniště – HTÚ.

Realizace založení – spodní stavba

Realizace HSV – vrchní stavba

Realizace zpevněných ploch

Realizace PSV

Kompletační a jiné práce

Uvedení okolních povrchů do původního stavu

Po předání staveniště bude všemi zúčastněnými respektována organizace výstavby.

Navržená technologie musí odpovídat všem platným předpisům a platným technickým listům. Na jednotlivé strojní zařízení bude proveden zkušební provoz podle předem schválených provozních předpokladů výrobce strojního zařízení a daných technických listů.

Zásady organizace výstavby:

-	informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Příjezd a přístup na staveniště je možný z dočasné obslužné komunikace.

-	napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

-	odběr vody a elektřiny bude prováděn z přistavené cisterny a přenosné elektrocentrály.

-	úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientaci.

Při provádění stavebních prací budou dodržovány zásady z hlediska bezpečnosti práce a pracovníci budou náležitě poučeni.

-	uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů.

Při provádění zemních prací budou zajištěny výkopy proti úrazu.

-	řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů.

V prostoru staveniště budou v určeném prostoru umístěny mobilní stavební buňky.

-	stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

-	při veškerých pracích na staveništi musí být respektovány platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví. Bezpečnost práce ve stavebnictví dle zákona 309/2006 Sb. dle nařízení vlády 591/2006

-	budou dodržovány podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

- 	Vytěžená zemina z výkopů základů bude využita na terénní úpravy. Zbytky odpadových surovin budou převezeny do sběrny.

Předpokládaný termín zahájení stavby bude 05/2023

Rozhodující dílčí termíny stavby budou dle navržených požadavků investora předmětem smlouvy mezi investorem a budoucím dodavatelem stavby.

Stavba je uvažována v jedné realizační etapě.

Lhůta výstavby		7 měsíců

B.9	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Předpokládá se, že většina srážkových vod bude zasakována v prostoru navržených sportovních ploch, s možností odvodu zbytkových srážkových vod do vsakovacích jímek, které jsou umístěny v blízkosti sportovních ploch.

V Trutnově – prosinec 2022				                         Vypracoval: Štěpán Mihalečko