Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ Mládežnická

Dokumentace pro provádění stavby

D.1.1  -  TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

a)	Identifikační údaje

b)	Příprava území

c)	Odvodnění

d) 	Základy

e) 	Obrubníky

f)	Štěrkové podloží

g)	Asfaltové vrstvy

h)	Povrchy

Atletický ovál s běžeckou rovinkou, sektor skoku vysokého (OBJEKT O1)

Fotbalové hřiště (OBJEKT 02a)

Plocha pro rozcvičení (OBJEKT 02b)

i)	Doskočiště skoku dalekého (OBJEKT 04)

j) 	Oplocení víceúčelového hřiště

k)	Vybavení stadionu

l)	Terénní úpravy

m)	Lajnování

- Identifikační údaje

I. Údaje o stavbě

název  stavby:		REKONSTRUKCE  SPORTOVNÍHO  STADIONU, ZŠ  MLÁDEŽNICKÁ

místo  stavby:		- obec: Trutnov

- katastrální území: Horní Staré Město

- parcelní čísla pozemků: 2096

stavba zahrnuje:

- rekonstrukci stávajícího atletického oválu, běžecké rovinky a plochy uvnitř oválu

- výstavbu nového víceúčelového hřiště, nových sektorů pro skok vysoký, skok do dálky, vrhu koulí

Součástí stavby jsou také zpevněné plochy ze zámkové dlažby, drenážní systém svedený do vsakovacích jímek, vybavení stadionu

Délka atletického oválu:					250 m

Délka atletické rovinky:					117 m

Poloměr oválu:						23,7 m

Počet drah:						5 – atletická rovinka

4 – atletický ovál

Sektory	:						skok daleký

Plocha fotbalového hřiště:				2844 m2

Plocha pro rozcvičení:					635,5 m2

Plocha zámkové dlažby:				36,0 m2

členění stavby na objekty:

01 	- atletický ovál 250 m s běžeckou rovinkou, sektor skoku vysokého

02a 	- hřiště pro kopanou

02b 	- plocha pro rozcvičení

03	- skok do dálky

04 	- střídačky a lavičky

# II. Údaje o investorovi

Město Trutnov

Slovanské náměstí 165

541 01 T r u t n o v

IČO: 00278360

# III. Údaje o zpracovateli dokumentace

Dokumentaci pro vydání společného povolení zpracoval:

Štěpán Mihalečko

Ing. Vojtěch Novotný - Město Trutnov.

Dokumentaci pro provedení stavby zpracoval:

Město Trutnov

Slovanské náměstí 165

541 01 Trutnov

Ing. David Jelínek

Ing. Vojtěch Novotný, ČKAIT 06021659

- Příprava území

V první fázi je třeba provést vytýčení tras vedení a kontrolu jednotlivých inženýrských sítí.

V zájmovém území je potřeba:

- vykácet dřeviny

- bříza bělokorá, 1ks, obvod kmene 170 cm (měřeno ve výšce 130cm nad zemí)

- jasan ztepilý, 4ks, obvod kmene 195, 175, 190 a 180 cm (měřeno ve výšce 130cm nad zemí)

- ostatní dřeviny a zeleň vyskytující se v těsné blízkosti staveniště ochránit před případným poškozením

- odstranit skladbu škvárového povrchu (tl. 15-20cm) atletického oválu a běžecké rovinky, včetně ohraničení obrubníků, odtěžení zeminy na základovou pláň

- vybourání stávajících sektorů pro vrh koulí a skok daleký

- na zbylých plochách dojde k sejmutí drnu cca 10-20 cm a odtěžení zeminy na základovou pláň

Základová pláň bude uhutněna na požadovanou mez. Zhotovitel provede statické zkoušky míry zhutnění.

Odtěžená zemina (vyjma sejmuté ornice) a vybourané hmoty budou odvezeny na povolenou skládku.

Výkopové a bourací práce je třeba provádět v souladu s bezpečnostními předpisy.

Zemní a výkopové práce a skrývky budou prováděny pouze s technikou do celkové hmotnosti 6 t.

Dojde k oplocení plochy staveniště mobilním staveništním, plotovým systémem, který zabezpečí stavební prostor.

- Odvodnění

Z posouzení archivních materiálů (včetně využití databáze vrtných prací České geologické služby – Geofondy ČR), provedené rekognoskaci terénu, terénních měření a průzkumů zájmového území bylo vyhodnoceno, že výstavba školního sportovního hřiště je možná a neovlivní povrchové ani podzemní vody. Bylo zjištěno, že podloží lze využít pro zasakování povrchových vod do horninového prostředí.

V návaznosti na výše zmiňovaná posouzení a provedené průzkumy byl proveden návrh technického řešení likvidace srážkových vod, z plochy rekonstruovaného sportovního hřiště.

Stávající srážkové vody přirozeně zasakovaly v dané lokalitě. Z provedených průzkumných prací v zájmovém území, včetně hydrogeologického posouzení, bylo zjištěno, že v dané lokalitě jsou vyhovující podmínky pro zasakování povrchových vod. V souvislosti s touto skutečností a dle Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o znění některých zákonů (vodní zákon), včetně vyhlášky č. 501/2006 Sb., byla navržena vodopropustná skladba souvrství víceúčelového sportovního hřiště.

Předpokládá se, že většina srážkových vod bude zasakována v prostoru multifunkčního hřiště s možností odvodu zbytkových srážkových vod do dvou vsakovacích jímek.

Plocha víceúčelového hřiště bude odvodněna za pomocí systému drenáží, sestávající ze sběrných drénů, z PVC Flex perforovaného potrubí DN 100mm. Jeho primární funkcí je odstraňovat přebytečnou vlhkost ze sportovních ploch a snižování hladiny podzemní vody, pokud je příliš vysoká. Pokud je to možné, tak by se měl dodržovat minimální spád 0,5% (1:200), výhodnější spád je 1% (1:100) s minimální hloubkou uložení 450mm.Tyto drény budou napojeny do svodného drénu, z PVC Flex perforovaného potrubí DN 150mm minimální spád je 0,75% (1:150). Šířka výkopových rýh, pro drény, bude 300mm. PVC Flex perforované potrubí bude obaleno pásem geotextilie gramáže 200g/m2. Následně bude uloženo do připravené rýhy se štěrkovým podsypem výšky 100mm a obsypáno štěrkem frakce 8-32, obsyp bude hutněn a bude obalen proti zanášení ochrannou netkanou geotextilií. Obsyp přímo nad potrubím nesmí být hutněn, protože by mohlo dojít k poškození potrubí.

Zpevněné plochy atletického oválu budou odvodněny za pomocí sběrného drenážního potrubí umístěného v polovině první běžecké dráhy, a sběrného drenážního potrubí umístěného u vnitřní obruby. Trubky pro drenážní potrubí jsou uvažované - PVC Flex perforované potrubí DN 100 mm. Všechna potrubí jsou zakončena ve sběrném potrubí PVC KG DN 200, které vede do vsakovacích jímek. Ovál je spádován sklonem 1% do vnitřního prostoru. Povrch oválu je plošně vodopropustný.

Plocha fotbalového hřiště bude odvodněna za pomocí drenáží, sestávající ze sběrných drénů, z PVC Flex perforovaného potrubí DN 100mm. Jeho primární funkcí je odstraňovat přebytečnou vlhkost ze sportovních ploch a snižování hladiny podzemní vody, pokud je příliš vysoká. Pokud je to možné, tak by se měl dodržovat minimální spád 0,5% (1:200), výhodnější spád je 1% (1:100) s minimální hloubkou uložení 450mm. Tyto drény budou napojeny do svodného PVC KG potrubí DN200, které je vyústěné do vsakovacích jímek.

- Základy

Základové konstrukce budou provedeny jako základové patky z prostého betonu C 16/20. Pod základové patky bude provedeno hutněné štěrkopískové podloží o tloušťce 100 - 150mm. Tyto základové patky budou sloužit pro záchytné oplocení fotbalového hřiště.

- Obrubníky

Kolem atletické dráhy, dálkařského a koulařského sektoru klasické parkové obrubníky vyrobené z vibrolisovaného betonu (rozměru 200mm x 50mm x 1000mm), které mají vysokou pevnost. Obrubníky budou kladeny do 80 – 100mm vysokého betonového lože, z betonu C 16/20, prováděného ze zavlhlé betonové směsi. Souběžně s osazováním obrubníku se provádí oboustranná betonová opěra. Na rozmezí plochy fotbalového hřiště a plochy pro rozcvičení jsou použity pružné obrubníky v délce cca 6m na každé straně od záchytného oplocení. Tyto obrubníky budou napojeny na betonové obrubníky, které jsou před záchytným oplocením. Spodní šířka betonového lože bude 250 – 300mm. Styk jednotlivých kusů bude prováděn na pero a drážku. Veškeré základové konstrukce budou podsypány štěrkopískem, tloušťky 100mm. Pro betonové konstrukce bude použito betonové směsi s označením C16/20. Doplňky betonových obrubníků budou provedeny z řezaných částí.

- Štěrkové podloží

Do prostoru atletické dráhy, sektoru pro skok daleký a víceúčelového hřiště s vnitřní plochou, budou položeny konstrukční vrstvy, dle jednotlivých řezů. Štěrkové podkladní vrstvy budou ohraničeny parkovým obrubníkem. Podloží musí být zhutněno dle ČSN 72 1006 a následně bude provedena statická zátěžová zkouška.

- Asfaltové vrstvy

Na připravené štěrkové a řádně zhutněné a vyrovnané podkladní vrstvy bude položena první asfaltová vodopropustná vrstva AKOH, tloušťky 50mm. Následně bude položena druhá asfaltová vodopropustná vrstva AKOJ, tloušťky 40mm. Tyto vrstvy musí mít dodrženou rovinatost 4mm pod 4m latí. Asfaltový koberec otevřený má spojené mezery v zhutněné směsi, které zůstávají otevřené a přístupné vzduchu a vodě. Vrstva odvádí vodu.

- Povrchy

Atletika

Pro atletiku bude vybudována nová běžecká dráha se sprinterskou rovinkou, sektorem pro skok daleký, skok vysoký a vrh koulí.

Délka atletického oválu	:		250,000m

Délka atletické rovinky:			117,000m

Poloměr oválu:				23,700m

Počet drah:				5 – atletická rovinka

4 – atletický ovál

Sektory	:				skok daleký

skok vysoký

vrh koulí

Atletický ovál s běžeckou rovinkou, sektor skoku vysokého (OBJEKT O1)

Finální povrch je navržen jako sportovní polyuretanový povrch SP vodopropustný a mrazuvzdorný, s extrémně dlouhou životností, s minimálními nároky na údržbu a s parametry odpovídajícími DIN 18035-6, ČSN EN 14877 a IAAF. Spodní vrstva je tvořena vrstvou z černého gumového SBR granulátu o frakci 1-4mm a polyuretanového pojiva, kladená finišerem o síle 11-12mm, horní vrstva je tvořena celobarevným jemným EPDM granulátem (EPDM prach o frakci 0,0-0,5mm), polyuretanovým pojivem a barevným EPDM granulátem o frakci 0,5-1,5mm, nanášena nástřikem ve 2 vrstvách, aby se dosáhlo stanoveného překrytí, o celkové síle 1-2mm.  Celková výška sportovního povrchu je 13 mm. Povrch je odolný proti poškození atletickými tretrami. Odolnost vůči hřebům atletických treter (odpor hrotu) vychází z normy DIN V 18035-6, Třída 1.

Povrch bude certifikován v souladu s DIN V 18035-6, ČSN EN 14877, IAAF, toto zhotovitel doloží atesty.

Před samotným zahájením aplikace povrchu musí být podklad pevný, suchý, vlhkost nesmí překročit 4% a teplota podkladu musí být alespoň 3°C nad aktuální teplotou rosného bodu.

Na připravený asfaltový podklad bude aplikován polyuretanový penetrační nástřik, kterým se docílí optimální přilnavost pokládaného povrchu.

Požadovaná rovinatost finálního povrchu je min. 4mm pod latí délky 4,0m.

Povrch:	 	polyuretanový povrch SP vodopropustný

Tloušťka: 	13 mm

Barva:		standardní provedení v cihlové červené barvě, UV stabilní

Složení:	penetrace

základní pružná vrstva

strukturovaný nástřik

| Vrstva | Tloušťka | Materiál | Spotřeba | Aplikace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lajnování | 0,1– 0,2mm | PUR barva s UV odolností | 20 – 30 g/m | nástřik |
| Strukturovaný nástřik | 1 – 2mm | PUR pojivo | 1,2 kg/m2 | nástřik (2 vrstvy) |
|  |  | EPDM 0,5-1,5 | 0,8 kg/m2 |  |
|  |  | EPDM 0,0-0,5mm | 0,05 kg/m2 |  |
| Základní pružná vrstva | 11 -12mm | PUR pojivo | 1,4 – 2,2 kg/m2 | finišer |
|  |  | SBR granulát (1-4mm) | 8 – 12 kg/m2 |  |
| Penetrace | ca. 0,1mm | PUR penetrace | 0,15 – 0,2 kg/m2 | váleček nebo nástřik |

Požadavky na povrch:

Pevnost v tahu dle IAAF	 		≥ 0.4 N/mm²

Pevnost v tahu dle DIN V 18035-6 		≥ 0.3 N/mm²

Útlum dopadu dle IAAF, ČSN EN 14877	35-50%

Vodopropustnost				≥ 40%

Vertikální deformace dle IAAF			0,6-2,5 mm

Standartní deformace dle DIN V 18035-6	0,6-1,8 mm (at 0-40°C)

Tloušťka dle DIN V 18035-6			≥ 13 mm

Relativní obrus dle DIN V 18035-6		>1

Propustnost					≥ 0.01 cm/s

Tření (koeficient skluzu) dle IAAF		mokrý ≥ 0,5

Odolnost proti hřebům dle DIN V 18035-6	třída 1

Odolnost proti hřebům dle ČSN EN 14877	nesmí být > než 20%.

Zbylý vtisk dle DIN V 18035-6			≤ 1.0 mm

Ochrana živ. prostředí dle DIN V 18035-6	limitní hodnoty DOC, EOX, těžké kovy, zápach

Atletický sportovní povrch musí splňovat kritéria zdravotní nezávadnosti dle Metodického doporučení SZÚ č. 1/2000

Požadovaná hodnota protismykových vlastností povrchu dle ČSN EN 14877 – měření dle ČSN EN 13036-4 musí být v rozmezí min. 55 – max.110 PTV.

(Referenční výrobek: CONIPUR SP)

Zhotovitel doloží kopii platného oprávnění vydaného výrobcem k pokládce umělého sportovního povrchu dle specifikace.

Běžecká dráha bude opatřena patřičným lajnování PUR barvou s UV odolností, s šířkou lajny 50mm.

Fotbalové hřiště (OBJEKT 02a)

Uvnitř atletického oválu bude umístěno hřiště pro kopanou, které bude na kratších stranách opatřeno síťovým záchytným systémem.

Rozměr hřiště:			60,000 x 47,400m

Hrací plocha hřiště:		58,000 x 41,000m

Záchytný systém:	ocelové sloupky oplocení z trubek ø 89/3mm s vrchními a spodními příčníky z trubky ø 32/2,6mm výšky 4m se záchytnou PP bezuzlovou sítí, oko max.45/45mm

Povrch: umělý trávník se vsypem

Požadavky na umělý trávník:

Tloušťka vlasu					[µm]		min. 400

Počet vpichů/m2				[-/m2]		min      8100

Počet konců/m2				[-/m2]		min 131 000

Výška vlasu					[mm]		60

Barva								min. dvoubarevná zelená

(Referenční výrobek: JUTAGRASS DEFENDER/ LANO PROFOOT STAR MXT 60-13 PRO)

Požadavky na vsyp:	křemičitý písek + granulát EPDM  Dle technického listu výrobce

Zhotovitel doloží kopii certifikátů použitého materiálu a kopii certifikátu platného oprávnění vydaného výrobcem k pokládce umělého trávníku dle specifikace.

Hrací plocha bude opatřena patřičným lajnováním, dle technických požadavků hřiště pro kopanou, s šířkou čáry min.100mm, bílé barvy.

Součástí hřiště budou dvě AL branky pro kopanou.

Kotvení branek bude v souladu s technickým řešením dle dodavatele branek, tak aby došlo k zamezení vzniku úrazu.

Plocha pro rozcvičení (OBJEKT 02b)

Povrch: umělý trávník (vhodný na multisport) se vsypem

Požadavky na umělý trávník:

Vlas						PE monofilament (texturovaný)

Jemnost vlasu					[dtex]		11.500/8

Šířka vlasu					[mm]		1

Tloušťka vlasu					[µm]		180

Plošná hmotnost vlasu				[g/m2]		1.116

Počet stehů na 10cm (délka)			[-10/cm]	21,5

Počet vpichů/m2				[-/m2]		22,572

Počet konců/m2				[-/m2]		361,152

Výška vlasu					[mm]		18

Plošná hmotnost podkladové textilie		[g/m2]		170

Plošná hmotnost zátěru				[g/m2]		950

Celková plošná hmotnost			[g/m2]		2.236

Pevnost ukotvení vlasu				[N]		> 30

UV stabilita (QUV – lamp A)			[hod]		3.000

Stálobarevnost – šedá stupnice			Stupeň		≥ 4

Barva						zelená

(Referenční výrobek: JUTAGRASS PLAY COMFORT SPORT)

Požadavky na vsyp:	křemičitý písek 0,3 - 1,2mm ->10 - 11 kg/m2

Zhotovitel doloží kopii certifikátů použitého materiálu včetně zdravotní nezávadnosti materiálu a kopii certifikátu platného oprávnění vydaného výrobcem k pokládce umělého trávníku dle specifikace.

- Doskočiště skoku dalekého (OBJEKT 03)

Doskočiště skoku dalekého bude ohraničeno obrubou, která bude provedena z polymerbetonu s pružnou, vrchní hranou z EPDM, se vzduchovými komorami pro maximální bezpečnost.

Gumová hrana je dlouhodobě odolná povětrnostním vlivům.

Barevné provedení EPDM hrany bude černé.

K této hraně budou osazeny lapače písku, sloužící pro zachytávání písku. Lapače jsou vyrobené z polymerbetonu a mají vrchní gumovou rohož. Gumová rohož je uložena na podkladním roštu z tahokovu.

Pod lapači písku bude betonový základ. Lapače písku mají boční hliníkovou hranu, která je určena pro snadné napojení finálního povrchu.

Polymerbetonové lapače mají vnitřní hladký povrch pro snadné čištění. Šířka lapače bude 500mm, výška 140mm a délka 1000mm.

Pískové doskočiště bude vyplněno pískem vhodným pro doskočiště dle pravidel IAAF. Výplň bude provedena ze sušeného křemičitého písku (SiO2 min96%) kulatozrnného (zrna zaoblená a zakulacená), písek bílý bez organických komponentů, maximální frakce 2mm – z nichž max. 5% hmotnostních je nižší než 0,2mm – automaticky splňující Vyhlášku číslo 238/2011Sb. O stanovení hygienických požadavků.

Pískové doskočiště bude chráněno zakrývací plachtou.

- Záchytné oplocení za brankami fotbalového hřiště

Na fotbalovém hřišti za brankami bude provedeno sloupkové záchytné oplocení, za použití ocelových profilů, v žárově zinkované úpravě. Na takto připravenou nosnou konstrukci budou, ve spodní a horní části namontovány příčníky z trubky ø 32/2,6mm, v žárově zinkované úpravě.

Jako výplň bude použita záchytná polypropylenová bezuzlová síť s okem maximálně 45/45mm zelené barvy. Síť bude k ocelové konstrukci přichycena vázací polypropylenovou šňůrou stejného odstínu. Dále bude, mezi sloupky, kolem obvodu hřiště a ve výšce 2500mm nataženo vypínací ocelové lanko s napínáky. Celková výška oplocení je navržena 4000mm.

Sloupky budou kotveny do betonových základových patek dle výkresu PD

- Vybavení stadionu

- 2 kusy branek (včetně osíťování) na malou kopanou

- vybavení sektoru skoku vysokého, tj.:

žíněnka pro skok vysoký SC 200x170x40 cm, exteriér, 2ks

pojízdná hliníková konstrukce 200x340cm pod doskočiště + dřevěný rošt, 1ks

obal vcelku na 2 žíněnky 200x340x40 cm, exteriér, 1ks

pojízdná krycí konstrukce 240x480cm, plechová, nad doskočiště, 1ks

stojany pro skok vysoký, souprava obsahující 2ks

laťka laminátová 4m, 2ks

- prefabrikované lavičky s plastovým prknem 2ks délky 2m, 2ks délky 1m

- 2 kusy sportovních střídaček šíře 3m hloubky min 1m. (Nosná konstrukce je vyrobena z ocelových profilů. Spodní rám žárově pozinkovaný. Hliníková úprava, kryt je vyroben z plexiskla silného 3 mm. Sedačky jsou plastové, cca 6ks).

- Terénní úpravy

Kolem sportovních ploch budou provedeny terénní urovnávky a úpravy staveniště, kdy bude provedeno rozprostření ornice. Na takto připravený podklad bude vyseta vhodná travní směs.

- Lajnování

Posledním technologickým postupem bude celoplošné lajnování nového povrchu atletické dráhy, které bude provedeno podle technických pravidel IAAF.

Lajnování jednotlivých drah na atletickém oválu, včetně základních handicapů bude provedeno bílou PUR barvou s UV stabilizací. Stejným způsobem bude provedeno lajnovaní ostatních sportovních ploch.

Upozornění:

V souladu se zákonem č. 134 / 2016 Sb. v platném znění, § 89, odst. 5, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci pro provedení stavby jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i obchodním názvem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli nikterak stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být použito pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo prvků o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy (pokud není konkrétně předepsána v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá), u technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce.

V Trutnově – prosinec 2022		  	                           Vypracoval: Štěpán Mihalečko