Stavba:		TRUTNOV

ALTÁN

DPS TRUTNOV

Objekt:		SO-01 Altán

Stupeň

dokumentace:		Dokumentace pro společné povolení

Díl:			D.1.2.1 ST. Stavebně konstrukční řešení

Investor:		MĚSTO TRUTNOV

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Generální

projektant:		ATIP a.s.

Architektonická, projektová a inženýrská společnost

Pražská 169, 541 01 Trutnov

Stavebně

konstrukční řešení:	Hynek Stiehl

Slepá 308, 541 01 Trutnov

Ing. Hynek Stiehl

autorizace č. 0600810 (pro statiku a dynamiku staveb)

ÚVOD:

Předmětem dokumentace je altán u Domova pro seniory v Trutnově.

Jedná se o jednopodlažní otevřený objekt desetiúhelníkového půdorysu se střechou tvaru jehlanu. Konstrukce objektu je dřevěná, založení je plošné na základové desce.

TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Podklady:

Architektonicko-stavební část projektové dokumentace (ATIP a.s., 2023)

Použitá literatura:

ČSN EN 1990 - Eurokód 1: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná 						zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

- Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

- Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1 – Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

- Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní 					stavby

ČSN EN 1997-1 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

- Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

- Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 338 - Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

ČSN 42 0139 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná žebírková betonářská ocel

- Všeobecně

https://clima-maps.info/snehovamapa/ - Mapa zatížení sněhem na zemi (ČHMÚ)

Použité výpočetní programy:

Scia Engineer				(SCIA CZ, s.r.o.)

Klimatická a užitná zatížení:

Objekt se podle “ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem“ nachází v V. sněhové oblasti s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem na střechách 2,5 kN/m2 a ve II. větrové oblasti s výchozí základní rychlostí větru 25 m/s.

Pro navrhování konstrukcí lze v souladu s výše uvedenou normou použít interaktivní sněhovou mapu ČHMÚ “Mapa zatížení sněhem na zemi”, na základě které byla upřesněna charakteristická hodnota zatížení sněhem na 2,16 kN/m2.

Užitná zatížení se v případě tohoto posudku neuplatní.

Mechanická odolnost a stabilita - cíl statického výpočtu:

Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a)  zřícení stavby nebo její části

b)  větší stupeň nepřípustného přetvoření

c)  poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v     		důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

d)  poškození v případě, kde je rozsah neúměrný původní příčině

Popis nosných konstrukcí:

Založení:

Založení je plošné na betonové desce s výztuží. Pod deskou je navržen hutněný štěrkopískový polštář, kterým je dosažena nezámrzná hloubka.

Návrh založení předpokládá, že geotechnické podmínky jsou přehledné, jednoduché a existuje pro ně „srovnatelná zkušenost“ (ve smyslu „ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla“). Dále se předpokládá, že se nebude provádět výkop pod hladinu podzemní vody nebo že výkop pod hladinu spodní vody nebude komplikovaný. Z těchto důvodů je návrh proveden podle zásad „1. geotechnické kategorie“ (ve smyslu „ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla“), která zahrnuje malé a relativně jednoduché konstrukce. Znamená to, že základní požadavky budou splněny na základě zkušenosti a kvalitativního geotechnického průzkumu a to se zanedbatelným rizikem.

Ve spáře pod štěrkopískovým polštářem, která leží v nezámrzné hloubce, jsou uvažovány zeminy s únosností minimálně 0,200 MPa pro návrhová zatížení, což odpovídá hodnotě 0,150 MPa pro zatížení charakteristická.  V rámci provádění výkopových prací  je nutné zajistit kvalitativní geotechnický průzkum, na základě kterého bude rozhodnuto o splnění výše uvedených podmínek. Pokud podmínky nebudou splněny, bude nutné provést upřesnění návrhu založení na základě zjištěných skutečností. Pokud v projektované hloubce nebudou zastiženy zeminy s požadovanou únosností, avšak ostatní podmínky budou splněny, bude možné výkop prohloubit a neúnosnou vrstvu zeminy nahradit nebo plombou z hubeného betonu.

Po dokončení výkopů a před zahájením provádění základových konstrukcí bude provedena přejímka základové spáry.

Detailní řešení základové konstrukce včetně hutněných vrstev pod deskou přízemí a ochrany zeminy v základové spáře je součástí architektonicko-stavební části dokumentace.

Vzhledem k tomu, že podle poskytnutých podkladů nebyla známa agresivita prostředí, předpokládá se prostředí bez agresivity.

Materiály:

Beton:		C20/25	 - XC2 - Cl 0,2 – Dmax 22 mm - S4

Výztuž:	B500A (sítě KARI)

Konstrukce vrchní stavby:

Jedná se o jednopodlažní otevřený objekt desetiúhelníkového půdorysu se střechou tvaru jehlanu. Konstrukce objektu je dřevěná, tesařská. Sloupky jsou uloženy na systémových ocelových botkách vetknutých do základové konstrukce.

Spoje vaznic, ztužujících trámků a trámků zábradlí a laviček jsou navrženy jako tuhé, nikoliv kloubové. Ve styčníkách jsou použity i ocelové prvky.

Materiály:

Dřevo:		C24

Ocel:		S235

STATICKÝ VÝPOČET:

Zatížení:

Střecha:

Vítr ze strany:

Dřevěná konstrukce:

Dřevěná konstrukce je kompletně spočítána programem „Scia Engineer”. Protokol výpočtu „Scia Engineer 2013.1” je uveden v příloze statického výpočtu.

Krokve 100/140:

Krokve 40/140:

Sloup 130/130 – délka 3,2 m:

Sloup 130/130 – délka 4,2 m:

Ostatní dřevěné prvky:

Vaznice: 			120/160

Ztužující trámky:		80/120

Trámky zábradlí a laviček:	80/80

Posudek:	0,30 < 1,0 → vyhovující 	(viz protokol „Scia Engineer”)

ZÁVĚR:

Dokumentace je provedena podle stávajících platných norem. Následující stupně dokumentace musí být zpracovány a provádění stavby musí probíhat v souladu se všemi souvisejícími normami, vyhláškami a ostatními příslušnými předpisy, zejména upozorňuji na vyhlášky týkající se bezpečnosti práce.

Statickým výpočtem byla prokázána reálnost navržených konstrukcí a jejich dimenzí a byl tím splněn cíl části dokumentace pod názvem „Mechanická odolnost a stabilita“ tak, jak bylo vytyčeno na začátku výpočtu.

Všechny práce je nutné provádět přesně podle příslušných technologických postupů. Všechny použité materiály musí být řádně certifikovány.

Všechny práce je nutné provádět s nejvyšší péčí a opatrností.

V rámci provádění výkopových je nutné zajistit průběžnou odbornou kontrolu geologických podmínek tak, jak je uvedeno v předešlých odstavcích.

Dokumentace je zpracována ve stupni pro společné povolení. Následně je nutné zpracovat všechny následující stupně dokumentace jako je dokumentace pro provedení stavby a dokumentace výrobní a montážní.

Trutnov

únor  2023							 	  	    	  Hynek Stiehl