Příloha č. 1

Technická specifikace

k veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka serverů vč. konfigurace – Městský úřad Trutnov“

- Identifikační údaje zadavatele

| Název: | Město Trutnov |
| --- | --- |
| Sídlo: | Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov |
| Zastoupený: | Ing. arch. Michal Rosa, starosta města |
| IČ: | 00278360 |

- Identifikace účastníka

| Název: | …………………………………… |
| --- | --- |
| Sídlo: | …………………………………… |
| Osoba oprávněná za účastníka jednat: | …………………………………… |
| IČ: | …………………………………… |

- Předmět veřejné zakázky – technická specifikace HW zařízení a SW aplikací

- Servery vč. příslušenství

  - Host server – 2 ks

- Rackmount server o velikosti max. 2U včetně ramena pro vedení kabelů umožňujícího vysunutí zapnutého serveru z racku pro servisní účely.

- 1x procesor s možností osazení až 2 procesorů do serveru

- Výkon procesoru minimálně 540 bodů v benchmarku SPEC CPU2017 Integer Rates pro hodnoty ve sloupci Base Result. CPU musí podporovat rychlost přístupu k paměti minimálně v hodnotě 5200MT/s. Výsledek naměřených hodnot těchto CPU musí být pro daný chipset k ověření zveřejněný na stránkách www.spec.org

- Maximální počet jader procesoru: 16 z důvodu licenčních podmínek výrobce software

- RAM paměť o velikosti min. 256 GB typu DDR5 o rychlosti minimálně 4800MT/s, s možností budoucího rozšíření na min. 4096 GB a zároveň se zachováním instalovaných RAM modulů

- Bootovací zařízení osazené minimálně 2x 480GB NVMe diskem s hodnotou DWPD minimálně 3, hotplug provedení, RAID1

- Integrované diskové úložiště v provedení hotplug pro minimálně 8ks SFF 2,5“ disků s možností rozšíření až na 24ks SFF 2,5“ disků

- Minimálně 4 volné sloty standardu PCI-e 5.0

- 2x 10GbE SFP+ Ethernet port včetně transceiverů a optické kabeláže nebo jen DAC kabeláže na propojení použitými LAN prvky v rámci racku. V případě varianty transceiverů, požadujeme doplnit originální transceivery do LAN switche. V případě DAC kabeláže požadujeme délku minimálně 3 metry, DAC kabely musí být originální a certifikované jak pro LAN switche tak i pro LAN kartu v serveru.

- 2x single portový SAN FC adaptér s rychlostí minimálně 32Gb

- 2x FC/FC kabel MultiMode OM4 FC, 3metry

- 4x 1Gb LAN port 4x RJ-45 port

- 2x Napájecí zdroje s redundancí napájení 1+1, min. požadovaný výkon jednoho zdroje je minimálně 1000W. Výkon zdrojů musí odpovídat doporučení výrobce pro danou konfiguraci serveru.

- Zdroje musí splňovat energetickou účinnost minimálně 96% (doložitelnou např. certifikací zdroje energetické účinnosti Titanium popř. čestným prohlášením výrobce)

- Management port RJ-45 pro vzdálenou správu serveru v plné konfiguraci. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být licence součástí dodávky.

- Požadujeme vzdálený dohled výrobce serveru a automatické hlášení servisní události. Toto hlášení musí být zasláno automaticky a přímo servisnímu středisku.

- Management serveru musí být kompatibilní se stávajícími management nástroji zadavatele z důvod zachování ochrany investice.

- Management serveru musí být možné ovládat kdykoliv, z jakéhokoliv místa a zařízení pouze s připojením na internet.

- Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být součástí nabídky.

- Záruka 3 roky garantovaná výrobcem. Servisní zásah na místě u zákazníka musí být nejdéle následující pracovní den a tato služba musí být garantována výrobcem serveru. Délka záruky musí být ověřitelná na webu výrobce dle sériového čísla serveru.

- Zařízení musí být nové, nepoužité s garancí výrobce a určené přímo pro český trh.

- Pro centrální management požadujeme servery od totožného výrobce jako centrální diskové pole zadavatele.

  - Databázový server – 1 ks

- Rackmount server o velikosti max. 2U včetně ramena pro vedení kabelů umožňujícího vysunutí zapnutého serveru z racku pro servisní účely.

- 1x procesor s možností osazení až 2 procesorů do serveru

- Výkon procesoru minimálně 295 bodů v benchmarku SPEC CPU2017 Integer Rates pro hodnoty ve sloupci Base Result. CPU musí podporovat rychlost přístupu k paměti minimálně v hodnotě 5200MT/s. Výsledek naměřených hodnot těchto CPU musí být pro daný chipset k ověření zveřejněný na stránkách www.spec.org

- Maximální počet jader procesoru: 8 z důvodu licenčních podmínek výrobce software

- RAM paměť o velikosti min. 256 GB typu DDR5 o rychlosti minimálně 4800MT/s, s možností budoucího rozšíření na min. 4096 GB a zároveň se zachováním instalovaných RAM modulů

- Bootovací zařízení osazené minimálně 2x 480GB NVMe diskem s hodnotou DWPD minimálně 3, hotplug provedení, RAID1

- Integrované diskové úložiště v provedení hotplug pro minimálně 16ks SFF 2,5“ disků s možností rozšíření až na 24ks SFF 2,5“ disků

- Osazeno 8x pevný disk 1,6TB NVMe Mixed Use SFF 2,5“ SSD

- Minimálně 4 volné sloty standardu PCI-e 5.0

- 2x 10GbE SFP+ Ethernet port včetně transceiverů a optické kabeláže nebo jen DAC kabeláže na propojení s nabízenými LAN prvky v rámci racku. V případě varianty transceiverů, požadujeme doplnit originální transceivery do LAN switche. V případě DAC kabeláže požadujeme délku minimálně 3 metry, DAC kabely musí být originální a certifikované jak pro LAN switche tak i pro LAN kartu v serveru.

- 2x single portový SAN FC adaptér s rychlostí minimálně 32Gb

- 2x FC/FC kabel MultiMode OM4 FC, 3metry

- 4x 1Gb LAN port 4x RJ-45 port

- 2x Napájecí zdroje s redundancí napájení 1+1, min. požadovaný výkon jednoho zdroje je minimálně 1000W. Výkon zdrojů musí odpovídat doporučení výrobce pro danou konfiguraci serveru.

- Zdroje musí splňovat energetickou účinnost minimálně 96% (doložitelnou např. certifikací zdroje energetické účinnosti Titanium popř. čestným prohlášením výrobce)

- Management port RJ-45 pro vzdálenou správu serveru v plné konfiguraci. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být licence součástí dodávky.

- Požadujeme vzdálený dohled výrobce serveru a automatické hlášení servisní události. Toto hlášení musí být zasláno automaticky a přímo servisnímu středisku.

- Management serveru musí být kompatibilní se stávajícími management nástroji zadavatele z důvodu zachování ochrany investice.

- Management serveru musí být možné ovládat kdykoliv, z jakéhokoliv místa a zařízení pouze s připojením na internet.

- Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být součástí nabídky.

- Záruka 3 roky garantovaná výrobcem. Servisní zásah na místě u zákazníka musí být nejdéle následující pracovní den a tato služba musí být garantována výrobcem serveru. Délka záruky musí být ověřitelná na webu výrobce dle sériového čísla serveru.

- Zařízení musí být nové, nepoužité s garancí výrobce a určené přímo pro český trh.

- Pro centrální management požadujeme servery od totožného výrobce jako centrální diskové pole zadavatele.

- Sada licencí software

- Požadujeme v nabídce, ve smlouvě a faktuře přesnou identifikaci zařízení produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number), v případě dodání licence operačního systému jinou formou než prostřednictvím výrobce (OEM), požadujeme identifikaci licence operačního systému pomocí Part Numberu výrobce s plným názvem licence. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si konfiguraci SW daného produktu u výrobce nebo autorizovaného distributora, jestli odpovídá údajům uvedeným v nabídce, smlouvě a faktuře.

- 10x operační serverový systém v nejnovější verzi, plně kompatibilní se současnými serverovými operačními systémy zadavatele. Licence na minimálně 16 procesorových jader. Licence pro 2ks provozovaných virtuálních serverů.

- Virtualizační software

- Požadujeme v nabídce, ve smlouvě a faktuře přesnou identifikaci zařízení produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number), v případě dodání licence operačního systému jinou formou než prostřednictvím výrobce (OEM), požadujeme identifikaci licence operačního systému pomocí Part Numberu výrobce s plným názvem licence. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si konfiguraci SW daného produktu u výrobce nebo autorizovaného distributora, jestli odpovídá údajům uvedeným v nabídce, smlouvě a faktuře.

- Virtualizační software ve verzi standard, licence pro 32 procesorových jader

- Trvalá licence na 3 roky

- Hypervizor instalovaný přímo na fyzické železo

- Podpora Guset OS Windows, Linux, Solaris nad x86/x64 instrukční sadou

- Možnost přidělit VM více RAM než má fyzický server

- Možnost přidělit VM více diskového prostoru

- Maximální velikost virtuálního disku 62TB

- Podpora migrace VM za běhu mezi fyzickými servery

- Podpora migrace VM za běhu mezi diskovými úložišti

- Správa z jednoho místa, bez ohledu na to, na kterém fyzickém serveru VM běží

- Podpora pro použití Šablon VM, pro rychlejší vytváření VM

- Podpora pro offloading některých funkcí na úroveň diskového pole (kopírování, TRIM/UNMAP, zamykání bloků)

- Podpora knihovny obsahu - centralizovaná správa pro šablony virtuálních strojů, virtuální zařízení, obrazy ISO a skripty

- Podpora virtuálních Volumes - Virtualizace externích úložišt (SAN a NAS) a poskytuje správu úložiště založenou na zásadách VM

- Podpora optimalizace uhlíkové stopy energeticky náročných pracovní zátěže a využití prostoje ke konsolidaci zátěže

- Podpora společné správy napříč vrstvami úložiště a dynamická automatizace třídy služeb úložiště prostřednictvím roviny řízené zásadami.

- Instalace a implementace

- Rozbalení veškerého dodaného HW, kontrola bezvadného stavu, likvidace přepravního a obalového materiálu a spolupráce s dodavatelem na evidenci HW (případné opatření evidenčními štítky);

- Instalace a zprovoznění veškerého dodaného HW do stávajících 19“ rozvaděčů a provedení funkčních testů;

- 20x instalace operačního serverového systému ve virtualizované verzi

- 20x migrace operačního serverového systému z provozované verze na nově dodávanou – z čisté instalace OS, čisté instalace aplikací a konfigurací

- Instalace a zprovoznění veškerého dodaného SW na nově dodaný HW;

- Implementace zálohovacího SW v souladu s metodikou výrobce na odolnost diskových úložišť záloh před útoky ransomware;

- Nastavení LAN komponent tak, aby odpovídalo po konceptuální stránce stávajícímu schématu, tedy byly schopny rozšířit popř. převzít funkci původní infrastruktury, tj. tak, aby nastavení firewallu odpovídalo aktuálnímu stavu a switche byly zapojeny v patřičné topologii tak, aby umožňovaly serverům komunikaci nutnou k následující fázi konfigurace a zprovoznění nového produkčního prostředí;

- Zavedení veškerého dodaného HW do monitoringu dodavatele i objednatele;

- Instalace veškerého dodaného SW a jeho zavedení do monitoringu objednatele;

- Provedení výkonových testů pole

- Nastavení monitoringu zálohování na úroveň jednotlivých HW a SW složek zálohovacího řešení, zálohovacích úloh a jejich průběhu;

- Konfigurací a zprovozněním nového produkčního prostředí se rozumí především výstavba virtualizační platformy v obou lokalitách datového centra se samostatně funkčním managementem a síťovými službami se zprovozněním současných produkčních virtuálních serverů Jedná se zejména o následující úkony:

- Úprava konfigurace datového centra tak, aby stávající produkční prostředí a služby jím poskytované byly provozovány, monitorovány, zálohovány a zabezpečeny na nově dodaném HW a SW;

- Instalace prostředí MS Windows dle dodaných licencí pro servery v primární i sekundární serverovně.

- Nastavení virtualizace tak, aby užívala diskové pole včetně synchronní replikace dat mezi lokalitami;

- Plné zanesení virtualizace do monitoringu objednatele;

- Provedení testu výkonu spojení mezi jednotlivými komponentami a disaster recovery při zátěži pro vyloučení SPOF;

- Integrace zálohování s virtualizační konzolí;

- Požadujeme instalaci základního zálohovacího SW (řízení, správa)

- Požadujeme instalaci všech potřebných serverů pro transport dat (data moover, media server, proxy server)

- Požadujeme konfiguraci všech rozhraní (LAN/SAN) na všech serverech sloužících pro transport zálohovaných dat (data moover, proxy servery, media servery, storage servery)s optimalizací na a) HA (vysokou dostupnost) b) propustnost (agregace více linek)

- Na všech komponentách zálohovacího eko-systému implementovat administraci a přístupy s ohledem na RBAC (Role Based Access Control) včetně napojení na centrální AD/LDAP.

- Požadujeme vytvoření automatizovaného reportovacího systému, který bude informovat o nedokončených zálohovacích úlohách

- požadujeme ukázku monitoringu:

- stavy/statusy jednotlivých komponent (řídící server, data moover, cíl záloh)

- stavy/statusy úloh, statistiky úloh

- kapacity, využité a volné kapacity v jednotlivých cílech záloh

- Požadujeme dodání elektronické dokumentace (pdf) ke všem použitým SW komponentám (user guide, admin guide, config guide atp.)

- Požadujeme vytvoření a předání dokumentace o konkrétním provedení a nastavení celého zálohovacího prostředí. (otevřený editovatelný formát ODF např. *.odt nebo MS Office formát např. *.docx)

- Požadujeme zajištění instalace prostředí MS Windows dle dodaných licencí pro servery v primární i sekundární serverovně, integraci na diskové pole včetně synchronní replikace dat mezi serverovnami

- Požadujeme logickou migraci stávajícího prostředí MS Windows do nového prostředí založeného na MS Windows nezbytnou pro konfiguraci nového produkčního prostředí

- Požadujeme fyzickou migraci a konsolidaci dat fyzických serverů a jejich logickou migraci nezbytnou pro konfiguraci nového produkčního prostředí

- Zanesení dokumentace prostředí do Redmine objednatele popř. předání formou dokumentů ve formátech odt, docx či pdf;

- Dokumentace jednotlivých HW a SW komponent musí mít část věnující se instalaci, konfiguraci, běžné administraci a užívání.

- Zkušební provoz je 1 měsíční období navazující na úspěšnou akceptaci konfigurace a zprovoznění nového produkčního prostředí, v kterém je dodavatel povinen odstraňovat všechny známe i nově se vyskytnuvší vady a problémy bránící či komplikující běžný provoz nově dodaného HW a SW a IT služeb Objednatele.

- Zaškolení obsluhy - soubor

- Zaškolení 2 zaměstnanců zadavatele v obsluze a údržbě zařízení v rozsahu 4 pracovních hodin na dodaném zařízení v místě plnění, vč. předání veškeré relevantní dokumentace.

V následující tabulce účastník zadávacího řízení vyplní, zda a jakým způsobem splnil požadavky zadavatele:

- Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené HW zařízení, případně SW aplikace, splňoval veškeré výše uvedené minimální požadavky (funkcionality a parametry) a tyto byly zahrnuty v jeho nabídce a v celkové ceně.

- Dodavatel jednoznačně deklaruje splnění, popřípadě absenci každého minimálního požadavku ve výše uvedených tabulkách, a to vyplněním příslušného pole „Splněno“ jednou ze dvou nabízených možností:

- ANO - v případě, že dodavatelem nabízené plnění minimální požadavek splňuje,

nebo

- NE - v případě, že dodavatelem nabízené plnění minimální požadavek nesplňuje.

Tabulky s vyplněním polí „Splněno“ budou nedílnou součástí nabídky. V případě nevyplnění požadovaných údajů zadavatel vyloučí dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

- V případě, že dodavatel v příslušné položce pole neoznačí nebo v položce budou označeny obě možnosti dle bodu Error: Reference source not found, bude taková položka posuzována jako neoznačená a bude znamenat vyloučení dodavatele z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

- V případě, že dodavatel v příslušné položce pole označí NE, bude taková položka posuzována jako nesplnění minimálních požadavků zadavatele a bude znamenat vyloučení dodavatele z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

- Dodavatel do sloupce „Popis řešení“ uvede, zda jím dodané HW zařízení, případně SW aplikace, splňuje jednotlivé požadavky zadavatele, výstižně doplní, jakým způsobem je požadovaná funkčnost splněna, a popíše, jakým způsobem bude možné ověřit splnění jednotlivých požadavků zadavatele v testovacím provozu.

| Č. | Kritérium | Splněno | Popis řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servery vč. příslušenství | ANO / NE | …………………….……… |
| 2. | Sada licencí software | ANO / NE | …………………….……… |
| 3. | Virtualizační software | ANO / NE | …………………….……… |
| 4. | Instalace a implementace | ANO / NE | …………………….……… |
| 5. | Zaškolení obsluhy | ANO / NE | …………………….……… |

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V ………………………..………, dne ………….……

Osoba oprávněná jednat jménem/za účastníka:

Titul, jméno, příjmení: ………………………………….…

Funkce: ………………………………….…