A

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace je vypracována dle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,

Obrození Lípového nám. v Poříčí u Trutnova

p.č.: 	194, 188/47, 188/48, 188/49, 189/22, 189/16, 159/1, 1510/49, 1510/50, 188/18

obec: 	Trutnov , k. ú. :Poříčí u Trutnova

ZPRACOVAL:

Zodpovědný projektant:

Ing. arch.  Jan Veisser

Brandlova 423,

284 01 Kutná Hora

Číslo autorizace: ČKA 04543

Datová schránka:	6pz95ty

E-MAIL:jan.veisser@gmail.com

tel.:+420776760280

IČO: 88708730

Vvypracoval:

Ing. arch. Barbora Skalová

Ing. arch.  Jan Veisser

objednatel:

město Trutnov

Sídlo:		Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov

Adresa pro doručování:	Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov

IČO:		00278360

DIČ:		CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michal Rosa – starostou města

zastoupený ve věcech technických:

Ing. David Jelínek, vedoucím odboru rozvoje města

tel: 499 803 232

email: jelinek@trutnov.cz

A.1 		IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 	Údaje o stavbě

a) 	Název stavby:

Obrození Lípového nám. v Poříčí u Trutnova

b) 	Místo stavby:

parcelní číslo: 				194, 188/47, 188/48, 188/49, 189/22, 189/16, 159/1, 1510/49, 1510/50, 188/18

obec: 						Trutnov [579025]

katastrální území:				Poříčí u Trutnova [769223]

c) 	Předmět dokumentace:

Dokumentace pro společné řízení Obrození Lípového nám. v Poříčí u Trutnova

A.1.2 	Údaje o stavebníkovi:

a)		město Trutnov

Sídlo:		Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov

Adresa pro doručování:	Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov

IČO:		00278360

DIČ:		CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michal Rosa – starostou města

zastoupený ve věcech technických:

Ing. David Jelínek, vedoucím odboru rozvoje města

tel: 499 803 232

email: jelinek@trutnov.cz

A.1.3 	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a)	Zpracovatel

Zodpovědný projektant:

Ing. arch.  Jan Veisser

Číslo autorizace: ČKA 04543

Brandlova 423,

284 01 Kutná Hora

Datová schránka:	6pz95ty

E-MAIL:jan.veisser@gmail.com

tel.:+420776760280

IČO: 88708730

b)	Autorská tým:

Autorský návrh	Ing.arch Barbora Skalová

Ing.arch. Jan Veisser

Ing. arch.  Jan Hora

Ing. arch. Klára Mačková

Hlavní architekt	Ing.arch. Jan Veisser

c) Specialisté

Dopravní řešení	Ing.  Pavel Vokřál

tel: 732 764 934

email: projekce@vokral.cz

ČKAIT: 0602702

Veřejné osvětlení, el. rozvody		Jiří Šuk

TRI-IN

Společnost pro poradenství,

projekci a design, s.r.o.

Karlovo náměstí 290/16

120 00 Praha 2

mobil: + 420 608 64 64 66

e-mail: jiri.suk@tri-in.cz

Návrh workout:				Kožár

Remas™ store s.r.o.

+420603840127

Info@remas-store.com

Návrh podsvětlení lavic: 			Petr Sladký

Tel: +420 608 577 376  E-mail: info@b-smart.cz

Josefa Suka 1756, 73801 Frýdek-Místek

Sadové úpravy				Ing. arch. Radka Matoušková

tel: +420777083533

e-mail: info@dokraje.cz

ČKA 4895

Vodohospodářské stavební objekty		Ing. Pavel Romášek

Suchovršice 149, 542 32 Úpice

tel.: +420 777 553 782

ID datové schránky: pvgdjsy

e-mail: vh-projekce@seznam.cz

Závlaha 					Ing. Tomáš Vlček

PROFIGRASS s.r.o.

Holzova 9

628 00 Brno – Líšeň

A.2 		ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Architektonické objekty

SO 01 Architektonické prvky  Lipové náměstí

Vegetační objekty

SO 02 Vegetační úpravy

Dopravní stavební objekty

SO 101 - Úprava Lipového náměstí

SO 102 -  Parkovací záliv v ulici Náchodská

SO 103 -  Úprava nároží křižovatky

SO 104 -  I/14 Trutnov, ul. Náchodská - autobusový záliv

Vodohospodářské stavební objekty

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE vč. PŘÍPOJEK

SO 302 - VSAKOVACÍ OBJEKTY

SO 303 - PŘÍPOJKA VODOVODU

SO 304 - PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘÁDU

SO 305 - ZÁVLAHA

Veřejné osvětlení

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

A.3 		SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

| Výchozí podklady |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo | Dokument | datum | vypracoval |
| 1 | Snímek katastrální mapy | - | Město Trutnov |
| 2 | Výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky | - | Ing.arch. Barbora Skalová |
| 3 | Konzultace u příslušných dotčených orgánů státní správy | - | Ing.arch. Jan Veisser |
| 4 | Výškopisné a polohopisné zaměření | 04/2017 | Město Trutnov |
| 5 | Architektonická studie odsouhlasená investorem | 08/2017 | Ing.arch. Jan Veisser Ing.arch. Barbora Skalová |
| 6 | Údaje o trasách jednotlivých inženýrských sítí | 09/2020 | Město Trutnov |
| 7 | Zakreslení sítí dotčených správců sítí | 10/2020 | Ing.arch. Barbora Skalová |
| 8 | Dendrologický průzkum (Znalecký posudek č. 343/013/2019) | 6/2019 | Ing. Jiří Vanžura |
| 9 | HG – IG průzkum | 11/2020 | Petr Tichý, Hydrotrend |
| 10 | Biologické posouzení | 1/2022 | CSpinus, s. r. o. |

B

souhrnná technická ZPRÁVA

B.1 		POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:

Místem realizace „Obrození Lípového nám. v Poříčí u Trutnova“ jsou pozemky parc. č. 194, 188/47, 188/48, 188/49, 189/22, 189/16, 159/1, 1510/49, 1510/50, 188/18 v k. ú. Poříčí u Trutnova (769223).

Lípového náměstí se nachází v zastavěném území vymezeném platným územním plánem města Trutnov. Náměstí je centrum městské části Poříčí. Z jižní strany vymezuje prostor náměstí hlavní dopravní tepna ulice Náchodská, ze západu ulice Voletinská a ze severu ulice Benešova. Jižní prostor náměstí je parková plocha se vzrostlými lípami. V severní polovině na ose parku stojí novogotický kostel sv. Petra Pavla. Plocha náměstí je převážně rovinatého charakteru.

- Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 	plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci:

Dle platného územního plánu je dotčená plocha vymezena jako OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV), Veřejná prostranství (PV), Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS). Projekt je v souladu s územním plánem.

c) 	geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod.

Zájmové území Trutnova - Poříčí se nalézá na levém (severním) břehu řeky Úpy v samotném historickém centru Poříčí (příloha 1). Klimaticky tato lokalita náleží k oblasti mírně teplé, vlhké, vrchovinové, s průměrnou roční teplotou okolo 7 °C (lednový průměr více než - 3 °C, červencový nad 16 °C). Průměrný roční srážkový úhrn oblasti (srážkoměrná stanice Trutnov, období let 1931-1960) činí 726 mm.

Geomorfologicky je toto území řazeno do Krkonošsko-jesenické soustavy (Krkonošské podsoustava, celek IVA-8 Krkonošské podhůří), konkrétně do podcelku IVA-8B Podkrkonošská pahorkatina, budovaného hlavně sedimenty permského stáří.

Geologicky spadá posuzovaná lokalita do podkrkonošské permokarbonské pánve, která je zde zastoupena typickými sedimenty trutnovského souvrství (rudohnědé až šedorůžové prachovce a pískovce, místy až slepence). Vrstvy těchto sedimentů jsou zde uloženy horizontálně či s mírným úklonem (do cca 15°) k jihu či k východu. Takto uložené vrstvy jsou porušeny systémem puklin a tektonických linií převažujícího směru SZ-JV a návazně i zhruba kolmo na uvedený směr. Popsané horniny skalního podloží permského stáří jsou překryty čtvrtohorními nezpevněnými sedimenty, přičemž v zájmové lokalitě se jedná především o náplavy Úpy (štěrky a povodňové hlíny) o celkové mocnosti okolo 3 m (max. kolem 5,5 m). Místy se mohou ve svrchní části profilu kvartérním pokryvem významněji uplatňovat i antropogenní navážky různého složení (obvyklé mocnosti 0,3 až 1,5 m), ověřené v rámci provedeného průzkumu konkrétně vrtanými sondami S-1V a S-2V v severní polovině zkoumané lokality (v blízkosti kostela).

Hydrogeologicky řadíme území do Podkrkonošské pánve (hydrogeologický rajon 5151). Vyčlenit zde lze dva obzory podzemní vody výrazně odlišných vlastností. Kvartérní (první) obzor podzemní vody s charakterem hydrogeologického kolektoru je vázán na štěrkové náplavy řeky Úpy, mocné zde 1 - 3 m a v nadloží kryté holocénními náplavovými hlínami či navážkami. Kvalitativně byl tento obzor v širším okolí zájmového území v minulosti předmětem hydrogeologického průzkumu především v souvislosti s jeho znečištěním (v areálech skladu Benziny, ČKD a EPO ropnými a chlorovanými uhlovodíky, v okolí podniku KARA Trutnov navíc také chloridy a těžkými kovy). Zvodnění tohoto obzoru je relativně stálé, na dotaci obzoru vodou se podílí jak přírodní přebytky podzemní vody permského obzoru, drénované skrytě prostřednictvím štěrkopísčitých náplavů do Úpy, tak i srážkové vody infiltrované na ploše údolní nivy Úpy. Místy se na dotaci uplatňují i povrchové vody Úpy, infiltrující do uvedeného kolektoru zejména v oblastech umělého vzdutí jezovými tělesy na Úpě. Hladina podzemní vody se v daném kolektoru v zájmovém prostoru pohybuje zhruba mezi 2,4 až 2,9 m od terénu, provedenou sondáží (do hloubky max. 2 m) hladina podzemní vody zastižena nebyla.

d) 	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 	hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.:

Na pozemku byly provedeny následující průzkumy a měření:

Byl proveden:

HG – IG průzkum

Přírodní a hydrogeologické podmínky v zájmovém prostoru pro uvažované zasakování dešťových vod hodnotit pro uvažovaný záměr jako vyhovující a jako podmíněně vhodné. Hladina podzemní vody max. sezónní (dočasná) cca 2,4 až 2,6 m od terénu. Doporučený hloubkový rozsah aktivní části vsakovacích prvků: 0,4 - 1,8 m, (maximálně 2,2 m)

Geodetické zaměření

Dendrologický průzkum (Znalecký posudek č. 343/013/2019)

Perspektiva dalšího vývoje hodnocených části dřevin v parku Lipové náměstí a listnatých keřů je dle názoru znalce krátkodobá (v horizontu do 5-ti let).

Perspektiva dalšího vývoje všech dalších hodnocených dřevin v parku Lipové náměstí a v okolí kostela sv. Václava a Pavla je dle názoru znalce střednědobá až dlouhodobá za předpokladu provedení  navrhovaných preventivních opatření.

Biologický průzkum se závěrem:

Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně je možno chápat jako speciální péči cílenou na podporu druhů a jejich biotopů v urbanizované krajině, včetně opatření k omezení

ohrožujících faktorů (širší zájmové území má výrazně antropogenní charakter s potlačenou

přírodní hodnotou).

e) 	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Netýká se

f) 	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Území je mimo záplavové území

g) 	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 	v území:

V průběhu stavby je nutné počítat se zvýšenou mírou hluku a prašnosti. Jinak stavba nebude mít vliv na okolní stavby a nebude působit negativně na okolí. Odtokové poměry se vlivem stavby nemění.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Kácení dřevin:

viz samostatná část D.1.3	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

K odstranění z je navrženo:

-	11 stromů – z toho 4 jedinců s ohledem na zdravotní stav. Zbylé s ohledem na kompozici prostoru a kolizi se záměrem.

-	7 keřů/keřových skupin – vše s ohledem na kompozici prostoru a kolizi se záměrem

K ochraně v průběhu stavby je navrženo:

-	16 stromů v kategorii ochrany A

demolice:

- budou demontovány stávající vývěsky a tabule, mobiliář,

- bude demontováno stávající VO (více část D.1.4)

- je zrušena část dešťové kanalizace a přesunut vodovodní hydrant

- dojde k demolici stávajících zpevněných ploch

i) 	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 	pozemků určených k plnění funkce lesa:

Netýká se.

j) 	Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 	technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě:

Dopravní napojení území je stávající a projekt ho významně nemění, území je napojeno z jihu na Náchodskou ulici a z východu na Voletinskou ulici, dále viz. D.1.2 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Území obsluhují sítě vodovodu a jednotné kanalizace (Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s..), podzemního vedení teplovodu (ČEZ, s.r.o.), sdělovacích kabelů (CETIN), elektra NN a VN (Čez Distribuce, a.s.) a veřejného osvětlení, kamerový systém městské policie.

k) 	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Nejsou potřeba.

m)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 	provádí:

|  |  |  | Seznam pozemků dotčených stavbou |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcela | čp | CELKEM m² |  | V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ m² | Druh pozemku | k.ú. | Vlastnické právo |  |  |
| 194 | - | 2271 |  | 2271 | ostatní plocha | Poříčí u Trutnova | MĚSTO TRUTNOV |  |  |
| 188/46 |  | 130 |  | 130 | ostatní plocha | Poříčí u Trutnova |  |  |  |
| 188/47 |  | 164 |  | 163 | ostatní plocha | Poříčí u Trutnova |  |  |  |
| 188/48 | - | 158 |  | 158 | ostatní plocha | Poříčí u Trutnova |  |  |  |
| 188/49 | - | 130 |  | 130 | ostatní plocha | Poříčí u Trutnova |  |  |  |
| 189/22 | - | 1420 |  | 1420 | ostatní plocha | Poříčí u Trutnova |  |  |  |
| 189/16 | - | 714 |  | 331 | ostatní plocha | Poříčí u Trutnova |  |  |  |
| 159/1 | - | 5340 |  | 196 | ostatní plocha | Poříčí u Trutnova |  |  |  |
| 1429/4 | - | 1205 |  | 8 | ostatní plocha | Poříčí u Trutnova |  |  |  |
| St. 251 | 251 | 596 |  | 596 | zastavěná plocha a nádvoří | Poříčí u Trutnova |  |  |  |
| 1510/49 | - | 669 |  | 26 | ostatní plocha | Poříčí u Trutnova | Královéhradecký kraj Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje |  |  |
| 1510/50 | - | 525 |  | 420 | ostatní plocha | Poříčí u Trutnova |  |  |  |
| 188/18 | - | 4541 |  | 1093 | ostatní plocha | Poříčí u Trutnova |  |  |  |

Seznam sousedních pozemků

| Parcela | čp | m² | Druh pozemku | k.ú. | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| St. 251 | 251 | 596 | zastavěná plocha a nádvoří | Poříčí u Trutnova | MĚSTO TRUTNOV |
| 1648 | - | 1351- | ostatní plocha | Poříčí u Trutnova |  |
| 195/4 | - | 207 | zahrada | Poříčí u Trutnova |  |
| 188/4 | - | 210 | zahrada | Poříčí u Trutnova |  |
| 188/33 | - | 2699 | ostatní plocha | Poříčí u Trutnova |  |
| 1510/1 | - | 18412 | ostatní plocha | Poříčí u Trutnova | Královéhradecký kraj , Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje |
| st. 48 | 10 | 594 | zastavěná plocha a nádvoří | Poříčí u Trutnova | MCP Nguyen Canh Cong Nguyen Thi Thu Phuong |
| st. 276 | 264 | 536 | zastavěná plocha a nádvoří | Poříčí u Trutnova | Borovská Marcela 3159/17104 Hrazdírová Jana 5843/34208 Kolář Vítězslav 4407/68416 Kukrál Aleš 685/4276 MĚSTO TRUTNOV 15839/68416 Tillová Dana 4407/68416 Tomová Ilona 8481/68416 |
| st. 224 | 226 | 417 | zastavěná plocha a nádvoří | Poříčí u Trutnova | Hoang Thi Khanh1/2 Nguyen Huu Thái 1/2 |
| 189/13 |  | 651 | zahrada | Poříčí u Trutnova |  |
| st. 244/1 | 236 | 152 | zastavěná plocha a nádvoří | Poříčí u Trutnova | Petira Jan 416/1241 Procházková Lucie 957/2482 Švarc Jaroslav 693/2482 |
| 406 | 374 | 121 | zastavěná plocha a nádvoří | Poříčí u Trutnova | Benetková Andrea 1595/7564 Burda Julius 9283/30256 Gabauerová Květa Barbara 1595/7564 Švarc Jaroslav 8213/30256 |
| st. 198/2 | 188 | 398 | zastavěná plocha a nádvoří | Poříčí u Trutnova | Lukáčková Helena Mgr. |
| st. 214 | 205 | 594 | zastavěná plocha a nádvoří | Poříčí u Trutnova | SJM Zámečník Karel a Zámečníková Eva, SJM Žilka Petr a Žilková Dana |
| st. 215 | 206 | 300 | zastavěná plocha a nádvoří | Poříčí u Trutnova | Karnetová Petra 631/1584, Kotek Radomír Mgr. 953/1584 |

n) 	Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

nejsou

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Dopravní napojení: Území je napojeno z jihu na Náchodskou ulici a z východu na Voletinskou ulici, dále viz. D.1.2	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Území obsluhují sítě vodovodu a jednotné kanalizace (Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s..), podzemního vedení teplovodu (ČEZ, s.r.o.), sdělovacích kabelů (CETIN), elektra NN a VN (Čez Distribuce, a.s.) a veřejného osvětlení.

B.2 		CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 	Celková koncepce řešení stavby

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich

Předmětem řešení této dokumentace je stavba „Rekonstrukce Lípového nám. v Poříčí u Trutnova“. Stávající stav je neuspokojivý, povrchy degradované, osvětlení v rámci parku nedostatečné, autobusová zastávka je bez zálivu.

V rámci dokumentace bude řešeno následující:

- Nové řešení ploch s důrazem na vsakovací schopnosti dlažby

- Nové dopravní řešení

- Kácení stromů a dřevin a nová výsadba

- Mobiliář

- Veřejné osvětlení

- Rekonstrukce technické infrastruktury

- Nový systém nakládání s dešťovou vodou s důrazem na využití vody v místě.

b) 	Účel užívání stavby:

„Rekonstrukce Lípového nám.“ bude sloužit jako plocha veřejného prostranství.

c) 	Trvalá nebo dočasná stavba:

Navrhovaná stavba je stavbou trvalou.

d) 	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 	stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:

Navrhované stavby se netýká.

e) 	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 	závazných stanovisek dotčených orgánů:

Veškeré podmínky jsou zohledněny

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

viz. D.1.2	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

g) 	 ochrana stavby podle jiných právních předpisů

netýká se

h) Základní bilance stavby:

| Plochy - stávající stav |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 194 |  | 2271 |  | 35,8 % |  |  |
| 188/46 |  | 130 |  | 2,0 % |  |  |
| 188/47 |  | 163 |  | 2,6 % |  |  |
| 188/48 |  | 158 |  | 2,5 % |  |  |
| 188/49 |  | 130 |  | 2,0 % |  |  |
| 189/22 |  | 1420 |  | 22,4 % |  |  |
| 189/16 |  | 331 |  | 5,2 % |  |  |
| 159/1 |  | 196 |  | 3,1 % |  |  |
| 1429/4 |  | 8 |  | 0.1 % |  |  |
| St. 251 |  | 596 |  | 9,4 % |  |  |
| 1510/49 |  | 26 |  | 0,4 % |  |  |
| 1510/50 |  | 420 |  | 6,6 % |  |  |
| 188/18 |  | 1093 |  | 17,2 % |  |  |
| Celková plocha |  | 6942 m² |  |  |  |  |
| Celková plocha vymezeného území záměru (bez stávajících budov) |  | 6346 m² |  | 100,0 % |  |  |
| Plochy návrh |  |  |  |  |  |  |
| Plochy nezpevněné |  | 1425 m² |  | 22,5 % |  |  |
| Plochy zpevněné |  | 4921 m² |  | 77,5 % |  |  |
|  | Vozovka Dlažba Mlat | 920 m2 3394 m2 607 m² |  | 14,1 % 53,8% 9,0 % |  |  |
| Celková plocha řešeného území |  | 6346 m² |  | 100,00% |  |  |
| Počet parkovacích míst |  |  |  |  |  |  |
| Volná |  |  | 16 |  |  |  |

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

stavba bude realizována v jedné etapě v letech 2023 - 2024

- základní požadavky na předčasné užívání staveb

Budou splněny požadavky dle dopravního řešení viz.  D.1.2	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus -územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Rekonstrukce náměstí by se měla stát základem pro oživení celého Poříčí. Mělo by jít o symbolické nastartování Poříčí jako znovuobjevené čtvrti. Návrh do značné míry vychází z historické podoby. Náměstí by mělo sloužit všem věkovým skupinám. Klademe důraz na přehlednost prostoru a tím i jeho bezpečnost. V návrhu minimalizujeme skrytá zákoutí. Prostor je navržen tak, aby docházelo k co nejméně konfliktním situacím. Vytváříme jednotlivé zóny, které jsou navrženy s důrazem na potřeby konkrétních věkových skupin.

V jižní části náměstí se nachází park obdélníkového tvaru, kterým vede promenáda od přemístěné zastávky MHD ke kostelu sv Petra a Pavla. Park je doplněn o Workoutový prostor pro mládež a Herní prvky pro menší děti u knihovny. Podél parku vede „pěší zóna“ od samoobsluhy, Tato cestu tvoří hlavní pěší komunikační propojení mezi ulicí Náchodskou a zastávkami MHD a zbytkem Poříčí.

- Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Prostor rozdělujeme do jednotlivých zón se svým svébytným charakterem.

Parková promenáda od zastávky ke kostelu:

Relativně nejklidnější část náměstí. Ideální pro odpočinek ve stínu korun stromů.

Tato cesta vytváří kompoziční osu navazující na osu kostela. Je upomínkou na

předválečnou podobu náměstí. Cesta je z mlatu). Materiálem

cesty zdůrazňujeme parkový charakter prostoru. Podél cesty umisťujeme

pohodlné lavičky s opěrátky.

Hangout hřiště -  prostor pro mládež:

Umístění navrhujeme dále od nejčastěji využívaných cest a oken obydlených

domů. Chceme vytvořit místo, které bude pro tuto věkovou skupinu atraktivnější

než místo u vstupu do potravin. Zde jejich pobyt vyvolává strach kolemjdoucích

a je na velmi frekventovaném místě, které nejde jednoduše obejít.

Mladí budou mít své místo jasně definované, ale zároveň

přehledné a bezpečné. Jedná se o mlatový kruh v trávníku a pár nenáročných

atrakcí.

Herní prvky pro menší děti u knihovny

Prostor pro maminky s dětmi. Jedná se o zpevněný mlatový kruh v trávníku a pár nenáročných

atrakcí.

„Pěší zóna“ od samoobsluhy.

Tuto cestu bereme jako hlavní komunikační propojení mezi ulicí Náchodskou

a zastávkami MHD a zbytkem Poříčí. Navrhujeme jí dostatečně širokou, aby a v případě vzniku kavárny/restaurace, zde mohla být venkovní zahrádka. Plochu na vylepování a plakátů a městská informační tabule navrhujeme přesunout sem, na hranu pozemku 195/4, který je v majetku města.

Před kostelem

Jedná se o v principu prázdný prostor před vstupem do kostela, kde se můžou dít

různé kulturní akce. Můžou zde být menší venkovní koncerty i trhy. Především

by mělo jít o důstojný předprostor kostela. Tento prostor navrhujeme jako

neprůjezdný pro osobní automobily. Nákladní projet mohou, ale jejich průjezd se předpokládá minimální. Jediným prvkem, který před kostel umisťujeme, je pítko.

Okolo kostela

Prostor dláždíme žulovými kostkami a vysazujeme stromořadí a umisťujeme lavičky. Mělo by jít

o nejklidnější část. Doplňujeme zemní osvětlení osvětlující kostel. V tomto

prostoru je rovněž myšleno na parkování aut.

B.2.3 	Celkové technické řešení

Řešení celého území je znázorněno ve výkrese C2 Koordinační situační výkres					 .

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ na veřejně přístupných komunikacích a plochách.

V místech, kde rozdíl obruby a hrany vozovky činí méně než 8 cm, je navržen varovný pás šíře 0,40 m. Místo pro přecházení je vybaveno signálním pásem šíře 0,80 m s mezerou 0,3 m od varovného pásu, přechod pro chodce bez mezery. U autobusové zastávky je navržen kontrastní nehmatný pás šíře 0,3 m. 0,8 m od označníku je signální pás. Vstup do pěší zóny je v místě pro pěší označen signálním pásem, ve vozovce varovným pásem. Reliéfní varovné a signální pásy jsou lemovány hladkou dlažbou šíře 0,20 m.

Komunikace pro pěší je lemována obrubou s nášlapem 6 cm, která tvoří umělou vodící linii, případně přirozenou vodící linií budov.

Maximální příčný sklon chodníku je 2 %.

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby

Legislativa - Návrh objektu je proveden v souladu s následujícími právními předpisy:

- zákon č. 309/2006 Sb. který upravuje další požadavky BOZP

- zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb. o požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

- nařízení vlády č. 378/2001 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci

- vyhláška č.101/2005 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Za bezpečnost při užívání stavby zodpovídá provozovatel.

B.2.6 	Základní charakteristika objektů

Architektonické objekty

SO 01 Architektonické prvky Lipové náměstí

Tento stavební objekt v sobě zahrunuje hřiště dětské, hřiště hangout, zastávkový přístřešek a veškerý další mobiliář

Vegetační objekty

SO 02 Vegetační úpravy

Dopravní stavební objekty

SO 101 - Úprava Lipového náměstí

Úprava okolí okolo kostela a přilehlého parku je provedena v režimu pěší zóny. Celá oblast okol ulic Benešova, Voletinská a Náchodská je navržena v jedné výškové úrovni, tedy bezbariérově. Vozidla spolu s pěšími sdílí jeden společný prostor, pojížděné plochy jsou zvýrazněny vzorem dlažby a žulovými obrubníky.

SO 102 -  Parkovací záliv v ulici Náchodská

V rámci stavebních úprav dojde ke zrušení stávající zastávky autobusů (přesunuta v rámci objektu SO 101) a odstranění travnaté části.

Místo toho vznikne parkovací záliv pro 4 osobní automobily a jedno parkovací stání pro zásobování místní prodejny.

SO 103 -  Úprava nároží křižovatky

V rámci stavebních úprav dojde ke zvětšení poloměru nároží na 6 m. Zároveň bude vytvořen dlážděný prstenec. Za prstencem je chodník lemován betonovým obrubníkem o poloměru 10 m. Chodník je z betonové zámková dlažby. Zároveň je navržen přechod pro chodce pro ucelení pěší trasy.

Vodohospodářské stavební objekty

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE vč. PŘÍPOJEK

Slouží pro odvod vody ze zpevněných ploch  a střechy kostela

SO 302 - VSAKOVACÍ OBJEKTY

Vsakovací objekty jsou v prostoru parku na Lipovém náměstí. Slouží pro zasakování vody ze zpevněných ploch  a střechy kostela

SO 303 - PŘÍPOJKA VODOVODU

Přípojka slouží pro pítko před kostelem a pro využití při venkovních akcích před kostelem

SO 304 - PŘELOŽKA VODOVODNÍHO HYDRANTU

Stávající hydrant zasahuje do nově navržené zastávky, je navržen jeho posun.

SO 305 – ZÁVLAHA

Pro závlahu je využita voda ze střechy kostela

Veřejné osvětlení

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V řešeném území dochází ke kompletní výměně VO, je řešeno osvětlení přechodu a je navržen podzemní rozvaděč určený pro využití při venkovních akcí, jako jsou trhy, koncerty

- Konstrukční a materiálové řešení:

POZEMNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

U veškerých povrchů je kladen důraz na zasakovací schopnosti.

V projektu jsou navrženy následující druhy povrchů:

- vozovka - zvýšená plocha křižovatek - dlažba z žulových kostek

- parkovací místa - dlažba z žulových kostek

- chodníky - dlažba z žulových kostek

- plochy cest – zasakovací mlatový povrch (vodopropustnost min. : 27,0 x 10-4   cm/s)

- rekreační trávník.

Zasakovací schopnosti povrchů

Dlažby z žulových kostek splňují požadavky na vsakovací dlažbu.

Součinitel odtoku srážkových povrchových vod bude menší než 0,5.

Procentní podíl plochy propustných spár na celkové výměře dlažby s propustnými spárami bude minimálně 15 %. Bude splněna  podmínka, že nejen samotný zpevněný propustný povrch, ale celá konstrukce nového povrchu (tj. od povrchu po konstrukční pláň, resp. její základovou spáru) má  dostatečnou propustnost tak, aby vsákla návrhovou srážku.

U malé dlažby (10x10) je navržena spára max. 15 mm, u velké

dlažby (140 a více) je navržena 20 mm.

U malé dlažby je splněno 15 % u spáry široké 10 mm, u velké dlažby je splněna podmínka při 15 mm široké spáře.

Konstrukce je navržena jako propustná.

Voda ze zpevněných povrchů v blízkosti zatravněných ploch je svedena přímo do trávníků.

Přítok vody do „povrchového vsakovacího zařízení“ nesmí způsobit erozi povrchu vegetačního pokryvu. Výhodou povrchového vsakovacího zařízení je snadná obnova a snadné odstraňování splavenin. U povrchového vsakovacího zařízení se část znečištění zachycuje a eventuálně odbourává ve vrchní vrstvě půdního horizontu.

Mobiliář

Mobiliář a hřiště jsou vyrobeny z přírodních materiálů v kombinaci kov a dřevo. Dřevo je především akát bez povrchové úpravy. Veškeré kovy jsou v barvě Antracit RAL 7016

Pítko je v kovu

B.2.7 	Základní charakteristika technických a 				technologických zařízení

V navrhované stavbě nejsou umístěna technická a technologická zařízení, není řešeno.

B.2.8 	Zásady požárně bezpečnostního řešení

V rámci stavebních úprav Lipového náměstí dojde k demolici stávajících komunikací okolo kostela. Tyto komunikace slouží k zajištění dopravní obslužnosti blízkého okolí, zásobování místních prodejen, ale také jako příjezdové komunikace pro jednotky IZS.

Tato komunikace bude nahrazena novými zpevněnými plochami, které budou sloužit pro provoz motorových vozidel, a to včetně jednotek IZS. Je navržen jednopruhový, jednosměrný jízdní pruh o šíři 3,50 m. bez výškového omezení. Provoz je veden z ulice Benešova, jednosměrně okolo pošty směrem k ulici Kožešnická. Pro nákladní vozidla je určen jízdní pruh směrem do ulice Voletinská, osobní vozidla odbočují do ulice Kožešnická mezi bytovou zástavbu. Tato ulice bude také jednosměrná s výjezdem do ulice Těsná a následně ulice Benešova.

Navrhované komunikace pro pěší a parkovací plochy nekladou zvýšené požadavky na zajištění požární bezpečnosti. Během výstavby bude zhoršen přístup k nejbližší přilehlé zástavbě, ale nikoli zablokován. Během výstavby nedojde k zablokování ulice Benešova, Voletinská ani Náchodská a tím pádem ani k zablokování příjezdových tras do okolních objektů.

SO 101:

Ulice Voletinská – zúžení vozovky na šířku 6,50 m s úpravou poloměru nároží na 10 m a 12 m; u křižovatky s ulicí Benešova šířka Voletinská 8 m. Obousměrná, dvoupruhová komunikace.

Ulice Benešova – šířka vozovky 6,00 m, původní šíře 11 m. Obousměrná, dvoupruhová komunikace. Parkování na straně kostela v parkovacím pruhu šíře 6,00 m.

Ulice před poštou – šířka jízdního pruhu 3,50 m, jednosměrný provoz. Vjezd do ulice z ulice Benešova. Podélné parkování mimo jízdní pruh. Výjezd z této ulice do ulice Voletinská před kostelem. Šíře jízdního pruhu je 3,50 m. Zároveň pro jednotky IZS je stavební úpravou umožněn vjezd do ulice Kožešnická mezi bytové domy.

Veškeré zpevněné plochy umožnují pojezd nákladních vozidel, tudíž i vozidel HZS – vzorové skladby TP 170 (viz výkres SO 101_3 Vzorové příčné řezy). Tudíž i zpevněná plocha mimo jízdní pruh je navržena pro pojezd vozidel HZS.

Stavebními úpravami nedojde k odstranění nástupních ploch, zároveň charakter úpravy zpevněných ploch umožní odstavení požární techniky i mimo jízdní pruh.

Přeložený hydrant je volně přístupný ze silnice I/14 v ulici Náchodská, kdy je umístěn v těsné blízkosti navržené autobusové zastávky šíře 3,25 m.

Vlečné křivky – křížovatka Benešova

Vlečné křivky – křížovatka Kožešnická

SO 102 -  Parkovací záliv v ulici Náchodská

Záliv pro parkování a zásobování objektu potravin. Na požárně – bezpečnostní řešení toto opatření nemá vliv.

SO 103 -  Úprava nároží křižovatky

Dochází k úpravě poloměru nároží křižovatky  na 10 m a 12 m. Dochází ke zlepšení stávajícího stavu z hlediska průjezdnosti.

SO 104 -  I/14 Trutnov, ul. Náchodská - autobusový záliv

Vzniká autobusový záliv, díky čemuž se zlepšuje průjezdnost Náchodské ulice

SO 304 - PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘÁDU

Během výstavby dojde k přesunu nadzemního hydrantu a bude přeložena část vodovodu z důvodu realizace autobusové zastávky formou zálivu.

Přeložka vodovodu je celkem 47,5 m LT DN 125 (tvárná litina dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovým hrdlem, tlaková třída C40.

Hydrant  bude posunut do nové pozice za chodníkem, směrem blíže k parku. Posun je o 4m . Stávající dimenze se nemění. Hydrant nadzemní DN 80,

Touto úpravou nedochází ke zhoršení požární bezpečnosti - ke zhoršení parametrů (např.

k zajištění stávajících objektů požární vodou , nedochází k snížení průtoku). Přesunem není zhoršen příjezd a přístup k nadzemnímu hydrantu.

Požadované provozně-technické parametry hydrantů:

- druh materiálu: tvárná litina, nerezová ocel

- přípustná dimenze: DN 80

- tlaková třída: min. PN 16

- krytí potrubí: min. 1,0 m

- vnější povrchová úprava: viz šoupata (těžká protikorozní ochrana)

- vnitřní povrchová úprava: viz šoupata

- způsob výměny vnitřního tělesa: vnitřní těleso musí být vyměnitelné bez výkopu pod tlakem

Další stavební objekty tzn.: SO 01 Architektonické prvky  Lipové náměstí, SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE vč. PŘÍPOJEK, SO 302 - VSAKOVACÍ OBJEKTY, SO 303 - PŘÍPOJKA VODOVODU

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ nemají na požární bezpečnost vliv.

B.2.9 	Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru záměru není zpracován průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Netýká se

B.2.10 	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 		pracovní a komunální prostředí

Osvětlení veřejných komunikací bylo prověřeno podrobným výpočtem.

Bilance množství komunálního odpadu zůstává zachována. Odpadní nádoby budou umístěny na pozemku investora. V rámci projektu jsou navrženy odpadní nádoby na komunální odpad.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Nepředpokládá se zvýšení stávající hlukové zátěže. Doprava v místě bude nově zklidněna. Nepředpokládá se ani významné zvýšení prašnosti. Součástí projektu je i nově navržená uliční zeleň. Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolí.

Při provádění bude stavba ovlivňovat okolní pozemky při dopravě stavebního materiálu a pohybu stavební mechanizace. Během provádění výstavby budou účinky na okolní pozemky a stavby minimalizovány. Na přilehlých komunikacích lze počítat se zvýšenou hlučností a prašností. V případě znečištění přilehlých komunikací zajistí stavebník jejich neprodlené očištění. Po dokončení stavby nebudou tyto stavby nijak negativně ovlivňovat okolní pozemky ani stavby. V rámci výstavby bude stavebník dodržovat povolené limity zatížení okolí hlukem ze stavební činnosti.

B.2.11 	Ochrana stavby před negativními účinky 			vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Netýká se

b) 	ochrana před bludnými proudy

netýká se

c) ochrana před technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru záměru toto riziko nebylo posuzováno.

d) ochrana před hlukem

Vzhledem k charakteru záměru toto riziko nebylo posuzováno.

e) protipovodňová opatření

Vzhledem k tomu, že se řešené území nenachází v záplavovém území, nebyla navržena žádná protipovodňová opatření.

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Vzhledem k podmínkám v území toto riziko nebylo posuzováno.

B.3 		PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU 					 	INFRASTRUKTURU

a) 	Napojovací místa technické infrastruktury:

Připojovací místa technické infrastruktury jsou stávající. Pítko je připojeno na vodovodní řád viz. D.1.5	VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

b) 	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Vodovod a kanalizace

Viz: D.1.5	VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Veřejné osvětlení

Viz  D.1.4.	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY

B.4 		DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a)	Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

V současné době funguje provoz okolo kostela jako obousměrný. Zároveň se zde otáčejí autobusy MHD a mají zde místo určené pro krátkodobé stání.

V komplexní úpravě dojde k tomu, že prostor Lipového náměstí je navržen jako obytná zóna, či-li provoz je veden v jedné výškové úrovni. Zároveň je z tohoto prostoru vyloučen provoz autobusové dopravy, která tímto územím nebude vůbec projíždět, ani odstavovat svá vozidla.

Provoz v pěší zóně bude veden jednosměrně a to od ulice Benešova směrem k ulici Kožešnická. Zde bude přikázaný směr vlevo pro vozidla nad 3,5 tuny, která budou vyjíždět do ulice Voletinská. Osobní vozidla pojedou do ulice Kožešnická mezi bytové domy a následně do ulice Těsná. V ulici Těsná dojde k jednosměrnění a to v úseku od ulice Náchodská po křižovatku s ulicí Kožešnická. Zbytek ulice Těsná je beze změny obousměrný.

V rámci stavby došlo k přesunu autobusové zastávky z jízdního pruhu do nově vytvořeného autobusového zálivu před prostorem parku.

Stavba je bezbariérově přístupná po stávajících chodnících. Byly vytvořeny přechody pro chodce a místa pro přecházení s prvky bezbariérovosti (varovný pás, signální pás), bylo upraveno nástupiště autobusové zastávky. Plocha Lipového náměstí je navržena v jedné výškové úrovni.

Vstup a výstup do pěší zóny je označen varovnými a signálními pásy.

b)	Doprava v klidu

V rámci stavby je navrženo 6 kolmých parkovacích stání pro OA a jedno parkovací stání pro osoby se sníženou pohyblivostí v ulici Benešova. Dále je navrženo 6 podélných parkovacích stání v ulici před poštou vedle kostela. V ulici Náchodská jsou 4 parkovací stání pro krátkodobé zastavení a jedno parkovací místo určené pro zásobování místní prodejny.

c)	Pěší a cyklistické stezky

Lipové náměstí je navrženo jako pěší zóna, která slouží ke smíšenému provozu pěších a vozidel. Dále došlo k úpravě chodníku okolo ulice Náchodská. Vznikl nový přechod pro chodce v křižovatce ulic Voletinská a Náchodská.

B.5 		ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 				TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) 	Terénní úpravy:

Projekt nevyžaduje provádění rozsáhlých terénních úprav. Budou provedeny pouze drobné zásahy

b) 	Sadové úpravy:

viz část: Vegetační úpravy“

c) 	Biotechnická opatření:

viz část: Vegetační úpravy“

B.6 		POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 		JEHO OCHRANA

a) 	Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Při stavební činnosti je třeba dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí, související vyhlášky a hygienické předpisy. Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví a životní podmínky uživatelů a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech zejména následkem:

a/ uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat

b/ přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší

c/ uvolňování emisí nebezpečných záření

d/ nepříznivých účinků elektromagnetického záření

e/ znečištění vzduchu a půdy

f/ nedostatečného zneškodňování odpadních vod

g/ výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích

Navrhovanou výstavbou nebude podstatným způsobem ovlivněno životní prostředí.

Dešťové vody jsou dle návrhu z části zasakovány na řešeném území. V rámci realizace stavby budou minimalizovány dopady negativních účinků provádění staveb. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební a provozní činností bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

Zejména budou vznikad tyto odpady:

Frézované asfaltové směsi

Beton – základy stávajících prvků

Kovy – mobiliář

Dřevo - mobiliář

Zemina, štěrk, kamení – výkopové práce

Dřevo a biologicky rozložitelný materiál

Kamenné obrubníky a případná kamenná dlažba skrytá pod stávajícími vrstvami.

Odpady při stavbě budou vznikat následující v následujícím množství:

| Katalogové číslo odpadu | Název odpadu | Výpočet/odhad množství | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 01 04 | Hobliny, odřezky | 0,2 t | energetické využití |
| 15 01 01 | Papír a lep.obaly | 0,1 t | recyklace odpadů |
| 15 01 02 | Plastové obaly | 0,05 t | recyklace odpadů |
| 17 01 01 | Beton | 100 t | recyklace odpadů |
| 17 02 03 | Tašky a keramické výrobky | 1 t | recyklace odpadů |
| 17 02 01 | Dřevo | 1 t | k energetickému využití |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | 894 m3 | příprava k opětovnému použití, vyrovnání okolního terénu, odvoz na deponii |
| 17 06 04 | Izolační materiály | 0,05 t | odstranění odpadů (skládkování) |
| 17 08 02 | SM na bázi sádry | 0,5 t | odstranění odpadů (skládkování) |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | 200 t | odstranění odpadů (skládkování) |
| 17 04 05 | Železo a ocel | 2 t | recyklace odpadů |
| 17 02 02 | Sklo | 0,1 t | recyklace odpadů |

b) 	Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 	rostlin 	a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.:

Při realizaci stavby budou respektovány ponechávané dřeviny a dodavatel stavby bude postupovat v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Projekt nemám vliv na funkci nadregionálního a lokálního biokoridoru. Stavba neohrožuje žádné památné stromy. Nejsou známy žádné vzácné druhy rostlin a živočichů nacházející se v území dotčeném stavbou.

c) 	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) 	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 	životní prostředí, je-li podkladem:

Stavba není záměrem, který podléhá posouzení vlivu na životní prostředí, zjišťovacímu řízení nebo oznámení záměru dle př. 1 zákona 100/2001Sb, není řešeno.

e) 	V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 	parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 	integrované povolení, bylo-li vydáno:

Nebylo vydáno.

f) 	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 	podle jiných právních předpisů:

Nejsou navrhovaná žádná ochranná a bezpečnostní pásma, ani omezení dle jiných právních předpisů.

B.7 		OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k rozsahu stavby a jejímu umístění nejsou v rámci projektové přípravy řešeny požadavky civilní ochrany. Požadavky se budou řídit krizovým plánem obce..

B.8 		ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Během stavby si zhotovitel zajistí všechny potřebné zdroje mobilními prostředky anebo po dohodě se správci dotčených sítí (voda, elektrická energie, telekomunikace…).

Všechny potřebné materiály k výstavbě jsou relativně snadno dostupné z blízkého okolí. Možné dovozové vzdálenosti a časy jsou stanoveny v příslušných TKP a TP a zhotovitel je povinen je respektovat.

b)	Odvodnění staveniště

Zhotovitel stavby zajistí technologickými postupy to, aby v průběhu výstavby nedošlo dešťovými srážkami k poškození podloží a konstrukčních vrstev. Pokud by k tomu přeci jen došlo, je nutné provést sanační opatření.

Zemní plán zpevněných ploch je odvodněna příčným a podélným sklonem do podélných trativodů.

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba je volně přístupná z ulice Voletinská a Benešova, hlavní příjezd je po silnici I/14 anebo silnice I/16. 	Zdrojem el.  bude rozvaděč umístěný na zadní části kostela. Zdrojem vody bude vodovodní přípojka k budoucímu pítku, před realizací tohoto zdroje se předpokládá řešení pomocí nádrže na vodu. V řešeném území je umístěn hydrant

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude realizována za částečného omezení provozu na místních komunikacích. Může dojít ke krátkodobému omezení průjezdu v ulici Benešova a v ulici Voletinská při napojení uličních vpustí. Za každé situace musí být bezpodmínečně zachován průjezd alespoň v jednom jízdním pruhu širokém 3,00 m.

Vzhledem k uzavření Lipového náměstí bude ulice Kožešnická přístupná z ulice Těsná.

Po celou dobu stavby bude zachován přístup pro majitele okolních pozemků a nemovitostí, zároveň bude umožněn příjezd jednotek IZS.

O veškerém omezení musí zhotovitel místní občany v dostatečném předstihu informovat.

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Staveniště bude vhodným způsobem oploceno, popřípadě odděleno, nebo jinak zajištěno vůči veřejnosti, z důvodu zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. Zhotovitel je povinen zbudovat dočasné oplocení a ochranné zábradlí v rozsahu vyplývajících z bezpečnostních předpisů a požadavků stavebního povolení. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby tyto zábrany udržovat. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace bude za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky. Konstrukce zábran a oplocení musí odpovídat požadavkům kap.11 a 12 TKP,

Okolí stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a objektech. Možné zdroje ohrožení např. jámy, otvory, nestabilní konstrukce musí být vždy označeny výstrahou. Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami.

Během stavby dojde ke kácení vzrostlé zeleně, k demolici zpevněných ploch až na úroveň zemní pláně, případně parapláně. Dojde k odstranění stávajícího mobiliáře, který bude nahrazen novým.

f)	Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Seznam dotčených pozemků je uveden v příloze Záborová elaborát.

g)	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm musí být provedeno zhotovitelem stavby v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Povinností zhotovitele stavby je zabezpečit staveniště a výkopy tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby; níže jsou uvedeny pouze hlavní zásady dle vyhl. 398/2009Sb.

Pro pěší budou zřízeny koridory, které umožní vedení nevidomých s dostatečným pevným oddělením od přilehlé dopravy a stavby včetně vymezení nebezpečného prostoru pomocí dočasné varovné úpravy s napojením na stávající pěší trasy. Koridory budou bezbariérově napojeny pomocí lávek k jednotlivým nemovitostem. Koridor bude vybaven okopovou lištou pro vedení nevidomého- spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm na pochozí plochou nebo sokl s výškou min. 100mm.

K zachování obslužnosti přilehlých nemovitostí budou po dobu výstavby zřízeny lávky přes výkopy o min. šířce 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku – spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm na pochozí plochou nebo sokl s výškou min. 100 mm. Pro pochozí rošt musí být splněny požadavky uvedené ve vyhlášce 398/2009 Sb.

Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie nesmí být umístěny žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu, informační tabule a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. Při nedodržení průchozího prostoru (celková šířka nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů) nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa, a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm; pro pochozí rošt platí velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.

Obchozí trasy budou vedeny po chodnících na druhé straně komunikace ulice Náchodská, Voletinská a Benešova. Přístup k jednotlivým budován bude zajištěn pomocí výše uvedených opatření.

h)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Během stavby je nutné s odpadem zacházet dle platné legislativy. Veškerý materiál, který bude na stavbě vytěžen, vybourán, bude zhotovitelem roztříděn, recyklován a využit k dalšímu použití. Zbytek materiálu bude odvezen na skládku tomu určenou a doloženo.

•	Vybrané zákony a vyhlášky:

541/2020 Sb. Zákon o odpadech

8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů

273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

V průběhu stavby lze očekávat následující výskyt odpadu:

Frézované asfaltové směsi

Beton

Kovy

Zemina, štěrk, kamení

Dřevo a biologicky rozložitelný materiál

Kamenné obrubníky

i)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Výkopy				894 m3

Násypy				21 m3

Odhumusování		75 m3

Ohumusování			11 m3

j)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Během stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životních podmínek v bezprostředním okolí staveniště, zvýší se hlučnost a prašnost. Prašnost bude minimalizována čištěním vozovek. Musí být dodržen zákon č. 115/2012 Sb. o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, výnosů vyhlášek, zákonných ustanovení a norem.

V dané lokalitě není monitorován žádný výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů.

k)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Stavebník a zhotovitel zajistí plán BOZP, který bude na stavbě dodržován všemi zhotoviteli stavby.

l)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. „Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“. Silniční obruby na styku s vozovkou jsou navrženy zvýšené o více než 0,08 m, v místě vstupu do vozovky budou snížené na 0,02 m a lemovány varovným pásem šíře 0,40 m. Obruby tvořící přirozenou vodící linii budou zvýšeny o 0,06 m. Přechod pro chodce a místo pro přecházení je vybaveno signálním pásem š. 0,80 m. Od místa pro přecházení k přirozené vodící linii (pošta budovy) je navržena umělá vodící linie.

Vstupy do pěší zóny jsou ohraničeny signálním a varovným pásem.

U autobusové zastávky je navržen podél nástupní hrany nehmatný kontrastní pás a signální pás, který vede k přirozené vodící linie. Signální pás je odsazen o 0,80 m od označníku zastávky.

m)	Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Během realizace stavby dojde k zásahu do místní komunikace v ulici Voletinská a Náchodská, kde budou provedeny přípojky uličních vpustí. Po dobu této výstavby dojde k omezení průjezdnosti na jeden jízdní pruh. Jelikož se jedná o křižovatkový úsek, bude po dobu stavby tento úsek řízen pracovníkem stavby a zohlední aktuální situaci.

V ulici Benešova dojde k výraznějšímu omezení dopravy, bude tudy vede příjezd na staveniště. Každopádně i zde musí být zachován průjezd minimálně v jednom jízdním pruhu.

Jelikož dojde k uzavření stávající komunikace okolo kostela, bude ulice Kožešnická během stavby přístupná z ulice Benešova – Těsná.

Dopravní omezení budou označena dle vzorových listů TP 66.

Pokud bude potřeba z důvodu pokládání asfaltů apod. potřeba uzavřít ulici Voletinská či jakákoli jiná komunikace, zhotovitel si v předstihu vyjedná s dotčenými orgány krátkodobou uzavírku a zajistí objízdné trasy. V úvahu přichází objízdná trasa ulicemi Elektrárenská a Sportovní.

n)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Po celou dobu výstavby je nutné zachovat průjezd v ulici Náchodská. Po co nejkratší dobu je možné uzavřít jeden jízdní pruh s tím, že bude zachován průjezd v jednom jízdním pruhu šíře alespoň 3,00 m. Průjezd bude řízen pracovníkem stavby.

V ulici Voletinská bude průjezd omezen taktéž na co nejkratší dobu.

Během stavby bude zajištěn průjezd jednotek IZS.

o)	Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Zařízení staveniště si zařídí zhotovitel stavby dle zvolené technologie a kapacity dodávaného materiálu. ZS nesmí dojít k omezení provozu na pozemních komunikací mimo dotčený prostor stavby a ke znečištění životního prostředí.

Zařízení staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob.

p)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba může být realizována v jedné stavební sezoně. Před výstavbou zpevněných ploch je potřeba provést realizaci přeložek inženýrských sítí.

Stavební objekt SO 103 lze realizovat v předstihnu a tím usnadnit průjezd křižovatkovým prostorem.

•	Předpokládaný průběh výstavby:

Přípravné práce, vytyčení IS, DIO

Sejmutí ornice, kácení, frézování a vybourání stávajících zpevněných ploch

Přeložky inženýrských sítí, realizace uličních vpustí

Provedení potřebných výkopů pro těleso chodníku, úprava podloží, aktivní zóny

Pokládka obrubníků, konstrukce zpevněných ploch

Instalace herních prvků, mobiliáře

Vegetační úpravy, vysazení stromů

Dopravní značení, terénní úpravy, demontáž DIO, úklid

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Viz D.1.5	VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

3/2023 v Kutné Hoře    		Ing. arch. Jan Veisser