TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem

Lesnický traktor

Systémové číslo VZ: P25V00000107

zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení § 53 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:	Lesy a parky Trutnov s.r.o.

sídlem:	Úpická 469, 541 01 Trutnov

IČ:	25968700

zastoupen:	Ing. Jaroslavem Semerákem, jednatelem

Dodavatel: 	Doplní dodavatel

Sídlem:	Doplní dodavatel

IČ:	Doplní dodavatel

Zastoupen: 	Doplní dodavatel

Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku technické specifikace.
Tabulka obsahuje minimální požadované parametry traktoru pro práci v lese.

| Tabulka technické specifikace – Lesnický traktor |  |
| --- | --- |
| Označení nabízeného traktoru (min. značka a typ) | Doplní dodavatel |
| Požadavek na výkon nebo funkci – popis | Nabízený parametr |
| Pohotovostní hmotnost min. 6 500 kg | Uvést parametr |
| Motor 4 válec, výkon min. 110 kW, objem min. 4,7 l | Uvést parametr |
| Předehřev chladicí kapaliny motoru | ANO / NE |
| Převodovka s el. reverzací, 40 km/h, plazivé rychlosti | ANO / NE |
| Otáčky výv. hřídele 540/540E/1000 ot./min | ANO / NE |
| Navýšení výkonu motoru při použití vývodového hřídele | ANO / NE |
| Přední náprava 4WD, vzduchem odpružená | ANO / NE |
| Zvedací síla tříbodového závěsu min. 70 kN | Uvést parametr |
| Elektrohydraulická regulace zadního tříbodového závěsu | ANO / NE |
| Čerpadlo hydrauliky LS min. 110 l/min | Uvést parametr |
| Min. 3 vnější hydraulické okruhy + volná vratka oleje | ANO / NE |
| Přední tříbodový závěs | ANO / NE |
| Přední vývodová hřídel | ANO / NE |
| Odpružená kabina | ANO / NE |
| Klimatizace a topení se spodními výdechy na sloupku řízení | ANO / NE |
| Pracovní osvětlení min. 4x přední a 4x zadní, 1x maják sklopný | ANO / NE |
| Autorádio | ANO / NE |
| Vzduchem odpružené vyhřívané sedadlo řidiče otočné o 180° | ANO / NE |
| Sedadlo spolujezdce | ANO / NE |
| Kompletní otočné řízení pro práci s vyvážecím vlekem montované výrobcem traktoru | ANO / NE |
| Palivová nádrž ocelová se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození/průrazu | ANO / NE |
| Objem palivové nádrže min. 150 l | Uvést parametr |
| Zadní automatický etážový závěs + spodní závěs Piton Fix | ANO / NE |
| Pneu lesní o rozměru min. 520/85 R38 + 420/85 R28, | Uvést parametr |
| Ochranné kryty ventilků kol | ANO / NE |
| Vzduchové brzdy dvouhadicové | ANO / NE |
| Závaží zadních kol min. 150 kg v každém kole | Uvést parametr |
| Kompletní lesnická ochrana traktoru, přední maska s rozrážecími lany, ochranná vana | ANO / NE |
| Rám kabiny dle norem FOPS (Falling Objects Protective Structures – ochrana obsluhy před padajícími předměty) a OPS (Operator Protective Structures – ochrana obsluhy proti vnikajícím předmětům) | ANO / NE |
| Příprava pro čelní nakladač s ovládáním na loketní opěrce traktoru | ANO / NE |
| Joystick ovládající nakladač ovládá zároveň přední tříbodový závěs | ANO / NE |