Technická specifikace dodávky

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem

„Speciální silniční zametací vozidlo s nástavbou“

Systémové číslo VZ: P26V00000010

Zadavatel:	     Technické služby Trutnov s.r.o.

sídlo:		     Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3

IČ:		     25968084

zastoupen: 	     Ing. Lumírem Labíkem, jednatelem

Dodavatel: 	Doplní dodavatel

Sídlem:	Doplní dodavatel

IČ:	Doplní dodavatel

Zastoupen: 	Doplní dodavatel

Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku technické specifikace. Tabulka obsahuje minimální požadované parametry zametacího vozidla.

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, případně, kde je to relevantní, vyplní dodavatel jím nabízenou HODNOTU. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Uvedené a požadované specifikace je zakázáno jakkoli upravovat nebo měnit.

| Specifikace požadavku – Zametací vozidlo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení nabízeného zametacího vozidla (min. název, značka a typ): | Doplní dodavatel |  |
| Požadavky na provedení a výbavu podvozku 4x2: | Splnění požadavku ANO/NE (doplní dodavatel) | Hodnota (doplní dodavatel) |
| Celková legislativní hmotnost vozidla v rozmezí 15.000-16.000 kg, vozidlo kategorie N3/N3G |  |  |
| Vozidlo kategorie N3/N3G |  |  |
| Systém pohonu 4 x 2 s uzávěrou diferenciálu na zadní nápravě, zadní náprava se vzduchovým odpružením a s možností nastavení výšky rámu při práci a při vysýpání nástavby pomocí ovládacího panelu v kabině |  |  |
| Rozvor náprav max. do 3.750 mm |  |  |
| Vznětový motor v provedení dle emisní normy EURO 6E popř. s vyšším plnění emisní normy, motor se zdvihovým objemem min. 7,5 lit (7.500 cm3) |  |  |
| Výkon motoru min. 170 kW a s maximálním točivým momentem min. 1.000 Nm, uchazeč v nabídce doloží charakteristiku motoru navrhovaného vozidla |  |  |
| Pneumatiky pro silniční údržbu, na hnací nápravě záběrové v provedení M+S |  |  |
| Systém pojezdu vozidla v provedení s vícestupňovou převodovkou pro přejezdy vozidla v kombinaci se systémem hydraulicky ovládaného plynule měnitelného převodu pro pohon vozidla při jízdě vpřed a vzad v pracovním režimu jízdy při „metení“ |  |  |
| Systém pohonu musí být schopen vozidlu zajistit plynule měnitelnou technologickou rychlost min. v rozsahu od 0-20 km/h v jízdním režimu „metení“ nebo s větším rozsahem a s možností volby konstantní rychlosti jízdy pomocí funkce tempomatu. |  |  |
| Vozidlo musí dosahovat přepravní rychlosti 80 km/h v režimu jízdy (při přejezdech) |  |  |
| Uchazeč ve své nabídce uvede popis provedení, parametrů a vlastností jím navrženého systému pojezdu vozidla vč. obrázků, schémat a další dokumentace. |  |  |
| Na kabině bude vozidlo vybaveno min. 2 ks výstražných oranžových majáků |  |  |
| Pro práci s přední mycí lištou musí být vozidlo pod předním sklem vybaveno předními přídavnými světlomety vč. přídavných směrovek s přepínáním na dálkové / tlumené světlo |  |  |
| Po stranách musí být vozidlo vybaveno přídavným LED-osvětlením vzadu za kabinou pro osvětlení pracovního prostoru na levé a pravé straně podél vozidla. |  |  |
| Elektrická instalace vozidla 24 V, výkon alternátoru min. 150 A |  |  |
| Akumulátory s kapacitou min. 2 x 12 V / 125 Ah, popř. vyšší |  |  |
| Výstup provozních údajů podvozku ve formátu FMS pro připojení GPS-sady |  |  |
| Vozidlo musí být vybaveno informačním a servisním systémem se znázorněním provozních údajů a případných poruch na displeji v zorném úhlu řidiče. |  |  |
| Dodání rezervního kola na podvozku nebo volně ložené |  |  |
| Sklopná bezpečnostní kabina s počtem sedadel 1+1. |  |  |
| Systém řízení s volantem na levé straně při pohledu vpřed ve směru jízdy. |  |  |
| Vzduchem odpružené a polohově přestavitelné sedadlo řidiče |  |  |
| Výbava kabiny - klimatizace a teplovodní topení kabiny, tepelně izolační sklo, vnější clona kabiny nad předním sklem, tachometr, otáčkoměr, přestavitelný volant, autorádio s Bluetooth připojením „Vozidlo bude dodáno v konfiguraci odpovídající právním předpisům pro zamýšlený komunální provoz zadavatele. Pokud tachograf právní předpis pro tento režim vyžaduje, musí být vozidlo vybaveno tachografem; pokud se tachograf nevyžaduje, zadavatel jeho absenci připouští.“ |  |  |
| Měnič napětí 24/12 V, min.10 A pro připojení spotřebičů, zásuvka 24 V a 12 V v kabině |  |  |
| Kabina s centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním, 2x sada klíčů a ovládačů |  |  |
| Palivová nádrž vozidla z hliníku nebo z plastu o kapacitě min. 125 lit |  |  |
| Podvozek musí být dodán s ochranným nástřikem proti korozi |  |  |
| Ve vozidle musí být dodána výbava dle platné legislativy ČR |  |  |
| Barva kabiny vozidla – originál žlutá (IC092, RAL 1004) |  |  |
| Dodání kabeláže a přípravy pro zapojení GPS-sady na vozidle |  |  |
| Data a podklady pro registraci a vystavení TP vozidla jako „Zametací vozidlo“ / „Vozidlo zvláštního určení“ vč. zápisu nástavby zametacího stroje, jde o součást dodávky, bez kterého není dodávka splněna |  |  |
| Požadavky na provedení zametacího stroje s kapacitou zásobníku nad 6,0 m3 (zametač střední velikosti) s pevnou montáží nástavby na podvozku: | Splnění požadavku ANO/NE (doplní dodavatel) | Hodnota (doplní dodavatel) |
| Zametací nástavba se sběrem na principu mechanického shrnování nečistot a jejich odsávání z vozovky do zásobníku pomocí podtlakového ventilátoru při současném zkrápění povrchu vozovky a sacího potrubí zametače vodou |  |  |
| Zásobník na nečistoty s kapacitou v rozsahu od 6,0 m3 do 6,5 m3, využitelná kapacita zásobníku na nečistoty dle normy EN 15429 musí být větší než 6,0 m3 |  |  |
| Pracovní systém zametacího stroje musí zajišťovat maximální účinnost při zachycování velmi jemného prachu PM 2,5 a PM 10 s certifikací stroje na min. 4 hvězdičky dle normy EN 15429-3 / 2015, uchazeč v nabídce doloží kopii certifikátu výrobce pro daný typ zametače |  |  |
| Pohon nástavby zametače musí být odvozen od motoru podvozku, tj. provedení zametací nástavby bez použití přídavného spalovacího motoru nástavby |  |  |
| Výkon sacího ventilátoru nástavby musí být měnitelný z kabiny vozidla za účelem nastavení optimálních pracovních podmínek při metení |  |  |
| Max. výkon odsávacího ventilátoru musí být min. 15.000 m3/hod při podtlaku min. 800 mm H2O při podtlaku nebo vyšší, zadavatel požaduje vyšší výkon pro zajištění max. účinnosti stroje i při realizaci stavebních zakázek, při plošném čistění vozovky a pro odsávání kanalizačních vpusti |  |  |
| Zametací stroj musí být vybaven přídavnou protihlukovou izolací a dalšími opatřeními pro snížení jeho vnější hlučnosti – garantovaná nejvýše přípustná úroveň vnější hlučnosti stanovená metodikou dle předpisu 2000/14/ES musí být max. do hodnoty Lwa ≤ 105 dB, uchazeč doloží v nabídce splnění tohoto požadavku prohlášením o shodě od výrobce zametače s uvedením certifikované výše hlučnosti Lwa identického / obdobného stroje |  |  |
| Materiálové provedení zásobníku – vnitřní prostor pro nečistoty musí být vyroben z nerezové oceli vč. síta nebo v kombinaci nerezová ocel ve spodní části zásobníku vč. síta, v horní části ze speciálně protikorozně upravené oceli - uchazeč uvede popis protikorozních úprav a opatření / systému lakování atd. |  |  |
| Zásobník na vodu s kapacitou min. 1.800 lit , zásobník na vodu s větší kapacitou je požadován pro zvýšení možnosti intenzivního kropení a pro prodloužení aktivního času čištění a pro snížení provozních nákladů u zadavatele |  |  |
| Materiálové provedení zásobníku na vodu – kompozit, plastový nebo nerezový |  |  |
| Možnost nastavení režimu plošného zametání se záběrem min. 3 500 mm, při kterém pracují oba tažné sací vozíky, oba stranové kartáče a přimetací válcový kartáč zametače. |  |  |
| Zametací agregát s odsávacím vozíkem vpravo a vlevo, s 1 ks talířovým kartáčem vpravo, 1 ks talířovým kartáčem vlevo a s otočným válcovým kartáčem, pracovní záběr vpravo / vlevo min. 2.400 mm nebo větší. Talířové kartáče tažené s průměrem min. 750 mm, s ocelovým výpletem, požadované funkce a provedení - měnitelné pracovní otáčky, měnitelný přítlak na vozovku a měnitelný sklon (úhel nastavení vůči vozovce) s možností nastavení z ovládacího pultu zametače v kabině |  |  |
| Středový válcový zametací kartáč s průměrem min. 400 mm, musí být příčně výkyvný pro kopírování příčné nerovnosti vozovky, požadované funkce na provedení - měnitelné pracovní otáčky kartáčů a měnitelný přítlak na vozovku |  |  |
| Oba sací vozíky musí být vybaveny zařízením pro zvýšení účinnosti při sběru lpících nebo těžkých nečistot např. při metení na stavbě nebo při sběru inertních materiálů s technickým řešením pomocí přídavného válcového zametacího kartáče za sací hubicí nebo pomocí přetlakového přívodu vzduchu (přífuku) zpět do sací hubice ve směru jízdy vozidla nebo pomocí krátkodobé maximalizace sací síly, navržené řešení bude uchazečem doloženo dokumentací a popisem funkce |  |  |
| Sací vozíky musí být pro zajištění maximální účinnosti sběru a pro ochranu proti poškození zejména při metení na stavbě a kolem obrubníků zavěšen výkyvně s možností kopírování nerovností vozovky ve svislém i vodorovném směru – uchazeč doloží popis a fotodokumentaci kopírování |  |  |
| Sací vozíky musí být pro zajištění max. účinnosti sběru a pro ochranu proti poškození při metení vybaveny systémem plynule nastavitelného nadlehčení pomocí pneumatického nebo hydraulického systému (ruční nastavení) |  |  |
| Sací vozíky musí být vybaveny opěrnými kolečky a vnějším bočním nárazníkem (ochranou) proti poškození vozíku při najetí na obrubník |  |  |
| Sací vozíky musí být uzpůsobeny pro sběr velkých nečistot (např. PET-lahví, trávy, drnů, listí atd.), technické řešení bude v nabídce doloženo obrazovou dokumentací |  |  |
| Sací vozíky musí být na vnitřní straně vybaveny vyměnitelnou ochranou vložkou z gumy nebo kompozitního materiálu, která bude chránit kovovou stěnu sacího vozíku před abrazivním opotřebením, vložku musí být možné při poškození snadno vyměnit. |  |  |
| Zametací vozidlo musí být vybaveno přídavným pracovním osvětlením kartáčů mezi nápravami vpravo v počtu min. 2 ks LED-světel na každé straně |  |  |
| Na výstupu sací hadice od zásobníku na nečistoty musí být instalovány výměnné nárazové clony z tvrdého otěru-odolného kovu (typu Hardox) |  |  |
| Nástavba musí mít přídavné samostatné ruční sací zařízení pro odsávání kanálů, volně ležících nečistot odpadků, listí, atd., toto zařízení musí být umístěné na střeše zametací nástavby. |  |  |
| Sací zařízení musí být otočné v rozsahu min. ze ¾ kolem vozidla (min. 270 stupňů) vpravo, za vozidlem a vlevo. Délka hadice a prodloužení musí umožnit stranový dosah min. 2 m a práci pod úrovní komunikace při odsávání kanalizačních vpustí. |  |  |
| Rameno ručního sacího zařízení musí být pneumaticky nebo hydraulicky výškově přestavitelné pro usnadnění práce obsluhy např. pro vytažení z kanalizační šachty |  |  |
| Vodní systému nástavby – nízkotlaké čerpadlo na zkrápění vozovky se samostatnou kropící lištou vpravo a vlevo vpředu na nárazníku, dále u každého zametacího kartáče, v sacím vozíku a v ručním sacím zařízení, skrápěcí trysky s nastavitelným průtokem vody |  |  |
| Vodní systém musí být vybaven plynule nastavitelnou regulací průtoku vody v každé větvi (ke každému kropenému místu na vozidle) s plynule nastavitelným ovládáním intenzity (průtoku vody) v kabině vozidla pro nastavení intenzity za provozu stroje |  |  |
| Vodní systém musí být vybaven větví pro přívod vody do trysky umístěné ve skříni ventilátoru, která umožní mytí vnitřní části ventilátoru a oběžného kola |  |  |
| Vysokotlaký vodní systému nástavby – nástavba musí být vybavena vysokotlakým vodním systémem s čerpadlem o pracovník tlaku min. 100 bar při průtoku vody min. 70 lit/min, popř. vyšším průtokem a tlakem |  |  |
| Vysokotlaký rozvod vody dopředu na výškově a stranově přestavitelnou mycí lištu umístěnou před vozidlem, dále na pravou a levou stranu zametacího vozidla tak, aby bylo možné tímto systéme čistit vozovku v celém pracovním záběru zametače (2,4 m) |  |  |
| Samostatné vysokotlaké mycí trysky před nebo za válcovým kartáčem, před sacím vozíkem a u stranového talířového kartáče |  |  |
| Možnost zapínat a vypínat přívod vody od vysokotlakého vodního čerpadla k mycím tryskám z kabiny vozidla (za provozu) min. pro mycí trysky u sacího vozíku, u stranového talířového kartáče vpravo a vlevo a pro plošné čištění pomocí přední mycí lišty Účastník v nabídce uvede způsob technického řešení vysokotlakého systému vč. popisu a obrazové dokumentace |  |  |
| Nástavba musí být vybavena 1 ks ruční mycí pistole pro tlakové mytí 100 bar s samonavíjecím navijákem (1. kus) a hadicí o délce min. 15 m, naviják musí bát umístěn na pravé straně vozidla za kabinou |  |  |
| Nástavba musí být dále vybavena 1 ks samonavíjecího navijáku (2. kus) napojeného na vodní čerpadlo 100 bar pro tlakové mytí a proplachy kanalizačních vpustí a přípojek, s délkou hadice min. 15 m, naviják musí bát umístěn na pravé straně vozidla |  |  |
| Vzadu pod výsypným skluzem musí být instalována ochranná výkyvná gumová, popřípadě plastová clona, která omezí znečištění zadní části vozidla (registrační značky, koncových skupinových světel atd.) při vyklápění odpadů ze zásobníku |  |  |
| Nástavba musí být vybavena zařízením pro čištění (vyklepávání) síta zásobníku vně vozidla bez rizika znečištění obsluhy při čištění tohoto síta |  |  |
| Zásobník nečistot musí být vybaven vnější uzavíratelnou výpustí pro odpouštění přebytečné vody obsažené v nameteném materiálu |  |  |
| Zásobník nečistot musí být vybaven servisním víkem. Účastník v nabídce uvede způsob technického řešení vč. popisu a obrazové dokumentace |  |  |
| Síto na zadních dveřích pro oddělení vypouštěcího ventilu |  |  |
| Ovládací panel pro řízení funkcí nástavby bude instalován v kabině ve střední části mezi sedadly, pult musí být vybaven palubním počítačem s grafickým displejem s indikací provozních veličin (provozní hodiny, otáčky ventilátoru, ukazatel zaplnění zásobníku, atd) |  |  |
| Ovládací pult musí být vybaven výstupem pro GPS přenos údajů o metení (minimálně údaje o zapnutém ventilátoru, zapnutí kartáčů a zapnutí sacího vozíku) |  |  |
| Dodání 1 ks přídavného ovládacího pultu s ovládáním funkcí pro vyklápění materiálu za zásobníku pro obsluhu vně stojícího vozidla (např. při obsluze na skládce) |  |  |
| Veškeré prvky elektrické soustavy pro ovládání stroje musí být umístěny pod skříní nástavby na takovém místě, že budou chráněny proti mechanickému poškození, vodě a prachu |  |  |
| Součástí nástavby musí být kamerový systém se snímáním prostoru 1x za vozidlem a 1x na levé straně vozidla s min. 1 barevným monitorem v kabině |  |  |
| Vzadu na nástavbě musí být 2 ks výstražných oranžových LED-majáků |  |  |
| Barva nástavby originál žlutá (IC092, RAL 1004) |  |  |
| Zametací vozidlo musí být provozuschopné v rozmezí okolních teplot od -5 °C do +50 °C |  |  |

Požadavky na výše uvedené provedením funkci a technické parametry vozidla a nástavby jsou pro uchazeče minimální a závazné. Pokud bude uchazečem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími parametry nebo s neúplnou výbavou, vyhrazuje si zadavatel právo tuto nabídku z dalšího posuzování vyloučit. Uchazeč může nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry a výbavou, než jsou stanovená minima, nesmí ale překročit požadavky zadavatele na maximální hodnoty plnění, pokud jsou v zadání vymezeny.